1. 弹力网状绷带袜，包括袜筒（1），其特征在于：所述袜筒（1）一端设置为闭合端，另一端设置为开口端，所述袜筒（1）的开口端固定连接有吊带组件（2），所述袜筒（1）的外周间隔均匀的缝合固定有若干个扩展环（3），且扩展环（3）的顶部开设有放置口（4），一部分所述扩展环（3）的内部放置有网口橡胶条（5），另一部分所述扩展环（3）的内部放置有驱虫棉条（6）。

2. 根据权利要求1所述的弹力网状绷带袜，其特征在于：所述吊带组件（2）包括第一连接条（7）和第二连接条（8）。

3. 根据权利要求2所述的弹力网状绷带袜，其特征在于：所述第二连接条（8）的背部从上至下依次缝合固定有互相适配的第一魔术贴勾面（9）和第一魔术贴绒面（10），所述第一链接条（7）前后两侧的右侧分别缝合固定有与第一魔术贴勾面（9）相适配第二魔术贴绒面（11）和与第一魔术贴绒面（10）相适配的第二魔术贴勾面（12）。

4. 根据权利要求2所述的弹力网状绷带袜，其特征在于：所述第一链接条（7）的左侧和第二连接条（8）左侧的底部分别与袜筒（1）开口端的前后两侧固定连接。

5. 根据权利要求1所述述的弹力网状绷带袜，其特征在于：所述袜筒（1）从外至内依次包括第一弹力网层（13）、透气棉层（14）和第二弹力网层（15），所述透气棉层（14）填充设置在第一弹力网层（13）和第二弹力网层（15）之间。

6. 根据权利要求2所述的弹力网状绷带袜，其特征在于：所述第一连接条（7）的正面粘合固定有胶黏片（16）。