1. 一种反盗车防伪造车牌，其特征在于，包括车牌主体（1）、活动牌（3）、长条孔（5）和GPS定位器（6），所述车牌主体（1）顶部的顶部的中央位置处设置有凹槽（8），且所述凹槽（8）的内部设置有活动牌（3），所述活动牌（3）靠近凹槽（8）的一侧印刷有防伪标识（301），所述车牌主体（1）的四个拐角处均开设有长条孔（5），且所述长条孔（5）的内部均设置有固定螺栓（13），所述固定螺栓（13）的一端均设置有螺栓头（10），所述车牌主体（1）的内部嵌入有GPS定位器（6）。

2. 根据权利要求1的一种反盗车防伪造车牌，其特征在于：所述车牌主体（1）一侧的两端均设置有荧光条（4），且所述荧光条（4）关于活动牌（3）上下对称分布。

3. 根据权利要求1的一种反盗车防伪造车牌，其特征在于：所述车牌主体（1）侧壁的内部设置有夹层（15），所述且夹层（15）的内部均匀分布有加强筋（16），所述夹层（15）两侧的车牌主体（1）内均设置有抗压层（17），且所述抗压层（17）均采用橡胶材质，所述车牌主体（1）的表面均匀涂覆有油漆层（18）。

4. 根据权利要求1的一种反盗车防伪造车牌，其特征在于：所述凹槽（8）的内部涂覆有覆铁涂层（7），所述活动牌（3）靠近凹槽（8）一侧的四个拐角处均设置有磁铁块（9）。

5. 根据权利要求1的一种反盗车防伪造车牌，其特征在于：所述螺栓头（10）靠近车牌（1）的一端均通过缓冲垫圈（12）与车牌主体（1）紧密贴合，且所述缓冲垫圈（12）一侧的螺栓头（10）内均匀分布有涨紧弹簧（11）。

6.  根据权利要求1的一种反盗车防伪造车牌，其特征在于：所述螺栓头（10）的外侧套设有防护罩（2），且所述螺栓头（10）的外侧均匀设置有外螺纹（14），所述防护罩（2）与螺栓头（10）为螺纹连接结构。