1. 一种防污车牌，包括车牌本体（7），其特征在于，还包括上防护基板（1）、透明防污罩（2）、下防护基板（6），所述透明防污罩（2）安装于车牌本体（7）的一侧，且所述透明防污罩（2）内部的一端设置有与透明防污罩（2）相匹配的第一橡胶密封条（8），所述透明防污罩（2）内部的另一端设置有与透明防污罩（2）相匹配的第二橡胶密封条（10），所述上防护基板（1）固定于透明防污罩（2）的顶部，所述下防护基板（6）固定于透明防污罩（2）的底部，所述上防护基板（1）和下防护基板（6）上皆套设有驱动件（4），所述驱动件（4）远离车牌（7）的一侧安装有支撑条（5），所述支撑条（5）的内侧粘接有与透明防污罩（2）相匹配的纳米海绵清洁擦（12）。

2. 根据权利要求1的一种防污车牌，其特征在于：所述上防护基板（1）靠近车牌本体（7）的一侧镶嵌有电动滑轨（13），所述驱动件（4）内部靠近电动滑轨（13）的一侧与电动滑块连接。

3. 根据权利要求1所述的一种防污车牌，其特征在于：所述透明防污罩（2）内部的顶端和底端皆设置有与车牌本体（7）相匹配的预留插槽（9），所述透明防污罩（2）和车牌（7）构成插合连接结构。

4. 根据权利要求1的一种防污车牌，其特征在于：所述透明防污罩（2）和车牌本体（7）的顶部和底部皆均匀设置有定位螺孔，所述定位螺孔的内部设置有第一固定螺栓（3）。

5. 根据权利要求1的一种防污车牌，其特征在于：所述支撑条（5）顶部和底部的一侧皆固定有定位卡块（11），所述驱动件（4）的一侧设置有与定位卡块（11）相匹配的定位卡槽，所述定位卡块（11）和定位卡槽之间设置有螺丝。

6. 根据权利要求1的一种防污车牌，其特征在于：所述车牌（7）和透明防污罩（2）上皆涂覆有纳米二氧化钛自洁层。