一种防污车牌

技术领域

[0001] 本实用新型涉及汽车牌照技术领域，具体为一种防污车牌。

背景技术

[0002] 通过车牌可以知道该车辆的所属地区、查到该车辆的车主以及该车辆的登记信息，但是，车牌在汽车的长途行驶过程中容易被污垢遮挡，而被遮挡的车牌被摄像头拍到或者被交警发现，会形成驾驶违规，而普通的防污车牌，仅在普通车牌上固定带有清洁结构的透明罩体，这类设备既不具备分体式、可拆装的功能，又不易对清洁刷结构实现更换处理，这导致装置实用性低下，不利于推广。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种防污车牌，以解决上述背景技术中提出的不具备分体式、可拆装的功能、不易对清洁刷结构实现更换处理的问题。

[0004]     为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种防污车牌，包括车牌本体，上防护基板、透明防污罩、下防护基板，所述透明防污罩安装于车牌本体的一侧，且所述透明防污罩内部的一端设置有与透明防污罩相匹配的第一橡胶密封条，所述透明防污罩内部的另一端设置有与透明防污罩相匹配的第二橡胶密封条，所述上防护基板固定于透明防污罩的顶部，所述下防护基板固定于透明防污罩的底部，所述上防护基板和下防护基板上皆套设有驱动件，所述驱动件远离车牌本体的一侧安装有支撑条，所述支撑条的内侧粘接有与透明防污罩相匹配的纳米海绵清洁擦。

[0005] 优选的，所述上防护基板靠近车牌本体的一侧镶嵌有电动滑轨，所述驱动件内部靠近电动滑轨的一侧与电动滑块连接，使其提升了清洁效果。

[0006] 优选的，所述透明防污罩内部的顶端和底端皆设置有与车牌本体相匹配的预留插槽，所述透明防污罩和车牌本体构成插合连接结构，使其便于将透明防污罩在车牌本体上进行快速装配。

[0007] 优选的，所述透明防污罩和车牌本体的顶部和底部皆均匀设置有定位螺孔，所述定位螺孔的内部设置有第一固定螺栓，提升了透明防污罩和车牌本体组装时的牢固性能。

[0008] 优选的，所述支撑条顶部和底部的一侧皆固定有定位卡块，所述驱动件的一侧设置有与定位卡块相匹配的定位卡槽，所述定位卡块和定位卡槽之间设置有螺丝，使得纳米海绵清洁擦便于维护或更换。

[0009] 优选的，所述车牌本体和透明防污罩上皆涂覆有纳米二氧化钛自洁层，提升了车牌本体和透明防污罩的抗粘自洁效果。

[0010] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

（1）、该防污车牌通过安装有透明防污罩和车牌本体等，使得装置优化了自身的结构，一方面使用者可以利用预留插槽和车牌本体之间的插合连接作用，将透明防污罩在车牌本体上进行快速装配，从而可以对车牌本体进行防污防雨保护，有利于延长其使用寿命，并且，利用定位螺孔和第一固定螺栓的连接作用，提升了透明防污罩和车牌本体组装时的牢固性能，另一方面利用车牌本体和透明防污罩上设置的纳米二氧化钛自洁层，提升了车牌本体和透明防污罩的抗粘自洁效果；

（2）、该防污车牌通过安装有电动滑轨和纳米海绵清洁擦等，使得装置优化了自身的性能，一方面启动两个电动滑轨，带动对应的电动滑块运动，从而带动和电动滑块连接的支撑条进行左右方向的自动运动，使得支撑条上的纳米海绵清洁擦会对透明防污罩外壁实现自动清洁，并且，该纳米海绵清洁擦依靠海绵内的纳米级毛细管开孔结构，在抹拭过程自动吸附物体表面的污渍，提升了清洁效果，另一方面通过将电动滑轨镶嵌于上防护基板和下防护基板的内侧面，且侧视图呈U形卡槽状的驱动件内侧设置与该电动滑轨相匹配的电动滑块，从而通过将驱动结构进行内嵌式、隐藏式安装，可以实现较好的防雨保护功能；

（3）、该防污车牌通过安装有支撑条和驱动件等，使得装置实际操作时，使用者可以利用定位卡块和定位卡槽的卡合连接结构，配合螺丝的锁紧固定作用，将带有纳米海绵清洁擦的支撑条在驱动件上进行拆装，从而使得纳米海绵清洁擦便于维护或更换。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型防污车牌的正视结构示意图；

图2为本实用新型正视剖面结构示意图；

图3为本实用新型支撑条后视局部剖面结构示意图；

图4为本实用新型上防护基板后视局部剖面结构示意图。

[0012] 图中：1、上防护基板；2、透明防污罩；3、第一固定螺栓；4、驱动件；5、支撑条；6、下防护基板；7、车牌本体；8、第一橡胶密封条；9、预留插槽；10、第二橡胶密封条；11、定位卡块；12、纳米海绵清洁擦；13、电动滑轨。

具体实施方式

[0013] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0014]      请参阅说明书附图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种防污车牌，包括上防护基板1、透明防污罩2、下防护基板6和车牌本体7，透明防污罩2安装于车牌本体7的一侧，且透明防污罩2内部的一端设置有与透明防污罩2相匹配的第一橡胶密封条8，透明防污罩2内部的另一端设置有与透明防污罩2相匹配的第二橡胶密封条10；

上防护基板1固定于透明防污罩2的顶部，下防护基板6固定于透明防污罩2的底部，上防护基板1和下防护基板6上皆套设有驱动件4；

该驱动件4侧视图呈U形卡槽状结构；

驱动件4远离车牌本体7的一侧安装有支撑条5，支撑条5的内侧粘接有与透明防污罩2相匹配的纳米海绵清洁擦12；

上防护基板1靠近车牌本体7的一侧镶嵌有电动滑轨13，驱动件4内部靠近电动滑轨13的一侧与电动滑块连接；

使用时，一方面启动两个电动滑轨13，带动对应的电动滑块运动，从而带动和电动滑块连接的支撑条5进行左右方向的自动运动，使得支撑条5上的纳米海绵清洁擦12会对透明防污罩2外壁实现自动清洁，并且，该纳米海绵清洁擦12依靠海绵内的纳米级毛细管开孔结构，在抹拭过程自动吸附物体表面的污渍，提升了清洁效果，另一方面通过将电动滑轨13镶嵌于上防护基板1和下防护基板6的内侧面，且侧视图呈U形卡槽状的驱动件4内侧设置与该电动滑轨13相匹配的电动滑块，从而通过将驱动结构进行内嵌式、隐藏式安装，可以实现较好的防雨保护功能；

透明防污罩2内部的顶端和底端皆设置有与车牌本体7相匹配的预留插槽9，透明防污罩2和车牌本体7构成插合连接结构；

使用时，使用者可以利用预留插槽9和车牌本体7之间的插合连接作用，将透明防污罩2在车牌本体7上进行快速装配；

透明防污罩2和车牌本体7的顶部和底部皆均匀设置有定位螺孔，定位螺孔的内部设置有第一固定螺栓3；

使用时，利用定位螺孔和第一固定螺栓3的连接作用，提升了透明防污罩2和车牌本体7组装时的牢固性能；

支撑条5顶部和底部的一侧皆固定有定位卡块11，驱动件4的一侧设置有与定位卡块11相匹配的定位卡槽，定位卡块11和定位卡槽之间设置有螺丝；

使用时，使用者可以利用定位卡块11和定位卡槽的卡合连接结构，配合螺丝的锁紧固定作用，将带有纳米海绵清洁擦12的支撑条5在驱动件4上进行拆装，从而使得纳米海绵清洁擦12便于维护或更换；

车牌本体7和透明防污罩2上皆涂覆有纳米二氧化钛自洁层；

使用时，利用车牌本体7和透明防污罩2上设置的纳米二氧化钛自洁层，提升了车牌本体7和透明防污罩2的抗粘自洁效果。

[0015]     本申请实施例在使用时：使用者可以利用预留插槽9和车牌本体7之间的插合连接作用，将透明防污罩2在车牌本体7上进行快速装配，从而可以对车牌本体7进行防污防雨保护，有利于延长其使用寿命，并且，利用定位螺孔和第一固定螺栓3的连接作用，提升了透明防污罩2和车牌本体7组装时的牢固性能，同时，利用车牌本体7和透明防污罩2上设置的纳米二氧化钛自洁层，提升了车牌本体7和透明防污罩2的抗粘自洁效果，并且，一方面启动两个电动滑轨13，带动对应的电动滑块运动，从而带动和电动滑块连接的支撑条5进行左右方向的自动运动，使得支撑条5上的纳米海绵清洁擦12会对透明防污罩2外壁实现自动清洁，并且，该纳米海绵清洁擦12依靠海绵内的纳米级毛细管开孔结构，在抹拭过程自动吸附物体表面的污渍，提升了清洁效果，另一方面通过将电动滑轨13镶嵌于上防护基板1和下防护基板6的内侧面，且侧视图呈U形卡槽状的驱动件4内侧设置与该电动滑轨13相匹配的电动滑块，从而通过将驱动结构进行内嵌式、隐藏式安装，可以实现较好的防雨保护功能，此外，使用者可以利用定位卡块11和定位卡槽的卡合连接结构，配合螺丝的锁紧固定作用，将带有纳米海绵清洁擦12的支撑条5在驱动件4上进行拆装，从而使得纳米海绵清洁擦12便于维护或更换。