1. 一种防翻越市政护栏，其特征在于，包括第一护栏（1）、第二护栏（2）、定位支杆（6）和定位螺栓（15），所述第一护栏（1）以及第二护栏（2）两端的内部通过连接的滑块（5）与定位支杆（6）两侧连接的滑槽（601）滑动连接实现可沿着定位支杆（6）滑动活动，所述定位支杆（6）的内部均匀连接有所述定位孔（602），所述定位螺栓（15）与定位孔（602）螺纹连接可实现对第一护栏（1）进行定位。

2. 根据权利要求1所述的一种防翻越市政护栏，其特征在于：所述第一护栏（1）的底部连接有第一座板（3），所述第二护栏（2）的底部连接有第二座板（4）。

3. 根据权利要求2所述的一种防翻越市政护栏，其特征在于：所述第一护栏（1）以及第二护栏（2）的内部连接有标语展示槽（7），所述标语展示槽（7）内部的顶部固定连接有放置槽（8），所述放置槽（8）的内部连接有标语警示带条（9）。

4. 根据权利要求3所述的一种防翻越市政护栏，其特征在于：所述第一护栏（1）以及第二护栏（2）的顶部均匀连接有防翻越钉（12）。

5. 根据权利要求2所述的一种防翻越市政护栏，其特征在于：所述第一座板（3）和第二座板（4）两端的内部连接有活动槽（301），所述活动槽（301）的内部设置有移动轮（13），所述移动轮（13）通过顶部连接的螺杆（14）实现与第一座板（3）、第二座板（4）的两端连接。

6. 根据权利要求5所述的一种防翻越市政护栏，其特征在于：所述第一座板（3）一端的顶部活动连接有拼接连接板（16），所述拼接连接板（16）一端的内部设置有安装螺丝（17），所述第二座板（4）一端的内部连接有安装孔（401），所述第一座板（3）与第二座板（4）通过安装螺丝（17）与安装孔（401）螺纹连接实现拼接连接。

7. 根据权利要求6所述的一种防翻越市政护栏，其特征在于：所述标语警示带条（9）的一端连接有固定钩（10），所述标语展示槽（7）的底部连接有连接扣（11）。

8. 根据权利要求7所述的一种防翻越市政护栏，其特征在于：所述标语警示带条（9）通过转杆（18）活动连接于定位槽（8）的内部，所述转杆（18）的两端连接有扭簧（19）。