一种防翻越市政护栏

技术领域

[0001] 本实用新型涉及市政护栏技术领域，具体为一种防翻越市政护栏。

背景技术

[0002] 防护栏常用于市政道路上对机动车道与非机动车道之间进行隔离，一般设置在路肩外侧，交通分隔带以及人行道路牙等位置，通过自体变形或车辆爬高来吸收碰撞能量，从而改变车辆行驶方向，阻止车辆越出路外或进入对向车道，最大程度地减少对乘员的伤害，同时也一定程度保证行人翻越护栏、维持交通秩序。目前很多市政护栏便利性不强，在遇到修路、或者道路调整时调节性能不佳，市政工人在作业的时候往往费时费力，因此有待改进。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种防翻越市政护栏，以解决上述背景技术中提出现有的越市政护栏，调节性能不够完善、实用性低等问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种防翻越市政护栏，包括第一护栏、第二护栏、定位支杆和定位螺栓，所述第一护栏以及第二护栏两端的内部通过连接的滑块与定位支杆两侧连接的滑槽滑动连接实现可沿着定位支杆滑动活动，所述定位支杆的内部均匀连接有定位孔，所述定位螺栓与定位孔螺纹连接可实现对第一护栏进行定位。

[0005] 优选的，所述第一护栏的底部连接有第一座板，所述第二护栏的底部连接有第二座板。

[0006] 优选的，所述第一护栏以及第二护栏的内部连接有标语展示槽，所述标语展示槽内部的顶部固定连接有放置槽，所述放置槽的内部连接有标语警示带条。

[0007] 优选的，所述第一护栏以及第二护栏的顶部均匀连接有防翻越钉。

[0008] 优选的，所述第一座板和第二座板两端的内部连接有活动槽，所述活动槽的内部设置有移动轮，所述移动轮通过顶部连接的螺杆实现与第一座板、第二座板的两端连接。

[0009] 优选的，所述第一座板一端的顶部活动连接有拼接连接板，所述拼接连接板一端的内部设置有安装螺丝，所述第二座板一端的内部连接有安装孔，所述第一座板与第二座板通过安装螺丝与安装孔螺纹连接实现拼接连接。

[0010] 优选的，所述标语警示带条的一端连接有固定钩，所述标语展示槽的底部连接有连接扣。

[0011] 优选的，所述标语警示带条通过转杆活动连接于放置槽的内部，所述转杆的两端连接有扭簧。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

（1）该种防翻越市政护栏，通过在滑块、定位支杆和定位螺栓配件，第一护栏、第二护栏皆通过滑块沿着定位支杆两侧滑动，滑动至指定高度后利用定位螺栓与对应定位孔螺纹连接来实现固定定位，定位孔的数量设置实现第一护栏、第二护栏可不同范围的高度调节，提高护栏本体的可调节性；

（2）该种防翻越市政护栏，通过在标语警示带条、固定钩、连接扣、转杆和扭簧配件，标语警示带条上用于记载需要警示的内容，则设置三组标语警示带条可进行分类警示标语，则标语警示带条通过固定钩与连接扣钩接实现固定，标语警示带条可通过转杆和扭簧配合可自动卷回至放置槽内进行收纳，便于根据所需要警示的内容进行分类使用；

（3）该种防翻越市政护栏，通过在移动轮、螺杆、拼接连接板和安装螺丝配件，第一护栏与第二护栏通过安装螺丝与安装孔螺纹连接完成拼接工作，则移动轮通过转动螺杆实现将第一护栏或者第二护栏顶起，便于栏体的移动工作。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型防翻越市政护栏正视结构示意图；

图2为本实用新型图1中A处放大结构示意图；

图3为本实用新型图1中B处放大结构示意图；

图4为本实用新型第一护栏与定位支杆连接侧视局部连接结构示意图。

[0014] 图中：1、第一护栏；2、第二护栏；3、第一座板；301、活动槽；4、第二座板；401、安装孔；5、滑块；6、定位支杆；601、滑槽；602、定位孔；7、标语展示槽；8、放置槽；9、标语警示带条；10、固定钩；11、连接扣；12、防翻越钉；13、移动轮；14、螺杆；15、定位螺栓；16、拼接连接板；17、安装螺丝；18、转杆；19、扭簧。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种防翻越市政护栏，包括第一护栏1、第二护栏2、定位支杆6和定位螺栓15，第一护栏1以及第二护栏2两端的内部通过连接的滑块5与定位支杆6两侧连接的滑槽601滑动连接实现可沿着定位支杆6滑动活动，定位支杆6的内部均匀连接有定位孔602，定位螺栓15与定位孔602螺纹连接可实现对第一护栏1进行定位，实现第一护栏1和第二护栏2的高度可调节工作；

第一护栏1的底部连接有第一座板3，第二护栏2的底部连接有第二座板4；

第一护栏1以及第二护栏2的内部连接有标语展示槽7，标语展示槽7内部的顶部固定连接有放置槽8，放置槽8的内部连接有标语警示带条9，标语警示带条9可收纳至放置槽8的内部；

第一护栏1以及第二护栏2的顶部均匀连接有防翻越钉12，防翻越钉12起到防止人翻越；

第一座板3和第二座板4两端的内部连接有活动槽301，活动槽301的内部设置有移动轮13，移动轮13通过顶部连接的螺杆14实现与第一座板3、第二座板4的两端连接，移动轮13在第一护栏1、第二护栏2不用移动时可收纳至活动槽301内；

第一座板3一端的顶部活动连接有拼接连接板16，拼接连接板16一端的内部设置有安装螺丝17，第二座板4一端的内部连接有安装孔401，第一座板3与第二座板4通过安装螺丝17与安装孔401螺纹连接实现拼接连接；

标语警示带条9的一端连接有固定钩10，标语展示槽7的底部连接有连接扣11，固定钩10与连接扣11钩接可对标语警示带条9内内容进行展示，起到提示作用；

标语警示带条9通过转杆18活动连接于放置槽8的内部，转杆18的两端连接有扭簧19,转杆18与扭簧19配合的作用助于标语警示带条9自动卷回。

[0017] 本申请实施例在使用时：第一护栏1、第二护栏2皆通过滑块5沿着定位支杆6两侧滑动，滑动至指定高度后利用定位螺栓15与对应定位孔602螺纹连接来实现固定定位，定位孔602的数量设置实现第一护栏1、第二护栏2可不同范围的高度调节，标语警示带条9上用于记载需要警示的内容，则设置三组标语警示带条9可进行分类警示标语，则标语警示带条9通过固定钩10与连接扣11钩接实现固定，标语警示带条9可通过转杆18和扭簧19配合可自动卷回至放置槽8内进行收纳，便于根据所需要警示的内容进行分类使用，第一护栏1与第二护栏2通过安装螺丝17与安装孔401螺纹连接完成拼接工作，则移动轮13通过转动螺杆14实现将第一护栏1或者第二护栏2顶起，便于栏体的移动工作。