一种用于灌非溶性物质的灌胃针管

技术领域

[0001] 本实用新型涉及动物实验技术领域，具体为一种用于灌非溶性物质的灌胃针管。

背景技术

[0002] 在实际生产中，很多实验与工作都会涉及非溶性物质的灌胃工作，而常规的灌胃针管在使用过程中有很多弊端，比如，难以保证吸取非溶性物质的药品量，灌胃针头前端容易刮伤动物食管及喉管，非溶性药品在常规灌胃注射器和连续性灌胃器中容易堵塞，且简易的灌胃针管需要不断吸取药液，在实验动物过多情况下过于耗时且操作繁琐，因此需要设计一种用于灌非溶性物质的灌胃针管来解决以上问题。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种用于灌非溶性物质的灌胃针管，解决了现有的灌胃针管难以保证吸取非溶性物质的药品量，灌胃针头前端容易刮伤动物食管及喉管，非溶性药品在常规灌胃注射器和连续性灌胃器中容易堵塞的问题。

[0004] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种用于灌非溶性物质的灌胃针管，包括针管、液体容量仓和锥形管，所述液体容量仓位于针管的下方，所述锥形管位于针管的左侧，所述针管的内部滑动连接有推杆，所述推杆的左端固定连接有密封活塞，所述推杆的右端延伸至针管的外部，所述推杆的底部且位于针管的外部固定连接有牵引板，所述液体容量仓固定连接于牵引板的底部，所述液体容量仓内部的左侧开设有溶液槽，所述液体容量仓内部的右侧开设有驱动槽，所述液体容量仓的内部且位于溶液槽的上方开设有联动槽，所述驱动槽内腔的顶部与底部之间固定安装有电池，所述驱动槽内腔的底部固定安装有马达，所述马达的输出轴通过联轴器固定连接有转动杆，所述转动杆的左端依次贯穿驱动槽和溶液槽并延伸至溶液槽的内部，所述转动杆的顶部与底部且位于溶液槽的内部固定连接有螺旋桨，所述液体容量仓的左侧固定连通有软管，所述软管的一端固定连通于锥形管的底部，所述锥形管的左侧固定连通有针头软管，所述针头软管的左端固定连接有圆环粗头。

[0005] 优选的，所述联动槽内腔的右侧开设有滑槽，所述滑槽的内部滑动连接有滑块，所述滑块的左侧固定连接有牵引杆，所述牵引杆的顶部固定连接有弹簧，所述弹簧的顶端固定连接于联动槽内腔的顶部，所述牵引杆的底部固定连接有密封板，所述密封板的底端依次贯穿联动槽和溶液槽并延伸至溶液槽的内部，所述牵引杆的左端贯穿联动槽并延伸至液体容量仓的外部，所述牵引杆延伸至液体容量仓外部的一端固定连接有拉绳，所述拉绳的一端固定连接于牵引板的底部。

[0006] 优选的，所述针管表面的左侧固定连接有密封垫，所述锥形管的表面固定连接有螺纹套，所述针管表面的左侧开设有与螺纹套相配合使用的螺纹槽。

[0007] 优选的，所述牵引板底部的两侧均开设有第一凹槽，所述针管的顶部固定连接有手持板。

[0008] 优选的，所述手持板的顶部开设有第二凹槽，且第二凹槽设置有若干个。

[0009] 优选的，所述针管的表面设置有刻度。

[0010] 有益效果

本实用新型提供了一种用于灌非溶性物质的灌胃针管。与现有的技术相比具备以下有益效果：

（1）该新型灌非溶性物质灌胃针管，通过打开电池开关，此时马达带动螺旋桨在溶液槽内部旋转，保证药品在其内部均匀，然后将大拇指放置在第二凹槽内，并将食指与中指放置在两个第一凹槽，并使用无名指按压拉绳，此时拉绳带动密封板上升，密封板上升后通过控制牵引板向右带动推杆移动，推杆移动带动密封活塞移动，密封活塞移动使通过软管将液体容量仓内部的液体抽至针管内，待达到所需容量时，放开无名指，此时密封板通过弹簧的弹力下降，阻止液体回流，然后拇指推动，慢慢将液体通过针头软管和圆环粗头灌喂入动物嘴中，有效达到了保证吸取非溶性物质的药品量的效果，并且操作方便。

[0011] （2）该新型灌非溶性物质灌胃针管，通过设置锥形管可达到防止药品在前端堆积或引起堵塞的效果，当需要对针头软管或圆环粗头进行更换时，通过转动锥形管使锥形管带动螺纹套转动，螺纹套转动通过螺纹槽与针管相分离，从而达到便于更换针头软管和圆环粗头的效果。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型一种用于灌非溶性物质的灌胃针管的结构示意图；

图2为本实用新型针管、液体容量仓和锥形管结构的剖视图；

图3为本实用新型图2中A处的局部放大图；

图4为本实用新型图2中B处的局部放大图。

[0013] 图中：1、针管；2、液体容量仓；3、锥形管；4、密封活塞；5、推杆；6、牵引板；7、溶液槽；8、驱动槽；9、联动槽；10、电池；11、马达；12、转动杆；13、螺旋桨；14、软管；15、针头软管；16、圆环粗头；17、滑槽；18、滑块；19、牵引杆；20、弹簧；21、密封板；22、活动口；23、拉绳；24、第一凹槽；25、手持板；26、第二凹槽；27、刻度；28、密封垫；29、螺纹套；30、螺纹槽。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0015] 请参阅说明书附图1-4，本实用新型提供一种技术方案：一种用于灌非溶性物质的灌胃针管，包括针管1、液体容量仓2和锥形管3，液体容量仓2位于针管1的下方，锥形管3位于针管1的左侧，针管1的表面设置有刻度27，针管1的内部滑动连接有推杆5，推杆5的左端固定连接有密封活塞4，推杆5的右端延伸至针管1的外部，推杆5的底部且位于针管1的外部固定连接有牵引板6，液体容量仓2固定连接于牵引板6的底部，液体容量仓2内部的左侧开设有溶液槽7，液体容量仓2内部的右侧开设有驱动槽8，液体容量仓2的内部且位于溶液槽7的上方开设有联动槽9，驱动槽8内腔的顶部与底部之间固定安装有电池10，电池10可对马达11进行供电，驱动槽8内腔的底部固定安装有马达11，马达11的输出轴通过联轴器固定连接有转动杆12，转动杆12的左端依次贯穿驱动槽8和溶液槽7并延伸至溶液槽7的内部，转动杆12的顶部与底部且位于溶液槽7的内部固定连接有螺旋桨13，液体容量仓2的左侧固定连通有软管14，软管14的一端固定连通于锥形管3的底部，锥形管3的左侧固定连通有针头软管15，针头软管15的左端固定连接有圆环粗头16。

[0016] 进一步的，为了达到便于抽取液体容量仓2内部溶液的效果，联动槽9内腔的右侧开设有滑槽17，滑槽17的内部滑动连接有滑块18，滑块18的左侧固定连接有牵引杆19，牵引杆19的顶部固定连接有弹簧20，弹簧20的顶端固定连接于联动槽9内腔的顶部，牵引杆19的底部固定连接有密封板21，密封板21的表面为橡胶材质，密封板21的底端依次贯穿联动槽9和溶液槽7并延伸至溶液槽7的内部，牵引杆19的左端贯穿联动槽9并延伸至液体容量仓2的外部，牵引杆19延伸至液体容量仓2外部的一端固定连接有拉绳23，拉绳23的一端固定连接于牵引板6的底部。

[0017] 进一步的，为了达到便于更换针头软管15和圆环粗头16，针管1表面的左侧固定连接有密封垫28，锥形管3的表面固定连接有螺纹套29，针管1表面的左侧开设有与螺纹套29相配合使用的螺纹槽30。

[0018] 其中，为了增加推动推杆5时的稳定性，牵引板6底部的两侧均开设有第一凹槽24，针管1的顶部固定连接有手持板25，手持板25的顶部开设有第二凹槽26，且第二凹槽26设置有若干个。

[0019] 同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。

[0020] 使用时，先将非溶性药品配置成悬浊液加入液体容量仓2中的溶液槽7中，打开电池10开关，此时马达11带动转动杆12转动，转动杆12转动带动螺旋桨13在溶液槽7内部旋转，尽量保证药品在其内部均匀，然后将大拇指放置在第二凹槽26内，并将食指与中指放置在两个第一凹槽24，并使用无名指按压拉绳23，此时拉绳23带动牵引杆19上升，牵引杆19上升对弹簧20压缩，同时牵引杆19上升带动密封板21上升，密封板21上升后通过控制牵引板6向右带动推杆5移动，推杆5移动带动密封活塞4移动，密封活塞4移动使通过软管14将液体容量仓2内部的液体抽至针管1内，待达到所需容量时，放开无名指，此时密封板21通过弹簧20的弹力下降，阻止液体回流，然后拇指推动，慢慢将液体通过针头软管15和圆环粗头16灌喂入动物嘴中。可进行连续操作，并且通过设置锥形管3可达到防止药品在前端堆积或引起堵塞的效果，当需要对针头软管15或圆环粗头16进行更换时，通过转动锥形管3使锥形管3带动螺纹套29转动，螺纹套29转动通过螺纹槽30与针管1相分离，从而达到便于更换针头软管15和圆环粗头16的效果。

[0021] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。