1. 一种用于灌非溶性物质的灌胃针管，包括针管（1）、液体容量仓（2）和锥形管（3），其特征在于：所述液体容量仓（2）位于针管（1）的下方，所述锥形管（3）位于针管（1）的左侧，所述针管（1）的内部滑动连接有推杆（5），所述推杆（5）的左端固定连接有密封活塞（4），所述推杆（5）的右端延伸至针管（1）的外部，所述推杆（5）的底部且位于针管（1）的外部固定连接有牵引板（6），所述液体容量仓（2）固定连接于牵引板（6）的底部，所述液体容量仓（2）内部的左侧开设有溶液槽（7），所述液体容量仓（2）内部的右侧开设有驱动槽（8），所述液体容量仓（2）的内部且位于溶液槽（7）的上方开设有联动槽（9），所述驱动仓（8）内腔的顶部与底部之间固定安装有电池（10），所述驱动槽（8）内腔的底部固定安装有马达（11），所述马达（11）的输出轴通过联轴器固定连接有转动杆（12），所述转动杆（12）的左端依次贯穿驱动仓（8）和溶液槽（7）并延伸至溶液槽（7）的内部，所述转动杆（12）的顶部与底部且位于溶液槽（7）的内部固定连接有螺旋桨（13），所述液体容量槽（2）的左侧固定连通有软管（14），所述软管（14）的一端固定连通于锥形管（3）的底部，所述锥形管（3）的左侧固定连通有针头软管（15），所述针头软管（15）的左端固定连接有圆环粗头（16）。

2. 根据权利要求1所述的一种用于灌非溶性物质的灌胃针管，其特征在于：所述联动槽（9）内腔的右侧开设有滑槽（17），所述滑槽（17）的内部滑动连接有滑块（18），所述滑块（18）的左侧固定连接有牵引杆（19），所述牵引杆（19）的顶部固定连接有弹簧（20），所述弹簧（20）的顶端固定连接于联动槽（9）内腔的顶部，所述牵引杆（19）的底部固定连接有密封板（21），所述密封板（21）的底端依次贯穿联动槽（9）和溶液槽（7）并延伸至溶液槽（7）的内部，所述牵引杆（19）的左端贯穿联动槽（9）并延伸至液体容量仓（2）的外部，所述牵引杆（19）延伸至液体容量仓（2）外部的一端固定连接有拉绳（23），所述拉绳（23）的一端固定连接于牵引板（6）的底部。

3. 根据权利要求1所述的一种用于灌非溶性物质的灌胃针管，其特征在于：所述针管（1）表面的左侧固定连接有所述密封垫（28），所述锥形管（3）的表面固定连接有螺纹套（29），所述针管（1）表面的左侧开设有与螺纹套（29）相配合使用的螺纹槽（30）。

4. 根据权利要求1所述的一种用于灌非溶性物质的灌胃针管，其特征在于：所述牵引板（6）底部的两侧均开设有第一凹槽（24），所述针管（1）的顶部固定连接有手持板（25）。

5. 根据权利要求4所述的一种用于灌非溶性物质的灌胃针管，其特征在于：所述手持板（25）的顶部开设有第二凹槽（26），且第二凹槽（26）设置有若干个。

6. 根据权利要求1所述的一种用于灌非溶性物质的灌胃针管，其特征在于：所述针管（1）的表面设置有刻度（27）。