一种用于精准投喂及快速称料的饲喂装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及动物饲养技术领域，具体涉及一种用于精准投喂及快速称料的饲喂装置。

背景技术

[0002] 在实际生产中，很多实验与工作都会涉及给动物吃料并记录采食数据。而常规的饲料槽在进行称重和给料时有很多弊端。比如，在给料时需要先在称上进行称重，且很难保证每只动物的给料量重量；在称料计算采食量时操作过于繁琐导致称料存在时间误差，且称料时容易在饲料槽中产生报损；常规的饲养方式容易导致动物可能因为采食量过多，产生脂肪肝等疾病，在实际生产中容易造成成本的损失。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种用于精准投喂及快速称料的饲喂装置，解决了动物喂食量难以精准控制，会使得动物产生脂肪肝等疾病的问题。

[0004]

为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种用于精准投喂及快速称料的饲喂装置，包括喂料箱，所述喂料箱的顶部开设有安装槽，所述喂料箱内部的下方开设有放置槽，所述放置槽内腔的底部通过固定板固定连接有中央芯片，所述安装槽内腔底部两侧的前部与后部均开设有贯穿至放置槽内部的环形槽，所述中央芯片顶部两侧的前部与后部均通过固定块固定连接有重量传感器，且重量传感器的顶端穿过环形槽并延伸至安装槽的内部，所述重量传感器延伸至安装槽内部的一端固定连接有安装框，所述安装槽的内部放置有饲料框，所述饲料框的底部固定连接有与安装框相配合使用的对接块。

[0005] 优选的，所述喂料箱顶部的前侧通过转动件转动连接有与安装槽相配合使用的顶盖，所述顶盖的顶部开设有与饲料框相配合使用的进食槽，所述顶盖顶部后部的两侧均通过固定块固定连接有连接板，所述连接板的顶部开设有螺纹槽，且螺纹槽延伸至喂料箱的内部。

[0006] 优选的，所述螺纹槽的内侧螺纹连接有螺纹栓，所述螺纹栓的顶端固定连接有铁钩。

[0007] 优选的，所述喂料箱顶部的左侧开设有电池槽，所述饲料框内腔两侧的上部均固定连接有内把手，所述喂料箱的左侧通过连接板固定安装有设置按键。

[0008] 优选的，所述喂料箱的两侧均开设有回收槽，所述回收槽的内部通过转动件转动连接有外把手。

[0009] 优选的，所述喂料箱的左侧通过连接板固定安装有开关按钮，所述喂料箱的表面通过开设开口固定安装有显示屏。

[0010] 有益效果

本实用新型提供了一种用于精准投喂及快速称料的饲喂装置。与现有的技术相比具备以下有益效果：

（1）、该用于精准投喂及快速称料的饲喂装置，通过在常规的饲料槽的基础上加以改进，在顶盖顶部开设圆形的进食槽，能够只让一个动物进食防止其余的动物争食，并且在放置槽的内部设置有中央芯片以及重量传感器，方便记录数据，而在中央芯片上还加设了蓝牙芯片，以便数据的立即传导，方便工作人员精准的进行饲料定量投喂，避免过多投喂使动物产生疾病，间接提高了实验数据的精准性。

[0011] （2）、该用于精准投喂及快速称料的饲喂装置，通过在将顶盖转动安装与喂料箱的顶部，并通过螺纹栓进行固定，此项结构的设置能够在螺纹栓将顶盖盖住后方便将其悬挂固定，同时将螺纹栓取出可以将顶盖打开，配合内把手的使用将饲料框取出，方便进行对内部进行清洗，避免内部产生污渍对动物产生影响。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型的结构示意图；

图2为本实用新型喂料箱结构的剖视图；

图3为本实用新型喂料箱内部结构的俯视图。

[0013] 图中：1、喂料箱；2、放置槽；3、中央芯片；4、环形槽；5、重量传感器；6、安装框；7、饲料框；8、安装槽；9、对接块；10、内把手；11、顶盖；12、进食槽；13、连接板；14、螺纹槽；15、螺纹栓；16、铁钩；17、电池槽；18、回收槽；19、外把手；20、开关按钮；21、显示屏；22、设置按键。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0015] 请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种用于精准投喂及快速称料的饲喂装置，包括喂料箱1，喂料箱1的顶部开设有安装槽8，喂料箱1内部的下方开设有放置槽2，放置槽2内腔的底部通过固定板固定连接有中央芯片3，安装槽8内腔底部两侧的前部与后部均开设有贯穿至放置槽2内部的环形槽4，中央芯片3顶部两侧的前部与后部均通过固定块固定连接有重量传感器5，且重量传感器5的顶端穿过环形槽4并延伸至安装槽8的内部，重量传感器5延伸至安装槽8内部的一端固定连接有安装框6，安装槽8的内部放置有饲料框7，饲料框7的底部固定连接有与安装框6相配合使用的对接块9。

[0016] 作为可选的实施例，为了能够方便将饲料框7拿出清洗，喂料箱1顶部的前侧通过转动件转动连接有与安装槽8相配合使用的顶盖11，顶盖11的顶部开设有与饲料框7相配合使用的进食槽12，顶盖11顶部后部的两侧均通过固定块固定连接有连接板13，连接板13的顶部开设有螺纹槽14，且螺纹槽14延伸至喂料箱1的内部，螺纹槽14的内侧螺纹连接有螺纹栓15，螺纹栓15的顶端固定连接有铁钩16。

[0017] 进一步的，为了能够方便搬运，喂料箱1顶部的左侧开设有电池槽17，饲料框7内腔两侧的上部均固定连接有内把手10，喂料箱1的左侧通过连接板固定安装有设置按键22，喂料箱1的两侧均开设有回收槽18，回收槽18的内部通过转动件转动连接有外把手19。

[0018] 其中，为了将饲料的重量展示给工作人员进行观看，喂料箱1的左侧通过连接板固定安装有开关按钮20，喂料箱1的表面通过开设开口固定安装有显示屏21。

[0019] 同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。

[0020] 使用时，将电池放入电池槽17的内部，然后打开开关按钮20将中央芯片3与环形槽4通电启动，然后将饲料框7放入安装槽8的内部，使对接块9插入安装框6的内部将安装槽8固定，随后把顶盖11盖上并将螺纹栓15插入螺纹槽14进行旋转，当螺纹栓15旋转至螺纹槽14的底部时停止，然后利用铁钩16将喂料箱1给悬挂固定，当饲料从进食槽12放入安装槽8的内部时重量传感器5会进行测量感应，然后中央芯片3将数据保持，同时通过预先安装的蓝牙将重量数据传输给显示屏21，工作人员可以根据显示屏21现实的数据进行饲料的定量投放，而进食槽12的设置能够让一个动物进行进食避免其余动物争抢，当进食完成后，旋转铁钩16将螺纹栓15从螺纹槽14的内部取出，然后将顶盖11打开，把饲料框7从安装槽8的内部取出进行清洗，当饲料框7再次放入时工作人员能够通过设置按键22对重量传感器5进行清零以及去皮等重量上的设置。

[0021] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。