1. 一种用于低温条件的血清析出装置，包括血清析出箱（1）和箱盖（2），所述箱盖（2）设置于血清析出箱（1）的顶部，且血清析出箱（1）和箱盖（2）之间通过合页铰接，其特征在于：所述析出箱（1）的内部放置有箱式热水袋（3），所述箱式热水袋（3）的内部设置有若干个隔槽（4），所述隔槽（4）的内部放置有泡沫放置孔板（5），所述箱式热水袋（3）的内部设置有电热丝（6），所述析出箱（1）的一侧固定连接有放置盒（7），所述放置盒（7）的内部设置有与电热丝（6）相配套使用的蓄电池（8），所述蓄电池（8）的侧面连接有充电线（9），且充电线（9）的一端贯穿放置盒（7）并延伸至放置盒（7）的外部。

2. 根据权利要求1所述的一种用于低温条件的血清析出装置，其特征在于：所述血清析出箱（1）的内壁设置有泡沫保温层（10），所述箱盖（2）内腔的两侧之间设置有泡沫保温块（11）。

3. 根据权利要求1所述的一种用于低温条件的血清析出装置，其特征在于：所述箱盖（2）的顶部设置有温度显示器（12）。

4. 根据权利要求1的一种用于低温条件的血清析出装置，其特征在于：所述箱式热水袋（3）的一侧连通有注水管（13），且注水管（13）的一端贯穿血清析出箱（1）并延伸至析出箱（1）的外部，所述注水管（13）的表面且位于血清析出箱（1）的外部设置有阀门。

5. 根据权利要求1所述的一种用于低温条件的血清析出装置，其特征在于：所述箱式热水袋（3）的顶部设置有若干个排气活塞（14）。

6. 根据权利要求1所述的一种用于低温条件的血清析出装置，其特征在于：所述血清析出箱（1）的两侧均固定连接有把手（15）。