一种用于低温条件的血清析出装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及科研辅助设备技术领域，具体为一种用于低温条件的血清析出装置。

背景技术

[0002] 血清是指血液凝固析出的淡黄色透明液体，如将血液自血管内抽出，放入试管中，不加抗凝剂，则凝血反应被激活，血液迅速凝固，形成胶冻，凝血块收缩，其周围所析出之淡黄色透明液体即为血清。在医学实验中经常会进行血清析出工序来提取血清，血清析出极易受外界环境影响，如现有血清析出缺乏相应的加温设备，进而致使在冬季等低温条件下血清析出时，血液经常会受外界低温环境，而导致血液快速凝固，无法析出血清，且析出的血清极易出现溶血现象，严重阻碍科研工作的进行，为了避免此类情况发生，因此急需一种用于低温条件的血清析出装置来对现有不足进行改善。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种用于低温条件的血清析出装置，解决了现有血清析出缺乏相应的加温设备，进而致使在冬季等低温条件下血清析出时，血液经常会受外界低温环境，而导致血液快速凝固，无法析出血清，且析出的血清极易出现溶血现象的问题。

[0004] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种用于低温条件的血清析出装置，包括血清析出箱和箱盖，所述箱盖设置于血清析出箱的顶部，且血清析出箱和箱盖之间通过合页铰接，所述血清析出箱的内部放置有箱式热水袋，所述箱式热水袋的内部设置有若干个隔槽，所述隔槽的内部放置有泡沫放置孔板，所述箱式热水袋的内部设置有电热丝，所述血清析出箱的一侧固定连接有放置盒，所述放置盒的内部设置有与电热丝相配套使用的蓄电池，所述蓄电池的侧面连接有充电线，且充电线的一端贯穿放置盒并延伸至放置盒的外部。

[0005] 优选的，所述血清析出箱的内壁设置有泡沫保温层，所述箱盖内腔的两侧之间设置有泡沫保温块。

[0006] 优选的，所述箱盖的顶部设置有温度显示器。

[0007] 优选的，所述箱式热水袋的一侧连通有注水管，且注水管的一端贯穿血清析出箱并延伸至血清析出箱的外部，所述注水管的表面且位于血清析出箱的外部设置有阀门。

[0008] 优选的，所述箱式热水袋的顶部设置有若干个排气活塞。

[0009] 优选的，所述血清析出箱的两侧均固定连接有把手。

[0010] 有益效果

本实用新型提供了一种用于低温条件的血清析出装置。与现有的技术相比具备以下有益效果：

（1）该低温条件的血清析出装置，通过在血清析出箱的内部设置箱式热水袋和在箱式热水袋的内部设置电热丝，使得箱式热水袋的内部能够通热水来为血清析出创造一个较好的析出环境，而在箱式热水袋的内部设置电热丝则可以后续对箱式热水袋内部的水源进行加热，维持温度，同时通过在箱式热水袋的内部设置隔槽，并在隔槽的内部放置泡沫放置孔板，使得采血管不但能够通过泡沫放置孔板来稳固放置于血清析出箱的内部，而且通过泡沫放置孔板材质的导热，也能使采血管受热均匀，同时通过蓄电池与电热丝的配合，也使得血清析出箱能够便于随意携带及操作。

[0011] （2）该用于低温条件的血清析出装置，通过在血清析出箱的内壁设置泡沫保温层和在箱盖的内部设置泡沫保温块，使得血清析出箱和箱盖之间能够具有良好的保温效果，防止血清析出箱内部的温度散失过快的问题，同时在箱盖的顶部设置温度显示器，使得血清析出箱内部的温度能够方便实时查看。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型用于低温条件的血清析出装置的外部结构示意图；

图2为本实用新型血清析出箱、箱盖和箱式热水袋结构的剖视图；

图3为本实用新型血清析出箱结构的俯视图。

[0013] 图中：1、血清析出箱；2、箱盖；3、箱式热水袋；4、隔槽；5、泡沫放置孔板；6、电热丝；7、放置盒；8、蓄电池；9、充电线；10、泡沫保温层；11、泡沫保温块；12、温度显示器；13、注水管；14、排气活塞；15、把手。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0015] 请参阅说明书附图1-3，本实用新型提供以下技术方案：一种用于低温条件的血清析出装置，包括血清析出箱1和箱盖2，箱盖2设置于血清析出箱1的顶部，且血清析出箱1和箱盖2之间通过合页铰接，箱盖2的顶部设置有温度显示器12，血清析出箱1的两侧均固定连接有把手15，血清析出箱1的内部放置有箱式热水袋3，箱式热水袋3的一侧连通有注水管13，且注水管13的一端贯穿血清析出箱1并延伸至血清析出箱1的外部，注水管13的表面且位于血清析出箱1的外部设置有阀门，箱式热水袋3的内部设置有若干个隔槽4，隔槽4的内部放置有泡沫放置孔板5，泡沫放置孔板5可以根据需求，换成不同孔大小的泡沫放置孔板5，箱式热水袋3的顶部设置有若干个排气活塞14，箱式热水袋3的内部设置有电热丝6，电热丝6的外表面设置有绝缘层，血清析出箱1的一侧固定连接有放置盒7，放置盒7的内部设置有与电热丝6相配套使用的蓄电池8，蓄电池8与电热丝6之间为电性连接，蓄电池8的侧面连接有充电线9，且充电线9的一端贯穿放置盒7并延伸至放置盒7的外部。

[0016] 进一步的，为了防止装置内部温度散失较快，血清析出箱1的内壁设置有泡沫保温层10，箱盖2内腔的两侧之间设置有泡沫保温块11。

[0017] 同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。

[0018] 使用前工作人员需通过充电线9与外界电源的连接，来将放置盒7内部的蓄电池8充满电量。

[0019] 使用时，工作人员首先打开注水管13表面的阀门和箱式热水袋3顶部的排气活塞14，随后通过注水管13向箱式热水袋3的内部加注热水，加注热水的同时箱式热水袋3内部的气体会从排气活塞14处排出，当箱式热水袋3内部加注好热水后，将注水管13表面的阀门和排气活塞14进行关闭，随后盖上箱盖2，然后通过箱盖2顶部的温度显示器12来查看血清析出箱1内部的温度情况，当血清析出箱1内部温度无法满足血清析出需求后，工作人员可以通过蓄电池8对电热丝6供电，来使电热丝6对箱式热水袋3内部的热水进行加热，当随着箱式热水袋3内部的热水温度上升，使得血清析出箱1内部的温度能够达到血清析出需求后，随后打开箱盖2并将若干个泡沫放置孔板5依次放入隔槽4的内部，随后将血清析出管放入泡沫放置孔板5的放置孔内，为避免泡沫放置孔板5未受热均匀导致血清还是没法析出来或量少，使用人员可在放入泡沫放置孔板5后静置几分钟，待泡沫放置孔板5受热均匀后进行血清采集实验，需要采血实验时，需先将血清析出管先放入泡沫放置孔板5的内部，然后同时进行采血实验，通过现采现放，可以避免血清析出管会有因在外界低温环境下停留，而导致血清析出管内部的血液受影响，致使血清析出不理想的问题，最后再将箱盖2关闭即可。

[0020] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。