一种新型鸡舍

技术领域

[0001] 本实用新型涉及家禽养殖技术领域，具体为一种新型鸡舍。

背景技术

鸡舍是对于养殖鸡提供的栖息与管理场所，可分为封闭式或半封闭式，由于鸡舍内的鸡过多，为了避免细菌的滋生以及传染病的爆发，需要定期对鸡舍进行消毒清理，然而现有的鸡舍缺少消毒机构，在需要对鸡舍进行消毒时多数都是养殖人员通过消毒设备喷射消毒水。人工消毒的方式不仅劳动强度大，且效率低下；且为了鸡的饮食健康，工作人员需要定期对鸡的食槽清理残渣，而现有的鸡舍不能自动对食槽进行清理，从而进一步增加了养殖人员的劳动强度，同时，为了避免传染病的爆发，养殖人员需要定期的对鸡舍地下的鸡粪进行清理，而现有的鸡舍缺少对应的鸡粪清理机构，不能快速将地下的鸡粪集中清理，导致工作人员清理密度大，延长了清理粪便所需的时间，从而降低了鸡粪清理效率。

实用新型内容

针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种新型鸡舍，解决了现有的鸡舍缺少消毒机构、缺少鸡粪清理机构的问题。

为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种新型鸡舍，包括底座和鸡舍本体，所述鸡舍本体固定安于底座的顶部，所述鸡舍本体的背面通过固定板固定安装有电机，所述电机的输出轴通过联轴器固定安装有螺纹杆，所述螺纹杆的一端贯穿鸡舍本体并通过轴承与鸡舍本体内腔的前部转动连接，所述螺纹杆的表面螺纹套接有螺纹套，所述螺纹套的底部固定安装有集水管，所述集水管的底端连通有若干个雾化喷头，所述鸡舍本体的两侧均通过固定板固定安装有滑杆，所述滑杆的表面滑动连接有滑套，所述滑套的底部固定安有消毒箱，所述消毒箱内腔的底部固定安装有水泵，所述水泵的出水口连通有导流管，所述导流管的一端依次贯穿消毒箱和鸡舍本体并与集水管的表面相连通，所述螺纹套的两侧均固定安装有第一连接杆，所述第一连接杆的一端贯穿鸡舍本体并与滑套的表面固定连接。

优选的，所述底座顶部的两侧且位于鸡舍本体的内部均固定安装有食槽，所述消毒箱的底部固定安装有从动杆，所述从动杆的一端贯穿鸡舍本体并延伸至鸡舍本体的内部，所述从动杆延伸至鸡舍本体内部的一端固定安装有与食槽相配合使用的刮板。

优选的，所述集水管底部的两侧均固定安装有第二连接杆，两个所述第二连接杆的底端固定安有安装杆，所述安装杆的底部安装有塑料布，所述塑料布铺设于底座的顶部。

优选的，所述安装杆表面的两侧均通过连接件固定安装有第一滑块，所述鸡舍本体的内腔开设有与第一滑块相适配的第一滑槽。

优选的，所述消毒箱的表面通过连接件固定安装有第二滑块，所述鸡舍本体的表面开设有与第二滑块相适配的第二滑槽。

优选的，所述鸡舍本体表面的两侧均开设有与导流管相适配的第一通槽，所述鸡舍本体表面的两侧且位于第二滑槽的下方均开设有与从动杆相适配的第二通槽。

有益效果

本实用新型提供了一种新型鸡舍。与现有的技术相比具备以下有益效果：

（1）该新型鸡舍，通过集水管、雾化喷头、消毒箱、水泵和导流管的设置，使鸡舍具备消毒功能，取代人工进行自动消毒，且通过电机、螺纹杆、螺纹套、滑杆、滑套和第一连接杆的设置，能够对鸡舍整体进行消毒，增加了消毒范围，从而降低了人工的劳动强度，提高了鸡舍的功能性。

（2）该新型鸡舍，通过从动杆、刮板和第二通槽的设置，使鸡舍本体2在消毒的过程中能够自动对食槽内部的食物残渣进行聚集，方便养殖人员对其清理，进一步降低了养殖人员的劳动强度，从而提高了设备的实用性。

（3）该新型鸡舍，通过第二连接杆、安装杆和塑料布的设置，使鸡舍本体在消毒的过程中能够自动对鸡舍地面的鸡粪进行集中，降低鸡粪清理的密度，大大缩短了养殖人员清理鸡粪的时间，从而提高了工作效率。

附图说明

图1为本实用新型鸡舍的外部结构示意图；

图2为本实用新型鸡舍本体和消毒箱结构的剖视图；

图3为本实用新型的外部结构侧视图；

图4为本实用新型鸡舍本体内部结构的侧视图；

图5为本实用新型食槽内部结构的侧视图。

图中：1、底座；2、鸡舍本体；3、电机；4、螺纹杆；5、螺纹套；6、集水管；7、雾化喷头；8、滑杆；9、滑套；10、第一连接杆；11、消毒箱；12、水泵；13、导流管；14、食槽；15、从动杆；16、刮板；17、第一滑槽；18、第一滑块；19、安装杆；20、塑料布；21、第二滑块；22、第二滑槽；23、第一通槽；24、第二通槽；25、第二连接杆。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅说明书附图1-5，本实用新型提供一种技术方案：一种新型鸡舍，包括底座1和鸡舍本体2，鸡舍本体2固定安于底座1的顶部，鸡舍本体2的背面通过固定板固定安装有电机3，电机3为伺服电机，通过开关进行控制，电机3的输出轴通过联轴器固定安装有螺纹杆4，螺纹杆4的一端贯穿鸡舍本体2并通过轴承与鸡舍本体2内腔的前部转动连接，螺纹杆4的表面螺纹套接有螺纹套5，螺纹套5的底部固定安装有集水管6，集水管6的底端连通有若干个雾化喷头7，鸡舍本体2的两侧均通过固定板固定安装有滑杆8，滑杆8的表面滑动连接有滑套9，滑套9的底部固定安有消毒箱11，消毒箱11的内部装有消毒液，且消毒箱11的表面连通有进液管，消毒箱11内腔的底部固定安装有水泵12，水泵12的出水口连通有导流管13，导流管13的一端依次贯穿消毒箱11和鸡舍本体2并与集水管6的表面相连通，螺纹套5的两侧均固定安装有第一连接杆10，第一连接杆10的一端贯穿鸡舍本体2并与滑套9的表面固定连接，消毒箱11的表面通过连接件固定安装有第二滑块21，鸡舍本体2的表面开设有与第二滑块21相适配的第二滑槽22，鸡舍本体2表面的两侧均开设有与导流管13相适配的第一通槽23。

作为一个可选的实施例，底座1顶部的两侧且位于鸡舍本体2的内部均固定安装有食槽14，消毒箱11的底部固定安装有从动杆15，从动杆15的一端贯穿鸡舍本体2并延伸至鸡舍本体2的内部，从动杆15延伸至鸡舍本体2内部的一端固定安装有与食槽14相配合使用的刮板16，刮板16与食槽14内腔的底部相贴合，鸡舍本体2表面的两侧且位于第二滑槽22的下方均开设有与从动杆15相适配的第二通槽24，使鸡舍本体2在消毒的过程中能够自动对食槽14内部的食物残渣进行聚集，方便养殖人员对其清理，进一步降低了养殖人员的劳动强度。

优选的，集水管6底部的两侧均固定安装有第二连接杆25，两个第二连接杆25的底端固定安有安装杆19，安装杆19的底部安装有塑料布20，塑料布20铺设于底座1的顶部，安装杆19表面的两侧均通过连接件固定安装有第一滑块18，鸡舍本体2的内腔开设有与第一滑块18相适配的第一滑槽17，使鸡舍本体2在消毒的过程中能够自动对鸡舍地面的鸡粪进行集中，降低鸡粪清理的密度，大大缩短了养殖人员清理鸡粪的时间，提高了工作效率。

同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。

在消毒处理之前，首先养殖人员将鸡舍内的鸡赶出，随后通过开关同时启动电机3和水泵12运行，通过水泵12的运行使消毒箱11内部的消毒水通过导流管13的导流下进入集水管6的内部，并最终通过雾化喷头7喷射至鸡舍内部，并且随着电机3的运行使螺纹杆4进行转动，随着螺纹杆4的转动将使螺纹套5带动集水管6和雾化喷头7顺着螺纹杆4向前运动，同时通过第一连接杆10的连接使滑套9带动消毒箱11顺着滑杆8的表面进行同步移动，从而达到对鸡舍内部全面消毒，与此同时，随着消毒箱11的移动将带动从动杆15与刮板16进行同步向前移动，使食槽14内部未吃完的鸡食顺着食槽14的内部从后往前移动，达到对其堆积，便于养殖人员清理的效果，与此同时，随着集水管6的向前移动将使第二连接杆25同步带动安装杆19前向移动，从而带动塑料布20的末端面整体向前移动，从而将塑料布20顶部存在的鸡粪集中向前，达到便于养殖人员统一清理的目的。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。