1. 一种新型鸡舍，包括鸡舍本体（2）和底座（1），所述鸡舍本体（2）固定安于底座（1）的顶部，其特征在于：所述鸡舍本体（2）的背面通过固定板固定安装有电机（3），所述电机（3）的输出轴通过联轴器固定安装有螺纹杆（4），所述螺纹杆（4）的一端贯穿鸡舍本体（2）并通过轴承与鸡舍本体（2）内腔的前部转动连接，所述螺纹杆（4）的表面螺纹套接有螺纹套（5），所述螺纹套（5）的底部固定安装有集水管（6），所述集水管（6）的底端连通有若干个雾化喷头（7），所述鸡舍本体（2）的两侧均通过固定板固定安装有滑杆（8），所述滑杆（8）的表面滑动连接有滑套（9），所述滑套（9）的底部固定安有消毒箱（11），所述消毒箱（11）内腔的底部固定安装有水泵（12），所述水泵（12）的出水口连通有导流管（13），所述导流管（13）的一端依次贯穿消毒箱（11）和鸡舍本体（2）并与导流管（6）的表面相连通，所述螺纹套（5）的两侧均固定安装有第一连接杆（10），所述第一连接杆（10）的一端贯穿鸡舍本体（2）并与滑套（9）的表面固定连接。

2. 根据权利要求1的一种新型鸡舍，其特征在于：所述底座（1）顶部的两侧且位于鸡舍本体（2）的内部均固定安装有食槽（14），所述消毒箱（11）的底部固定安装有从动杆（15），所述从动杆（15）的一端贯穿鸡舍本体（2）并延伸至鸡舍本体（2）的内部，所述从动杆（15）延伸至鸡舍本体（2）内部的一端固定安装有与食槽（14）相配合使用的刮板（16）。

3. 根据权利要求1的一种新型鸡舍，其特征在于：所述集水管（6）底部的两侧均固定安装有第二连接杆（25），两个所述第二连接杆（25）的底端固定安有安装杆（19），所述安装杆（19）的底部安装有塑料布（20），所述塑料布（20）铺设于底座（1）的顶部。

4. 根据权利要求3的一种新型鸡舍，其特征在于：所述安装杆（19）表面的两侧均通过连接件固定安装有第一滑块（18），所述鸡舍本体（2）的内腔开设有与第一滑块（18）相适配的第一滑槽（17）。

5. 根据权利要求2的一种新型鸡舍，其特征在于：所述消毒箱（11）的表面通过连接件固定安装有第二滑块（21），所述鸡舍本体（2）的表面开设有与第二滑块（21）相适配的第二滑槽（22）。

6. 根据权利要求5的一种新型鸡舍，其特征在于：所述鸡舍本体（2）表面的两侧均开设有与导流管（6）相适配的第一通槽（23），所述鸡舍本体（2）表面的两侧且位于第二滑槽（22）的下方均开设有与从动杆（15）相适配的第二通槽（24）。