一种新型肉羊养殖舍

技术领域

[0001] 本实用新型涉及肉羊养殖技术领域，具体为一种新型肉羊养殖舍。

背景技术

[0002] 肉羊是适应外界环境最强的家畜之一，食性广、耐粗饲、抗逆性强，中国有着悠久的养羊史，不管是从数量还是品种多样性来看，中国都是世界上的羊业大国，特别是近30年来，中国养羊业的生产水平有了极大的提高， 生产方式也有了较大的改变，但是与养羊业发达的国家相比， 生产水平仍比较低，目前，肉羊养殖仍以小规模养殖为主，农户散养普遍存在场区及圈舍配套设施设备简陋、粪污处理难度大等问题，且粪污无法进行干湿分离，需要人工清理后再使用粪便脱水机进行脱水，耗费大量人力和物力，因此需要设计一种新型肉羊养殖舍来解决以上问题。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种新型肉羊养殖舍，解决了在对肉羊进行养殖时无法快速有效对粪污进行清理，并无法对其干湿分离，从而导致耗费大量人力物力的问题。

[0004] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种新型肉羊养殖舍，包括养殖舍，所述养殖舍右侧的上方固定连接有驱动箱，所述驱动箱内腔的右侧固定安装有电机，所述电机的输出轴通过联轴器固定连接有往复丝杠，所述往复丝杠的左端依次贯穿驱动箱和养殖舍并延伸至养殖舍的内部，所述往复丝杠延伸至养殖舍内部的一端通过轴承件转动连接于养殖舍内腔的左侧，所述往复丝杠的表面螺纹连接有螺纹套，所述养殖舍内腔的顶部开设有滑槽，所述滑槽的内部滑动连接有滑块，所述滑块的底部固定连接于螺纹套的顶部，所述螺纹套的底部固定连接有空心板，所述空心板的底部通过开设开口滑动连接有牵引板，所述养殖舍内腔的前部与后部均开设有导向槽，所述牵引板的前部与后部均固定连接有导向杆，所述导向杆的一端延伸至导向槽的内部，所述牵引板的底部固定连接有毛刷。

[0005] 优选的，所述养殖舍内腔的底部固定连接有站台，所述站台的顶部开设有导流槽，所述养殖舍内腔的两侧均固定连接有过滤板，所述过滤板的一侧固定连接于站台的一侧。

[0006] 优选的，所述养殖舍的前部与后部均开设有第一出料口，所述养殖舍的前部与后侧均固定连接有与第一出料口相配合使用的第一粪便框，所述养殖舍的右侧开设有第二出料口，所述养殖舍右侧的下方固定连接有与第二出料口相配合使用的第二粪便框。

[0007] 优选的，所述养殖舍的右侧固定连接有水箱，所述水箱内腔的右侧固定安装有水泵，所述水泵的出口端固定连通有多头水管，所述多头水管的左端依次贯穿水箱和养殖舍并延伸至养殖舍的内部。

[0008] 优选的，所述多头水管延伸至养殖舍内部的一端固定连通有喷头。

[0009] 优选的，所述站台顶部的右侧固定连接有隔板。

[0010] 有益效果

本实用新型提供了一种新型肉羊养殖舍。与现有的技术相比具备以下有益效果：

（1）该新型肉羊养殖舍，通过启动电机，电机启动带动往复丝杠转动，往复丝杠转动带动牵引板左右往复移动，当牵引板通过导向杆跟随导向槽的轨迹带动毛刷向左移动时，毛刷可将站台顶部的羊粪扫入导流槽内，此时羊粪通过导流槽落入过滤板顶部，再通过第一出料口滚出至第一粪便框内，同时落在站台顶部的羊尿可通过过滤板的过滤流至养殖舍内腔底部的两侧并通过第二出料口排出至第二粪便框内，从而达到了对羊排泄物进行干湿分离的效果，有效提高了对粪污进行处理的效率，同时减少了养殖舍内细菌的滋生。

[0011] （2）该新型肉羊养殖舍，通过在毛刷清理结束回到养殖舍内腔的最右侧时关闭电机并启动水泵，使水泵通过多头水管将水箱内部的水输送至喷头处喷出，从而达到对导向杆进行清洗的效果。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型肉羊养殖舍的结构示意图；

图2为本实用新型养殖舍驱动箱和水箱结构的剖视图；

图3为本实用新型过滤板、导流槽和毛刷结构的侧视图；

图4为本实用新型空心板和牵引板结构的侧视图。

[0013] 图中：1、养殖舍；2、驱动箱；3、电机；4、往复丝杠；5、螺纹套；6、滑槽；7、滑块；8、空心板；9、牵引板；10、导向杆；11、导向槽；12、毛刷；13、站台；14、导流槽；15、过滤板；16、第一出料口；17、第一粪便框；18、第二出料口；19、第二粪便框；20、水箱；21、水泵；22、多头水管；23、喷头；24、隔板。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0015] 请参阅说明附图1-4，本实用新型提供一种技术方案：一种新型肉羊养殖舍，包括养殖舍1，养殖舍1右侧的上方固定连接有驱动箱2，驱动箱2内腔的右侧固定安装有电机3，电机3为伺服电机，电机3的输出轴通过联轴器固定连接有往复丝杠4，往复丝杠4的左端依次贯穿驱动箱2和养殖舍1并延伸至养殖舍1的内部，往复丝杠4延伸至养殖舍1内部的一端通过轴承件转动连接于养殖舍1内腔的左侧，往复丝杠4的表面螺纹连接有螺纹套5，养殖舍1内腔的顶部开设有滑槽6，滑槽6的内部滑动连接有滑块7，滑块7的底部固定连接于螺纹套5的顶部，螺纹套5的底部固定连接有空心板8，空心板8的底部通过开设开口滑动连接有牵引板9，养殖舍1内腔的前部与后部均开设有导向槽11，牵引板9的前部与后部均固定连接有导向杆10，导向杆10的一端延伸至导向槽11的内部，牵引板9的底部固定连接有毛刷12。

[0016] 进一步的，为了在清理粪污时达到对粪污进行干湿分离的效果，养殖舍1内腔的底部固定连接有站台13，站台13的顶部开设有导流槽14，养殖舍1内腔的两侧均固定连接有过滤板15，过滤板15的一侧固定连接于站台13的一侧，养殖舍1的前部与后部均开设有第一出料口16，养殖舍1的前部与后侧均固定连接有与第一出料口16相配合使用的第一粪便框17，养殖舍1的右侧开设有第二出料口18，养殖舍1右侧的下方固定连接有与第二出料口18相配合使用的第二粪便框19。

[0017] 进一步的，为了在清洁完成后达到便于对毛刷12进行清洗的效果，养殖舍1的右侧固定连接有水箱20，水箱20内腔的右侧固定安装有水泵21，水泵21的出口端固定连通有多头水管22，多头水管22的左端依次贯穿水箱20和养殖舍1并延伸至养殖舍1的内部，多头水管22延伸至养殖舍1内部的一端固定连通有喷头23，站台13顶部的右侧固定连接有隔板24。

[0018] 同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。

[0019] 使用时，通过将羊赶出养殖舍1外，然后启动电机3，电机3启动带动往复丝杠4转动，往复丝杠4转动带动螺纹套5左右往复移动，螺纹套5移动带动空心板8移动，空心板8移动带动牵引板9移动，此时牵引板9通过导向杆10跟随导向槽11的轨迹向左移动，牵引板9移动带动毛刷12移动，在牵引板9向左移动时毛刷12与站台13的顶部相接触，此时毛刷12可将站台13顶部的羊粪扫入导流槽14内，此时羊粪通过导流槽14落入过滤板15顶部，再通过第一出料口16滚出至第一粪便框17内，同时落在站台13顶部的羊尿可通过过滤板15的过滤流至养殖舍1内腔底部的两侧并通过第二出料口18排出至第二粪便框19内，从而达到了对羊排泄物进行干湿分离的效果，当清理结束后螺纹套5带动导向杆10移动至养殖舍1内腔的右侧，此时通过启动水泵21，使水泵21通过多头水管22将水箱20内部的水输送至喷头23处喷出，从而达到对导向杆10进行清洗的效果。

[0020] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。