1. 一种新型水培饲料装置，包括底板（1）和框架（2），其特征在于：所述底板（1）的顶部固定连接有框架（2），所述框架（2）内腔两侧之间的上部与下部均通过固定块固定连接有承重板（3），所述框架（2）内腔两侧之间的上部与下部且位于承重板（3）的上部均通过固定块固定连接有顶板（4），所述承重板（3）的前部开设有翻转槽（5），所述翻转槽（5）内部的两侧之间通过轴承件转动连接有翻板（6），所述翻板（6）内腔的两侧均开设有滑动槽（7），所述滑动槽（7）的内部滑动安装有滑块（8），两个所述滑块（8）之间通过轴承件转动连接有所述培植盆（9），所述承重板（3）的底部且位于各翻转槽（5）的两侧均固定连接有电动伸缩杆（10），所述翻板（6）底部的两侧均通过固定块固定连接有限位环（11），且伸缩电动杆（10）的一端延伸至相近限位环（11）的内侧，两个所述伸缩电动杆（10）相对的一端均固定连接有拉索（12），且拉索（12）的另一端固定连接于翻板（6）的底部。

2. 根据权利要求1的一种新型水培饲料装置，其特征在于：所述述顶板（4）的底部开设有容纳槽（13），且容纳槽（13）设置有若干个，所述容纳槽（13）内腔顶部两侧的前部与后部均通过开设开口滑动安装有滑筒（14），所述滑筒（14）的底端通过开设开口滑动安装有滑杆（15），所述滑杆（15）的顶端与滑筒（14）内腔的顶部之间固定连接有弹簧（16）。

3. 根据权利要求1的一种新型水培饲料装置，其特征在于：所述滑杆（15）的底端通过固定块固定连接有与培植盘（9）相配合使用的网板（18），四个所述滑筒（14）之间且位于网板（18）的上部固定连接有连接板（17）。

4. 根据权利要求1的一种新型水培饲料装置，其特征在于：所述连接板（17）底部的两侧均通过连接板固定安装有按钮（19），所述网板（18）顶部的两侧均通过固定块固定连接有与按钮（19）相配合使用的按压块（20）。

5. 根据权利要求3的一种新型水培饲料装置，其特征在于：所述顶板（4）的顶部且位于容纳槽（13）所述的上部通过开设开口螺纹连接有螺纹杆（21），所述螺纹杆（21）的底端通过轴承件转动连接于连接板（17）的顶部。

6. 根据权利要求1的一种新型水培饲料装置，其特征在于：所述框架（2）内腔底部的两侧均固定连接有滑槽板（22），所述滑槽板（22）的内部滑动安装有滑板（23），所述滑板（23）的顶部固定连接有集料箱（24）。