一种新型水培饲料装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及水培饲料生产技术领域，具体为一种新型水培饲料装置。

背景技术

[0002] 水培饲料是指通过水培的生产方式培育饲料牧草，解决了天气干旱、淡水资源少、可耕地少、不利于农作物生长等自然生产不利因素，当前的主流水培作物是牧草，其生长周期短，能够为畜牧业提供足够的饲料，而水培牧草的装置也大多为无土培植的架子，由工作人员在培植盘内放置种子然后一层层的摆放在其顶部，采用营养液施肥，营养液中溶解有作物生长所需的矿物质。水培生产周期短，一般情况下，饲料牧草通过7-9天生长就可以作为饲料来使用，是一种工厂化、高效率的生产方式。

[0003] 但是由于工厂化种植环境影响，不同位置的牧草在光照、湿度等因素不一的情况下生产速度是不同的，工作人员在这个期间需要不断进行巡查，需要将生长完成的牧草进行收割，而生长不完全的牧草则继续水培，而种植架通常过高培育完成的牧草盆也较重，工作人员需要连续的进行上下搬运，不仅过程繁琐还极大的增加了工作人员的劳动强度。有鉴于此，需要设计一种新型水培饲料装置来解决此项缺陷。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种新型水培饲料装置，解决上述技术问题。

[0005] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种新型水培饲料装置，包括底板，所述底板的顶部固定连接有框架，所述框架内腔两侧之间的上部与下部均通过固定块固定连接有承重板，所述框架内腔两侧之间的上部与下部且位于承重板的上部均通过固定块固定连接有顶板，所述承重板的前部开设有翻转槽，所述翻转槽内部的两侧之间通过轴承件转动连接有翻板，所述翻板内腔的两侧均开设有滑动槽，所述滑动槽的内部滑动安装有滑块，两个所述滑块之间通过轴承件转动连接有培植盘，所述承重板的底部且位于各翻转槽的两侧均固定连接有电动伸缩杆，所述翻板底部的两侧均通过固定块固定连接有限位环，且电动伸缩杆的一端延伸至相近限位环的内侧，两个所述电动伸缩杆相对的一端均固定连接有拉索，且拉索的另一端固定连接于翻板的底部。

[0006] 优选的，所述顶板的底部开设有容纳槽，且容纳槽设置有若干个，所述容纳槽内腔顶部两侧的前部与后部均通过开设开口滑动安装有滑筒，所述滑筒的底端通过开设开口滑动安装有滑杆，所述滑杆的顶端与滑筒内腔的顶部之间固定连接有弹簧。

[0007] 优选的，所述滑杆的底端通过固定块固定连接有与培植盘相配合使用的网板，四个所述滑筒之间且位于网板的上部固定连接有连接板。

[0008] 优选的，所述连接板底部的两侧均通过连接板固定安装有按钮，所述网板顶部的两侧均通过固定块固定连接有与按钮相配合使用的按压块。

[0009] 优选的，所述顶板的顶部且位于容纳槽的上部通过开设开口螺纹连接有螺纹杆，所述螺纹杆的底端通过轴承件转动连接于连接板的顶部。

[0010] 优选的，所述框架内腔底部的两侧均固定连接有滑槽板，所述滑槽板的内部滑动安装有滑板，所述滑板的顶部固定连接有集料箱。

[0011] 有益效果

本实用新型提供了一种新型水培饲料装置。与现有的技术相比具备以下有益效果：

（1）、该新型水培饲料装置，通过在框架的内侧分别设置有承重板和顶板，并且在承重板和顶板相对的一面分别设置有翻板、培植盘、电动伸缩杆以及网板，并且网板搭配按钮进行使用，这些结构的设置能够通过将网板下降至于培植盘到合适的位置，待培植盘内部的牧草生长至一定高度时将网板顶起按压按钮，从而启动电动伸缩杆回缩使得培植盘可以前滑并进行翻转，将培植盘内部的牧草倾倒出来，工作人员直接在集料箱的内部拾取即可，避免了上下搬运的繁琐过程，降低了工作的劳动负担，提高了收取以及种植效率。

[0012] （2）、该新型水培饲料装置，通过在顶板的顶部设置有螺纹杆，并且将其转动连接与连接板的顶部，此项设置能够方便工作人员调节网板与培植盘的间距，从而达到适用于不同品种的水培饲料，极大的提高了设备整体的实用性与功能性。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型的结构示意图；

图2为本实用新型承重板和顶板结构的剖视图；

图3为本实用新型图2中A处的局部放大图；

图4为本实用新型图2中B处的局部放大图；

图5为本实用新型翻转槽、翻板、滑动槽和培植盘结构的俯视图；

图6为本实用新型图5中C处的局部放大图；

图7为本实用新型翻板和培植盘结构展开的示意图。

[0014] 图中：1、底板；2、框架；3、承重板；4、顶板；5、翻转槽；6、翻板；7、滑动槽；8、滑块；9、培植盘；10、电动伸缩杆；11、限位环；12、拉索；13、容纳槽；14、滑筒；15、滑杆；16、弹簧；17、连接板；18、网板；19、按钮；20、按压块；21、螺纹杆；22、滑槽板；23、滑板；24、集料箱。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 请参阅说明书附图1-7，本实用新型提供一种技术方案：一种新型水培饲料装置，包括底板1，底板1的顶部固定连接有框架2，框架2内腔两侧之间的上部与下部均通过固定块固定连接有承重板3，框架2内腔两侧之间的上部与下部且位于承重板3的上部均通过固定块固定连接有顶板4，承重板3的前部开设有翻转槽5，翻转槽5内部的两侧之间通过轴承件转动连接有翻板6，翻板6内腔的两侧均开设有滑动槽7，滑动槽7的内部滑动安装有滑块8，两个滑块8之间通过轴承件转动连接有培植盘9，承重板3的底部且位于各翻转槽5的两侧均固定连接有电动伸缩杆10，翻板6底部的两侧均通过固定块固定连接有限位环11，且电动伸缩杆10的一端延伸至相近限位环11的内侧，两个电动伸缩杆10相对的一端均固定连接有拉索12，且拉索12的另一端固定连接于翻板6的底部。

[0017] 作为可选的实施例，为了能够使得牧草生长后能够上顶网板18触发按钮19，顶板4的底部开设有容纳槽13，且容纳槽13设置有若干个，容纳槽13内腔顶部两侧的前部与后部均通过开设开口滑动安装有滑筒14，滑筒14的底端通过开设开口滑动安装有滑杆15，滑杆15的顶端与滑筒14内腔的顶部之间固定连接有弹簧16，滑杆15的底端通过固定块固定连接有与培植盘9相配合使用的网板18，四个滑筒14之间且位于网板18的上部固定连接有连接板17，连接板17底部的两侧均通过连接板固定安装有按钮19，按钮19第二次按压可以使得电动伸缩杆10启动伸长，网板18顶部的两侧均通过固定块固定连接有与按钮19相配合使用的按压块20

进一步的，为了能够调节网板18与培植盘9之间的距离，顶板4的顶部且位于容纳槽13的上部通过开设开口螺纹连接有螺纹杆21，螺纹杆21的底端通过轴承件转动连接于连接板17的顶部。

[0018] 其中，为了方便工作人员进行牧草拾取，框架2内腔底部的两侧均固定连接有滑槽板22，滑槽板22的内部滑动安装有滑板23，滑板23的顶部固定连接有集料箱24。

[0019] 同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。

[0020] 使用时，工作人员首先将牧草的种子放置在培植盘9的内部，然后调节网板18与培植盘9之间的间距，首先用手拧动螺纹杆21，在螺纹的作用下会推动网板18以及滑筒14下降，待网板18与培植盘9距离合适的位置时停止，当培植盘9内部两侧的牧草都生长至一定的高度后会对网板18进行上顶，并产生较大的上顶力量，在牧草持续生长上顶力度逐渐加大后，滑杆15会不断上升直至按压块20触发按钮19，当按钮19被触发后底部的电动伸缩杆10会被启动，从限位环11的内部缩回，当限位环11没有限位后通过轴承件使得翻板6向下倾斜并最终被拉索12拦截，此时翻板6呈三十度倾斜，而培植盘9在滑块8以及自身重力的作用下顺着滑动槽7向前滑动，待滑动槽7滑动至翻板6的最前部时，会通过轴承件使得培植盘9向下旋转直至培植盘9呈竖直状态，此时内部的牧草会被倒出并落在集料箱24的内部，工作人员定时进行收取，并在空置的培植盘9内部重新放置种植然后将培植盘9进行复位。

[0021] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。