一种换流站直流设备状态数据采集、分析的系统及方法

技术领域

[0001] 本发明属于直流输电技术领域，具体地说，涉及一种换流站直流设备状态数据采集、分析的系统及方法。

背景技术

[0002]   随着我国直流输电技术的不断成熟，换流站在跨区域输电中扮演着十分重要的角色，换流站具有设备多，技术密集，运维复杂的特点。现阶段，运维人员在巡视过程中需要人工记录大量的设备状态数据和设备异常缺陷情况，通过与历史数据对比分析后才能分析出设备运行情况及异常变化趋势，但是，人工记录处理数据无法即时掌握设备异常情况，这种方式效率低下，不利于设备缺陷的发现和隐患的治理。

[0003]   人工抄录数据无法实现多数据交互分析功能，且不能通过历史数据预测设备运行状况，无法达到未雨绸缪的作用，比如套管温度和环境温度及直流功率之间存在某种关系，但是无法人为进行深层次的分析。

[0004]   直流设备表计可通过手持式采集终端，应用图像识别技术，将设备相关表计示数读取并上传至服务器，包括充气SF6表计、换流变平抗油温绕温、有载开关滤油机压力等。当前有一部分直流设备表计需要人工抄录示数，人工抄录会有一定误差，会影响多数据交互分析功能和未来数据预测功能。

[0005]   由于直流故障种类繁多，故障原因也涉及多方面因素，亟需一种将历史故障检索系统，能实现故障现象到故障原因的存储和检索功能，各个直流站将本站故障及原因记录备案，当同类型故障发生时，通过检索可以调出故障原因和处理流程，以作参考，大大减小查找故障的时间。

发明内容

[0006] 有鉴于此，本发明针对上述的问题，提供了一种换流站直流设备状态数据采集、分析的系统及方法。

[0007] 为了解决上述技术问题，本发明公开了一种换流站直流设备状态数据采集、分析的方法，包括以下步骤：

步骤1、数据采集：采用带摄像头的手持式设备利用图像识别技术非接触采集数据，并通过无线方式上传至服务器，保存在数据库中；

步骤2、数据分析和预测：

步骤2.1、设置检索条件，对服务器内的数据库进行查询，查询结果显示，完成检索结果；

步骤2.2、设置预测条件，采用php-ml分析工具，对步骤1中得到的数据进行建模，得到预测结果；

步骤3、数据监视：根据预测结果判断是否越界，如果越界，显示报警信息，并显示解决办法，完成预测，如果没有越界，显示据测结果，完成预测。

[0008] 可选地，所述带摄像头的手持式设备具体为手机。

[0009] 可选地，所述步骤1中的采用带摄像头的手持式设备采集数据具体为：用带摄像头的手持式设备对机械仪表数据、图表数据拍照。

[0010] 可选地，步骤2中的建模方法为：基于Apriori算法的频繁项目集挖掘关联规则学习，基于方差阈值的特征选择基线方法，使用最小二乘法近似答案的线性模型，使用最近的历史数据作为训练数据。

[0011] 根据本发明的另一个方面，本发明还公开了一种换流站直流设备状态数据采集、分析的系统，包括依次相连接的数据采集模块、数据处理模块和服务器，所述的数据采集模块包括采集数据的手持式设备。

[0012] 可选地，所述的手持式设备为手机。

[0013] 与现有技术相比，本发明可以获得包括以下技术效果：

1）本发明利用图像识别技术非接触采集机械仪表数据，避免了人工采集时出现的读数误差。

[0014] 2）本发明利用图像识别技术非接触采集图表数据，实现在在不接入原有系统的情况下，实现数据的快捷融合。

[0015] 3）本发明手持式设备采集完数据，自动将采集的数据分类导入换流站设备数据分析系统。

[0016] 4）本发明利用图表和机器学习算法，自动将换流站设备数据以多维度、多角度的图表形式展示出来，并自动寻找不同因素之间的可能影响，为运维人员分析换流站设备数据之间的关联性提供参考。

[0017] 5）本发明提供一种检索方法，使运维人员可方便的检索直流设备历史故障信息。

[0018] 6）本发明使用算法实现设备状态预测功能，通过大量相关联数据推断未来时刻设备运行状态，指导运检人员工作。

[0019] 当然，实施本发明的任一产品并不一定需要同时达到以上所述的所有技术效果。

附图说明

[0020] 此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解，构成本发明的一部分，本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明，并不构成对本发明的不当限定。在附图中：

图1是本发明换流站直流设备状态数据采集、分析的方法的实现流程图；

图2是本发明换流站直流设备状态数据采集、分析的系统结构示意图。

具体实施方式

[0021] 以下将配合实施例来详细说明本发明的实施方式，藉此对本发明如何应用技术手段来解决技术问题并达成技术功效的实现过程能充分理解并据以实施。

[0022]  本发明公开了一种换流站直流设备状态数据采集、分析的方法，包括以下步骤：

步骤1、数据采集：采用带摄像头的手持式设备1-1利用图像识别技术非接触采集数据，并通过无线方式上传至服务器3；

步骤2、数据分析和预测：

步骤2.1、设置检索条件，对服务器3内的数据库进行查询，查询结果显示，完成检索结果；

步骤2.2、设置预测条件，采用php-ml分析工具，对步骤1中得到的数据进行建模，得到预测结果；

步骤3、数据监视：根据预测结果判断是否越界，如果越界，显示报警信息，并显示解决办法，完成预测；如果没有越界，显示据测结果，完成预测。

[0023] 实施例1

一种换流站直流设备状态数据采集、分析的方法，包括以下步骤：

步骤1、数据采集：采用带摄像头的手持式设备1利用图像识别技术非接触采集数据，并通过无线方式上传至服务器2；

步骤2、数据分析和预测：

步骤2.1、设置检索条件，对服务器2内的数据库进行查询，查询结果显示，完成检索结果；

步骤2.2、设置预测条件，采用php-ml分析工具，对步骤1中得到的数据进行建模，得到预测结果；

步骤3、数据监视：根据预测结果判断是否越界，如果越界，显示报警信息，并显示解决办法，完成预测；如果没有越界，显示据测结果，完成预测。

[0024] 上述说明示出并描述了发明的若干优选实施例，但如前所述，应当理解发明并非局限于本文所披露的形式，不应看作是对其他实施例的排除，而可用于各种其他组合、修改和环境，并能够在本文所述发明构想范围内，通过上述教导或相关领域的技术或知识进行改动。而本领域人员所进行的改动和变化不脱离发明的精神和范围，则都应在发明所附权利要求的保护范围内。