1. 一种丁酸梭菌发酵用观察箱，包括观察箱本体（1）和位于观察箱本体（1）内的两个培养皿（2），其特征在于：所述观察箱（1）内腔的前部与后部之间固定连接有分隔板（3），所述观察箱（1）内腔的底部且位于分隔板（3）的左右两侧均固定连接有驱动箱（4），所述驱动箱（4）内腔的底部固定连接有电机（5），所述驱动箱（4）的顶部贯穿并转动连接有转动杆（6），所述电机（5）的输出轴通过联轴器与转动杆（6）的底端固定连接，所述转动杆（6）的顶端固定连接有支撑板（7），所述支撑板（7）顶部的左右两侧均固定连接有挡板（8），位于中部两个所述挡板（8）相背的一侧均通过固定块固定连接有与培养皿（2）相适配的第一夹板（9），位于左右两个所述挡板（8）相背的一侧均贯穿并滑动连接有滑动杆（10），两个所述滑动杆（10）相对的一端均固定连接有与培养皿（2）相适配的第二夹板（11），两个所述滑动杆（10）的外表面且位于两个第二夹板（11）相背的一侧与左右两个挡板（8）相对的一侧之间套设有弹簧（12）。

2.根据权利要求1所述的一种丁酸梭菌发酵用观察箱，其特征在于：所述观察箱本体（1）的正面固定安装有观察窗（13），所述观察箱（1）的正面且位于观察窗（13）的左右两侧均开设有滑槽（14）。

3.根据权利要求2所述的一种丁酸梭菌发酵用观察箱，其特征在于：两个所述滑槽（14）的内部通过滑块滑动连接有滑动板（15），所述滑动板（15）的后部固定连接有与观察窗（13）相适配的擦拭板（16）。

4.根据权利要求1的一种丁酸梭菌发酵用观察箱，其特征在于：所述观察箱（1）内腔左右两侧的顶部均固定安装有加热板（17）。

5.根据权利要求1所述的一种丁酸梭菌发酵用观察箱，其特征在于：所述观察箱（1）顶部的左右两侧均固定安装有与培养皿（2）相适配的透明窗（18）。

6.根据权利要求5所述的一种丁酸梭菌发酵用观察箱，其特征在于：所述观察箱（1）的顶部且位于两个透明窗（18）之间固定安装有把手（19）