一种涂料生产用反应釜内壁刮除装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及反应釜内壁刮除装置技术领域，具体为一种涂料生产用反应釜内壁刮除装置。

背景技术

[0002] 反应釜的广义理解即有物理或化学反应的容器，通过对容器的结构设计与参数配置，实现工艺要求的加热、蒸发、冷却及低高速的混配功能，反应釜广泛应用于石油、化工、橡胶、农药、染料、医药和食品等领域，是用来完成硫化、硝化、氢化、烃化、聚合、缩合等工艺过程的压力容器，例如反应器、反应锅、分解锅、聚合釜等；材质一般有碳锰钢、不锈钢、锆、镍基（哈氏、蒙乃尔、因康镍）合金及其它复合材料。涂料生产同样需要反应釜，对于反应釜生产产品后，会有产品附着在粘接在反应釜内壁上，工业生产上一般需要使用到反应釜内壁刮除设备来刮除反应釜内壁上的材料，以确保反应釜内壁保持清洁，不影响下次使用。而申请人在对现有刮除设备调研后发现，现有的反应釜内壁刮除设备一般不能根据不同反应釜尺寸的大小进行契合，适应性不强，有待改进。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种涂料生产用反应釜内壁刮除装置以解决上述背景技术中提出的，现有刮除装置不能根据不同反应釜尺寸的大小进行契合，适应性不强的技术问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种涂料生产用反应釜内壁刮除装置，包括动力箱、旋转盘、升降箱和刮板，所述升降箱的内部设置有限位杆，所述限位杆上滑动设置有连接板，所述连接板的一端通过轴连接有第一连杆，所述第一连杆的一端通过轴连接有第三连杆，所述第三连杆的一端通过轴连接有第二连杆，所述第二连杆的一端固定有刮板，诉搜狐连接板和第一连杆之间通过轴连接有第一伸缩驱动件，所述第一连杆和第三连杆之间通过轴连接有第二伸缩驱动件，所述第三连杆和第二连杆之间通过轴连接有第三伸缩驱动件。

[0005] 优选的，所述升降箱内部的中心位置活动设置有丝杠，所述丝杠与连接板活动连接，丝杠起到了传送的作用。

[0006] 优选的，所述升降箱顶部的中心位置固定有第二旋转驱动件，所述第二旋转驱动件的输出端与丝杠的顶部相互连接，第二旋转驱动件使丝杠进行转动。

[0007] 优选的，所述旋转盘顶部的中心位置活动设置有搅拌轴本体，所述搅拌轴本体的外部固定有搅拌片，搅拌片对涂料进行搅拌。

[0008] 优选的，所述动力箱顶部开设有环槽，所述旋转盘的底部固定有环轨，所述环槽和环轨滑动连接。

[0009] 优选的，所述动力箱内部的中心位置固定有旋转轴，所述旋转轴的顶部穿过动力箱的顶部并与旋转盘相互连接。

[0010] 优选的，所述动力箱顶部靠近左侧的位置固定有支架，所述支架上活动设置有蜗杆，所述动力箱顶部的背部固定有第一旋转驱动件，所述第一旋转驱动件的输出端与蜗杆相互连接，第一旋转驱动件使蜗杆进行转动。

[0011] 优选的，所述旋转轴上固定有蜗轮，所述蜗轮与蜗杆相互啮合。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该涂料生产用反应釜内壁刮除装置结构合理，具有以下优点：

（1）通过设置有连接板、第一连杆、第二连杆、第三伸缩驱动件和第三连杆实现了装置可以适应不同的反应釜，因此，使用时，通过启动第一伸缩驱动件，第一伸缩驱动件使第一连杆绕着连接板上的轴转动，通过启动第二伸缩驱动件，第二伸缩驱动件就会使第三连杆绕着第一连杆上的轴转动，然后通过启动第三伸缩驱动件，第三伸缩驱动件可以使第二连杆绕着第三连杆转动，从而使刮板与反应釜内壁接触，从而使装置适应不同尺寸的反应釜。

[0013] （2）通过设置有升降箱、限位杆、丝杠和第二旋转驱动件实现了装置可以使刮板进行上下移动，从而进行对内壁进行刮除，因此，使用时，通过启动第二旋转驱动件，第二旋转驱动件就会使丝杠进行转动，丝杠就会使连接板进行上下移动，从而使刮板进行上下移动，从而对反应釜内壁进行清理。

[0014] （3）通过设置有旋转轴、蜗轮、支架、蜗杆和第一旋转驱动件可以进一步对反应釜内壁进行清理，因此，使用时，通过启动第一旋转驱动件，第一旋转驱动件就使蜗杆进行转动，蜗杆就会使蜗轮进行转动，蜗轮就会使旋转轴转动，进而使旋转盘进行转动，从而使刮板对反应釜内壁进行刮除。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型涂料生产用反应釜内壁刮除装置的正视内部结构示意图；

图2为本实用新型涂料生产用反应釜内壁刮除装置的局部侧视结构示意图；

图3为本实用新型的动力箱俯视结构示意图；

图4为本实用新型的图1中A处放大结构示意图；

图5为本实用新型的图1中B处放大结构示意图。

[0016] 图中：1、动力箱；2、旋转轴；3、蜗轮；4、支架；5、蜗杆；6、第一旋转驱动件；7、旋转盘；8、环槽；9、环轨；10、升降箱；11、限位杆；12、丝杠；13、连接板；14、第一伸缩驱动件；15、第一连杆；16、第二伸缩驱动件；17、第二连杆；18、刮板；19、第三伸缩驱动件；20、第二旋转驱动件；21、搅拌轴本体；22、搅拌片；23、第三连杆。

具体实施方式

[0017] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0018] 请参阅说明书附图1-5，本实用新型提供的一种实施例：一种涂料生产用反应釜内壁刮除装置，包括动力箱1、旋转盘7、升降箱10和刮板18，升降箱10的内部设置有限位杆11，限位杆11上滑动设置有连接板13，连接板13的一端通过轴连接有第一连杆15，第一连杆15可绕着连接板13上的轴转动，第一连杆15的一端通过轴连接有第三连杆23，第三连杆23可绕着第一连杆15上的轴转动，第三连杆23的一端通过轴连接有第二连杆17，第二连杆17可绕着第三连杆23上的轴转动，第二连杆17的一端固定有刮板18，诉搜狐连接板13和第一连杆15之间通过轴连接有第一伸缩驱动件14，第一连杆15和第三连杆23之间通过轴连接有第二伸缩驱动件16，第三连杆23和第二连杆17之间通过轴连接有第三伸缩驱动件19；

通过启动第一伸缩驱动件14，第一伸缩驱动件14使第一连杆15绕着连接板13上的轴转动，通过启动第二伸缩驱动件16，第二伸缩驱动件16就会使第三连杆23绕着第一连杆15上的轴转动，然后通过启动第三伸缩驱动件19，第三伸缩驱动件19可以使第二连杆17绕着第三连杆23转动，从而使刮板18与反应釜内壁接触，从而使装置适应不同尺寸的反应釜；

升降箱10内部的中心位置活动设置有丝杠12，丝杠12与连接板13活动连接，升降箱10顶部的中心位置固定有第二旋转驱动件20，第二旋转驱动件20使丝杠12进行上下移动，进而使连接板13进行上下移动，第二旋转驱动件20的输出端与丝杠12的顶部相互连接；

通过启动第二旋转驱动件20，第二旋转驱动件20就会使丝杠12进行转动，丝杠12就会使连接板13进行上下移动，从而使刮板18进行上下移动，从而对反应釜内壁进行清理；

旋转盘7顶部的中心位置活动设置有搅拌轴本体21，搅拌轴本体21的外部固定有搅拌片22；

动力箱1顶部开设有环槽8，旋转盘7的底部固定有环轨9，环槽8和环轨9滑动连接，动力箱1内部的中心位置固定有旋转轴2，旋转轴2的顶部穿过动力箱1的顶部并与旋转盘7相互连接，动力箱1顶部靠近左侧的位置固定有支架4，支架4上活动设置有蜗杆5，动力箱1顶部的背部固定有第一旋转驱动件6，第一旋转驱动件6的输出端与蜗杆5相互连接，旋转轴2上固定有蜗轮3，蜗轮3与蜗杆5相互啮合；

通过启动第一旋转驱动件6，第一旋转驱动件6就使蜗杆5进行转动，蜗杆5就会使蜗轮3进行转动，蜗轮3就会使旋转轴2转动，进而使旋转盘7进行转动，从而使刮板18对反应釜内壁进行刮除；

本申请实施例在使用时，通过将装置安装到反应釜的内部，然后通过启动第一伸缩驱动件14，第一伸缩驱动件14使第一连杆15绕着连接板13上的轴转动，通过启动第二伸缩驱动件16，第二伸缩驱动件16就会使第三连杆23绕着第一连杆15上的轴转动，然后通过启动第三伸缩驱动件19，第三伸缩驱动件19可以使第二连杆17绕着第三连杆23转动，从而使刮板18与反应釜内壁接触，然后通过启动第一旋转驱动件6，第一旋转驱动件6就使蜗杆5进行转动，蜗杆5就会使蜗轮3进行转动，蜗轮3就会使旋转轴2转动，进而使旋转盘7进行转动，进而使升降箱10进行转动，然后通过启动第二旋转驱动件20，第二旋转驱动件20就会使丝杠12进行转动，丝杠12就会使连接板13进行上下移动，从而使刮板18进行上下移动，从而对反应釜内壁进行清理。