1. 一种涂料生产用反应釜内壁刮除装置，其特征在于：包括动力箱（1）、旋转盘（7）、升降箱（10）和刮板（18），所述升降箱（10）的内部设置有限位杆（11），所述限位杆（11）上滑动设置有连接板（13），所述连接杆（13）的一端通过轴连接有第一连杆（15），所述第一连杆（15）的一端通过轴连接有第三连杆（23），所述第三连杆（23）的一端通过轴连接有第二连杆（17），所述第二连杆（17）的一端固定有刮板（18），所诉连接板（13）和第一连杆（15）之间通过轴连接有第一伸缩驱动件（14），所述第一连杆（15）和第三连杆（23）之间通过轴连接有第二伸缩驱动件（16），所述第三连杆（23）和第二连杆（17）之间通过轴连接有第三伸缩驱动件（19）。

2. 根据权利要求1的一种涂料生产用反应釜内壁刮除装置，其特征在于：所述升降箱（10）内部的中心位置活动设置有丝杠（12），所述丝杠（12）与连接板（13）活动连接。

3. 根据权利要求1的一种涂料生产用反应釜内壁刮除装置，其特征在于：所述升降箱（10）顶部的中心位置固定有第二旋转驱动件（20），所述第二旋转驱动件（20）的输出端与丝杠（12）的顶部相互连接。

4. 根据权利要求1的一种涂料生产用反应釜内壁刮除装置，其特征在于：所述旋转盘（7）顶部的中心位置活动设置有搅拌轴本体（21），所述搅拌轴（21）的外部固定有搅拌片（22）。

5. 根据权利要求1的一种涂料生产用反应釜内壁刮除装置，其特征在于：所述动力箱（1）顶部开设有环槽（8），所述旋转盘（7）的底部固定有环轨（9），所述环槽（8）和环轨（9）滑动连接。

6. 根据权利要求5的一种涂料生产用反应釜内壁刮除装置，其特征在于：所述动力箱（1）内部的中心位置固定有旋转轴（2），所述旋转轴（2）的顶部穿过动力箱（1）的顶部并与旋转盘（7）相互连接。

7. 根据权利要求6所述的一种涂料生产用反应釜内壁刮除装置，其特征在于：所述动力箱（1）顶部靠近左侧的位置固定有支架（4），所述支架（4）上活动设置有蜗杆（5），所述动力箱（1）顶部的背部固定有第一旋转驱动件（6），所述第一旋转驱动件（6）的输出端与蜗杆（5）相互连接。

8. 根据权利要求1所述的一种涂料生产用反应釜内壁刮除装置，其特征在于：所述旋转轴（2）上固定有蜗轮（3），所述蜗轮（3）与蜗杆（5）相互啮合。