1. 一种玉米秸秆发酵饲料，其特征在于，发酵饲料所用的原料包括：

玉米秸秆90-95%、玉米面1-2%、豆粕1-2%、蔗糖0.5-1%、麦麸1-2%、尿素1-3%、以及少量微生物发酵剂和酶制剂；，

其中，所述发酵剂采用液态地衣芽孢杆菌发酵剂，

将上述成分混合好后密封严实，避光发酵至少7日。

2. 一种玉米秸秆发酵装置，用于发酵如权利要求1所述的发酵饲料，其特征在于，包括主机（1），所述主机（1）前方设有秸秆破碎机（7），秸秆破碎机（7）用于向主机（1）内输送破碎后的玉米秸秆段，在主机（1）内设有混料器（8）和搅拌器（9），用于混合玉米秸秆段和其他添加的辅料，在搅拌器（9）设有排出口，将混合好的待发酵物排出；在主机（1）内还设有动力电池（10）。

3. 根据权利要求2所述的一种玉米秸秆发酵装置，其特征在于，所述秸秆破碎机（7）的主体为输送带（701），输送带（701）的前端设有一段送料斜板（702），输送带（701）的后端设有破碎切割刃（704），破碎切割刃（704）可调节旋转切割的速度；在破碎切割刃（704）的下方设有一段斜向的引导板（808），所述引导板（808）连接到混料器（8）的混料秸秆入口（802），混料秸秆入口（802）为常开结构，混料器（8）为等腰梯形结构，底部有一段从混料秸秆入口（802）向下延伸的斜板，作为底板（804），所述底板（804）的底部通过铰链转轴固定在混料器（8）的侧面，底板（804）的上侧设有一段柔性段（803），柔性段的另一端通过铰链连接到引导板（808）上，且引导板（808）的另一端通过引导板转轴（809）固定在秸秆破碎机（7）内壁的侧面，引导板（808）和底板（804）的侧面均设有密封胶条，确保引导板（808）和底板（804）在秸秆破碎机（7）和混料器（8）的内壁运动的时候不会从侧面产生缝隙；

所述动力电池（10）设置于主机（1）的底部，在动力电池（10）到倾斜的底板（804）之间设有伸缩推杆（801），伸缩推杆（801）的顶部为一个滚轮，伸缩推杆向上运动的时候将底板（804）向上推动，确保804上堆积的玉米秸秆段能向下倾斜运动；此时通过底板（804）底部的铰链以及引导板（808）顶部的引导板转轴（809），以及具备延展性的柔性段（803），让整个底板（804）与输送带（701）的出口端不会产生空隙，避免玉米秸秆段掉落。

4. 根据权利要求3所述的一种玉米秸秆发酵装置，其特征在于，所述引导板（808）的顶部还设有柔性的引导片（810），当底板（804）处于初始位置未发生移动的时候，此时引导片（810）的顶部与传送带（701）的底部接触，将少量粘附在传送带（701）上的物料挂落，避免掉落到秸秆破碎机（7）或主机（1）内。

5. 根据权利要求3所述的一种玉米秸秆发酵装置，其特征在于，所述主机（1）在顶部设有一段空腔区作为上层安装框（102），上层安装框（102）上对应混料器（8）的区域设有加料机（2），加料机（2）的内部设有多个料仓，用于储备各种辅料；

在上层安装框（102）内对应料仓的位置设有多个输入管（205），输入管（205）将料仓内的辅料送入混料器（8）内，让混料器（8）实现玉米秸秆段与辅料的按比例混合。

6. 根据权利要求5所述的一种玉米秸秆发酵装置，其特征在于，所述搅拌器为矩形结构的腔体，所述搅拌器（9）的入口端设置于混料器（8）的底板（804）的下端，搅拌器（9）和混料器（8）之间设有板体，在板体下部的开口作为搅拌器（9）的入口端，在该入口端设有一块可上下运动的混料出口板（805），混料出口板（805）上端的板体内设有混料出口板仓（807），在混料出口板仓（807）的两侧设有混料出口板滑轨（806），通过电机驱动让混料出口板（805）上下运动；

在搅拌器（9）内设有搅拌工具（902），搅拌工具（902）包括中部的搅拌轴和下部的搅拌叶片，搅拌工具（902）的顶部通过搅拌轴连接在搅拌器（9）的内侧顶部，且在此处设有搅拌电机（907），的搅拌工具（902）为中空结构，在搅拌工具（902）的搅拌叶片上设有多个小孔，作为出液孔（903），在搅拌轴的顶端设有放置于上层安装框（102）内的发酵液罐（904），发酵液罐（904）内用于放置发酵液以及尿素溶液，在搅拌的过程中将发酵液和尿素溶液均匀的搅拌到物料中；

在搅拌器（9）的底部设有搅拌出口，搅拌出口内设有可以向下运动的搅拌出口板（901），搅拌出口的位置与混料出口垂直；在搅拌器（9）的另一侧对应搅拌出口的位置设有一条缺口，在缺口内安装有一排吹风机（905），且吹风机（905）前设有网板（906），以免玉米秸秆段从吹风机（905）一侧落出。

7. 根据权利要求3所述的一种玉米秸秆发酵装置，其特征在于，横支架框（3）和辅助行走机构（5），所述主机（1）下方设有动力轮（101），用于为装置提供移动的动力，所述辅助行走机构（5）下方设有辅助轮（501），且辅助行走机构（5）的上方与主机（1）之间通过横支架框（3）连接，形成门型架结构，所述横支架框（3）为中空的桁架结构，其下方设有可伸缩的卸料管道（4），所述卸料管道（4）包括汇聚管（401）和伸缩管（402），所述汇聚管（401）为漏斗形结构，将尺寸较大的搅拌出口汇聚到与伸缩管（402）的尺寸相匹配；伸缩管（402）为矩形的套筒伸缩结构，最末端的伸缩管（402）上方设有伸缩抖动杆（403），所述伸缩抖动杆（403）顶部连接到横支架框（3）上，且伸缩抖动杆（403）包括多级的伸缩杆；

所述伸缩管（402）在其最末端一节的底部设有向下的出料口（404）。

8. 根据权利要求7所述的一种玉米秸秆发酵装置，其特征在于，所述伸缩抖动杆（403）包括与伸缩管（402）连接的下连接板（4033），且所述下连接板（4033）上设有铰链一（4034），在铰链一（4034）上连接多级伸缩的伸缩抖动杆体（4031），且伸缩抖动杆体（4031）上设有至少一段铰链二（4035）；且至少有一个铰链二（4035）设置于靠近最粗端一侧，伸缩抖动杆体（4031）的最粗端延伸到横支架框（3）内，在横支架框（3）内的伸缩抖动杆体（4031）顶部连接有水平设置的从动盘（4032），从动盘（4032）为圆饼结构，其底部设有至少一个弧形凸块作为从动轮凸块（40321），在从动轮凸块（40321）一侧设有安装于横支架框（3）底部上侧的主动轮（4038），所述主动轮（4038）上设有至少一个主动轮转轮（40381），且主动轮转轮（40381）通过主动轮转轮轴（403811）固定在主动轮（4038）上；所述主动轮（4038）为齿轮结构，其底部设有端面球轴承并通过端面球轴承实现转动，在主动轮（4038）的侧面连接有驱动电机（4039），驱动电机（4039）带有转动的锥齿轮，通过锥齿轮的啮合带动主动轮（4038）转动；

在从动盘（4032）的顶部设有多个弹簧，弹簧连接到横支架框（3）的顶部内侧，在从动盘（4032）的侧面设有一圈环形的侧限位环（4036），确保从动盘（4032）在链接安装到位后不发生侧面位移。

9. 根据权利要求7所述的一种玉米秸秆发酵装置，其特征在于，所述横支架框（3）的下方还设有覆膜机构（6），覆膜机构（6）包括圆柱体的空心的压紧轮（601），在压紧轮（601）的两端设有压紧轮转轴（603），在压紧轮（601）的外侧包裹有缠绕多圈的膜卷（602），在压紧轮转轴（603）的端部设有压紧杆（607），压紧杆（607）为长距离的伸缩杆体，在压紧杆（607）的顶部设有可驱动的压紧杆转动轴（606）；

压紧轮（601）的内部为中空腔体作为液仓（6011），且液仓（6011）的中部内径小于两端形成缩径段（6012），在腔体的两侧设有带堵头的进出液口（6013）；

在两侧的压紧轮转轴（603）上设有覆膜转动杆（604），覆膜转动杆（604）为可驱动的伸缩杆体，且两个覆膜转动杆（604）之间连接有横贯整个卷膜（602）的覆膜推板（605）。

10. 根据权利要求7所述的一种玉米秸秆发酵装置，其特征在于，辅助行走机构（5）包括辅助轮（501），在辅助轮（501）的侧面设有凸出的第二辅助轮（5011），且第二辅助轮（5011）直径小于辅助轮（501），第二辅助轮（5011）和辅助轮外侧均包裹有胶皮；

还设有帮助辅助轮（501）运转的辅助轨道（11），所述辅助轨道（11）为等腰梯形结构，在辅助轨道（11）顶部设有一段槽，整条辅助轨道（11）由多个单独的辅助轨道（11）拼接组成。