1. 一种基材表面印刷涂料的烘干装置，其特征在于，包括烘干箱本体（1）、转动杆（2）、定位滑套（3）和定位杆（4），所述转动杆（2）连接于烘干箱本体（1）内部的中间位置，所述转动杆（2）的底部连接有旋转驱动机构（201），所述旋转驱动机构（201）安装于烘干箱本体（1）内部的底部，所述转动杆（2）的内部均匀连接有定位孔（202），所述转动杆（2）的外部滑动连接有定位滑套（3），所述定位滑套（3）通过定位杆（4）与定位孔（202）插接实现定位工作，所述定位杆（4）通过滑动块（401）与定位滑套（3）内连接的活动槽（301）滑动连接实现活动连接于定位滑套（3）的内部，所述滑动块（401）的一侧通过弹簧（11）实现与活动槽（301）内部的一端连接。

2. 根据权利要求1的一种基材表面印刷涂料的烘干装置，其特征在于：所述烘干箱本体（1）外部的顶部安装有热风烘干机（6），所述热风烘干机（6）的一侧设置有防尘板（7），所述防尘板（7）的两端连接有安装块（701）。

3. 根据权利要求2所述的一种基材表面印刷涂料的烘干装置，其特征在于：所述烘干箱本体（1）的正面活动连接有开闭门（13）。

4. 根据权利要求1的一种基材表面印刷涂料的烘干装置，其特征在于：所述定位滑套（3）的两侧固定有置物支板（5），所述置物支板（5）顶部的内部连接有置物槽（501），所述置物支板（5）的内部且位于置物槽（501）的下方连接有活动腔（502）。

5. 根据权利要求1的一种基材表面印刷涂料的烘干装置，其特征在于：所述置物槽（501）内部的两端连接有夹持固定件（9），所述夹持固定件（9）的底部连接有活动套杆（901），所述活动套杆（901）螺纹连接于双向螺纹杆（10）的两端。

6. 根据权利要求1的一种基材表面印刷涂料的烘干装置，其特征在于：所述热风烘干机（6）的两侧连接有热风管（8），所述热风管（8）设置于烘干箱本体（1）两侧的内部，所述热风管（8）的一侧连接有出风烘干口（801）。

7. 根据权利要求5所述的一种基材表面印刷涂料的烘干装置，其特征在于：所述双向螺纹杆（10）连接于活动腔（502）的内部，所述双向螺纹杆（10）的一端连接有旋钮（1001）。

8. 根据权利要求2所述的一种基材表面印刷涂料的烘干装置，其特征在于：所述防尘板（7）通过安装块（701）与固定螺钉（12）配合实现与热风烘干机（6）的一侧安装连接。