一种基材表面印刷涂料的烘干装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及基材表面印刷涂料烘干技术领域，具体为一种基材表面印刷涂料的烘干装置。

背景技术

[0002] 在印刷过程中，部分产品需要进行大厚度满版涂布，同时又对最终产品的挺度有严格要求时，传统的烘干部分往往采用单张纸的走纸方式，在慢速情况下通过长距离、高温度的烘箱，确保涂布完的基材在烘箱内的时间足够长，从而达到涂料和纸张的烘干，降低成品的含水率的目的，以达到产品要求。但是传统的烘干方式存在烘干效率低，且烘箱内部的空间固定，无法根据基材的大小进行调整等问题。有鉴于此，申请人提出一种改进的烘干装置。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种基材表面印刷涂料的烘干装置，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种基材表面印刷涂料的烘干装置，包括烘干箱本体、转动杆、定位滑套和定位杆，所述转动杆连接于烘干箱本体内部的中间位置，所述转动杆的底部连接有旋转驱动机构，所述旋转驱动机构安装于烘干箱本体内部的底部，所述转动杆的内部均匀连接有定位孔，所述转动杆的外部滑动连接有定位滑套，所述定位滑套通过定位杆与定位孔插接实现定位工作，所述定位杆通过滑动块与定位滑套内连接的活动槽滑动连接实现活动连接于定位滑套的内部，所述滑动块的一侧通过弹簧实现与活动槽内部的一端连接。

[0005] 优选的，所述烘干箱本体外部的顶部安装有热风烘干机，所述热风烘干机的一侧设置有防尘板，所述防尘板的两端连接有安装块。

[0006] 优选的，所述烘干箱本体的正面活动连接有开闭门。

[0007] 优选的，所述定位滑套的两侧固定有置物支板，所述置物支板顶部的内部连接有置物槽，所述置物支板的内部且位于置物槽的下方连接有活动腔。

[0008] 优选的，所述置物槽内部的两端连接有夹持固定件，所述夹持固定件的底部连接有活动套杆，所述活动套杆螺纹连接于双向螺纹杆的两端。

[0009] 优选的，所述热风烘干机的两侧连接有热风管，所述热风管设置于烘干箱本体两侧的内部，所述热风管的一侧连接有出风烘干口。

[0010] 优选的，所述双向螺纹杆连接于活动腔的内部，所述双向螺纹杆的一端连接有旋钮。

[0011] 优选的，所述防尘板通过安装块与固定螺钉配合实现与热风烘干机的一侧安装连接。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

（1）该种基材表面印刷涂料的烘干装置，通过在转动杆、定位滑套和定位杆等配件，定位滑套可沿着转动杆上下滑动，则定位滑套内通过滑动块与活动槽滑动连接的定位杆插入定位孔内可实现与转动杆定位固定连接，则实现相邻的两个置物支板可根据内部放置的基材大小来调整间距，实现提高实用性以及可合理利用烘干箱本体内空间；

（2）该种基材表面印刷涂料的烘干装置，通过在置物支板、夹持固定件和双向螺纹杆等配件，利用转动旋钮带动双向螺纹杆转动实现可调节两个夹持固定件之间间距，则夹持固定件可对置物槽内放置的基材进行夹持固定工作，避免转动杆带动置物支板旋转时出现位移影响其烘干效率；

（3）该种基材表面印刷涂料的烘干装置，通过在热风烘干机、防尘板和固定螺钉，防尘板通过安装块与固定螺钉的配合实现安装于热风烘干机通风口处，起到防尘效果，避免灰尘集中在热风烘干机以及热风管内影响烘干效率。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型一种基材表面印刷涂料的烘干装置的正视结构示意图；

图2为本实用新型置物支板与夹持固定件连接正视局部放大结构示意图；

图3为本实用新型定位滑套与转动杆定位侧视放大结构示意图；

图4为本实用新型热风烘干机与防尘板安装俯视结构示意图；

图5为本实用新型烘干箱本体与开闭门连接正视结构示意图。

[0014] 图中：1、烘干箱本体；2、转动杆；201、旋转驱动机构；202、定位孔；3、定位滑套；301、活动槽；4、定位杆；401、滑动块；5、置物支板；501、置物槽；502、活动腔；6、热风烘干机；7、防尘板；701、安装块；8、热风管；801、出风烘干口；9、夹持固定件；901、活动套杆；10、双向螺纹杆；1001、旋钮；11、弹簧；12、固定螺钉；13、开闭门。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 请参阅说明书附图1-5，本实用新型提供的一种实施例：一种基材表面印刷涂料的烘干装置，包括烘干箱本体1、转动杆2、定位滑套3和定位杆4，转动杆2连接于烘干箱本体1内部的中间位置，转动杆2的底部连接有旋转驱动机构201，旋转驱动机构201安装于烘干箱本体1内部的底部，旋转驱动机构201可带动转动杆2、定位滑套3以及置物支板5整体旋转工作，便于放置的基材表面各个范围皆可接触到出风烘干口801进行烘干工作；

转动杆2的内部均匀连接有定位孔202，转动杆2的外部滑动连接有定位滑套3，定位滑套3的两侧固定有置物支板5，置物支板5顶部的内部连接有置物槽501，置物槽501内部的两端连接有夹持固定件9，夹持固定件9的底部连接有活动套杆901，活动套杆901螺纹连接于双向螺纹杆10的两端，夹持固定件9可对置物槽501内放置的基材进行夹持固定工作；

置物支板5的内部且位于置物槽501的下方连接有活动腔502；

定位滑套3通过定位杆4与定位孔202插接实现定位工作，定位杆4通过滑动块401与定位滑套3内连接的活动槽301滑动连接实现活动连接于定位滑套3的内部，滑动块401的一侧通过弹簧11实现与活动槽301内部的一端连接，弹簧11可助于定位杆4回弹复位插入定位至定位孔202和定位滑套3内。

[0017] 烘干箱本体1外部的顶部安装有热风烘干机6，热风烘干机6的两侧连接有热风管8，热风管8设置于烘干箱本体1两侧的内部，热风管8的一侧连接有出风烘干口801，出风烘干口801设置有多个实现提高烘干工作；

热风烘干机6的一侧设置有防尘板7，防尘板7的两端连接有安装块701。

[0018] 烘干箱本体1的正面活动连接有开闭门13。

[0019] 双向螺纹杆10连接于活动腔502的内部，双向螺纹杆10的一端连接有旋钮1001。

[0020] 防尘板7通过安装块701与固定螺钉12配合实现与热风烘干机6的一侧安装连接。

[0021] 本申请实施例在使用时：利用转动旋钮1001带动双向螺纹杆10转动实现可调节两个夹持固定件9之间间距，则夹持固定件9可对置物槽501内放置的基材进行夹持固定工作，定位滑套3可沿着转动杆2上下滑动，则定位滑套3内通过滑动块401与活动槽301滑动连接的定位杆4插入定位孔202内可实现与转动杆2定位固定连接，则实现相邻的两个置物支板5可根据内部放置的基材大小来调整间距，热风烘干机6启动后通过热风管8、出风烘干口801出风可对旋转的置物支板5进行基材表面烘干工作。