1. 一种X射线探伤防护装置，包括底板（1），其特征在于：所述底板（1）的顶部固定有支撑板（2），所述支撑板（2）的顶部固定有支撑架（3），所述支撑架（3）一侧外部的前端通过固定件安装有第一旋转驱动件（4），所述第一旋转驱动件（4）的输出端活动安装有丝杠（5），所述丝杠（5）一端的外部通固正向螺纹套筒活动安装有第一移动块（6），所述第一移动块（6）的外部固定有第一滑块（7），所述第一滑块（7）活动安装在底板（1）的内部，所述第一移动块（6）的顶部固定有第一固定板（8），所述第一固定板（8）的顶部固定有第一固定柱（9），所述第一固定柱（9）的顶部设置有第一安装板（10）。

2. 根据权利要求1的一种X射线探伤防护装置，其特征在于：所述丝杠（5）另一端的外部通过反向螺纹孔活动安装有第二移动块（11），所述第二移动块（11）的外部固定有第二滑块（12），所述第二移动块（11）的顶部固定有第二固定板（13），所述第二固定板（13）的顶部固定有第二固定柱（14），所述第二固定柱（14）的顶部固定有所述第二安装板（15）。

3. 根据权利要求1的一种X射线探伤防护装置，其特征在于：所述支撑架（3）一侧的内部固定有第一伸缩件（16），所述第一伸缩件（16）的输出端活动设置有第一伸缩杆（17），所述第一伸缩杆（17）的另一端固定有第一固定架（17），所述第一固定架（18）的顶端通过固定件安装有第二旋转驱动件（19），所述第二旋转驱动件（19）的输出端活动安装有第二旋转轴（20），所述第二旋转轴（20）的外部固定有第一辊轴（21）。

4. 根据权利要求1的一种X射线探伤防护装置，其特征在于：所述支撑架（3）另一侧的内部固定有第二伸缩件（22），所述第二伸缩件（22）的输出端活动设置有第二伸缩杆（23），所述第二伸缩杆（23）的另一端固定有第二固定架（24），所述第二固定架（24）的顶端通过固定件安装有第三旋转驱动件（25），所述第三旋转驱动件（25）的输出活动设置有第三旋转轴（26），所述第三旋转轴（26）的外部固定有第二辊轴（27）。

5. 根据权利要求1一种X射线探伤防护装置，其特征在于：所述支撑架（3）的顶部通过固定件安装有第三伸缩件（28），所述第三伸缩件（28）的输出端活动设置有第三伸缩杆（29），所述第三伸缩杆（29）的底端固定有X射线探测组件（30）。

6. 根据权利要求1的一种X射线探伤防护装置，其特征在于：所述支撑架（3）底部的后端固定有第三固定板（31），所述第三固定板（31）的顶部固定有第三安装板（32）。