一种X射线探伤防护装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及X射线探伤防护技术领域，具体为一种X射线探伤防护装置。

背景技术

[0002] X射线探伤机原理是利用X射线穿透物质和在物质中有衰减的特性来发现其中缺陷的一种无损探伤方法，通常用于管道焊缝处的检测，现有的管道大多数为若干短管焊接成的一个长管，在检测过程中，需要对管道的每个环形焊缝进行检测，随着X射线探伤工作的进展，还需要探伤人员不断搬动X射线探伤机移动。

[0003] 由于现有X射线探伤防护装置的在使用时，需要人工手动操作需要检测的钢管进行X射线进行扫射检测，造成工人劳动强度高，检测效率低。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种X射线探伤防护装置，以解决上述背景技术中提出现有X射线探伤防护装置的在使用时，需要人工手动操作需要检测的钢管进行X射线进行扫射检测，造成工人劳动强度高，检测效率低的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种X射线探伤防护装置，包括主体底板，所述底板的顶部固定有支撑板，所述支撑板的顶部固定有支撑架，所述支撑架一侧外部的前端通过固定件安装有第一旋转驱动件，所述第一旋转驱动件的输出端活动安装有丝杠，所述丝杠一端的外部通固正向螺纹套筒活动安装有第一移动块，所述第一移动块的外部固定有第一滑块，所述第一滑块活动安装在底板的内部，所述第一移动块的顶部固定有第一固定板，所述第一固定板的顶部固定有第一固定柱，所述第一固定柱的顶部设置有第一安装板，以便于丝杠旋转带动第一移动块正向移动。

[0006] 优选的，所述丝杠另一端的外部通过反向螺纹孔活动安装有第二移动块，所述第二移动块的外部固定有第二滑块，所述第二移动块的顶部固定有第二固定板，所述第二固定板的顶部固定有第二固定柱，所述第二固定柱的顶部固定有第二安装板，以便于通过丝杠带动第二移动块反向移动。

[0007] 优选的，所述支撑架一侧的内部固定有第一伸缩件，所述第一伸缩件的输出端活动设置有第一伸缩杆，所述第一伸缩杆的另一端固定有第一固定架，所述第一固定架的顶端通过固定件安装有第二旋转驱动件，所述第二旋转驱动件的输出端活动安装有第二旋转轴，所述第二旋转轴的外部固定有第一辊轴，以便于通过第二旋转轴带动第一辊轴旋转。

[0008] 优选的，所述支撑架另一侧的内部固定有第二伸缩件，所述第二伸缩件的输出端活动设置有第二伸缩杆，所述第二伸缩杆的另一端固定有第二固定架，所述第二固定架的顶端通过固定件安装有第三旋转驱动件，所述第三旋转驱动件的输出活动设置有第三旋转轴，所述第三旋转轴的外部固定有第二辊轴，以便于通过第三旋转轴带动第二辊轴旋转。

[0009] 优选的，所述支撑架的顶部通过固定件安装有第三伸缩件，所述第三伸缩件的输出端活动设置有第三伸缩杆，所述第三伸缩杆的底端固定有X射线探测组件，以便于通过第三伸缩杆带动X射线探测组件下移。

[0010] 优选的，所述支撑架底部的后端固定有第三固定板，所述第三固定板的顶部固定有第三安装板，以便于通过第一安装板放置钢管。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该一种X射线探伤防护装置不仅结构合理、使用方便后期维护简单，而且具有一下优点；

（1）      通过包括底板、支撑板、支撑架、第一旋转驱动件、丝杠、第一移动块、第一滑块、第一固定板、第一固定柱、第一安装板、第二移动块、第二滑块、第二固定板、第二固定柱和第二安装板，通过第一旋转驱动件旋转带动丝杠,丝杠旋转带动第一移动块正向移动，第一移动块通过第一固定板和第一固定柱带动第一安装板移动，且丝杠旋转带动第二移动块反向移动，第二移动块通过第二固定板和第二固定柱带动第二安装板移动，使得第一安装板和第二安装板闭合，便于对需要检测的钢管放置在第一安装板和第二安装板的内部，因第一安装板和第二安装板的顶部活动设置有滚轮，使得在对钢管进行检测时便于移动，从而解决了X射线探伤防护装置在使用过程中，需要人工手持钢管移动进行检测，造成人力浪费X射线探伤防护装置；

（2）      通过包括支撑架、第一伸缩件、第一伸缩杆、第一固定架、第二旋转驱动件、第二旋转轴、第一辊轴、第二伸缩件、第二伸缩杆、第二固定架、第三旋转驱动件、第三旋转轴和第二辊轴，以便于第一伸缩件通过第一伸缩杆带动第一固定架移动，通过第一固定架顶端的第二旋转驱动件带动第二旋转轴顺时针旋转,第二旋转轴带动第一辊轴顺时针旋转，第二伸缩件通过第二伸缩杆带动第二固定架移动，通过第二固定架顶部的第三旋转驱动件带动第三旋转轴逆时针旋转，第三旋转轴带动第二辊轴逆时针旋转，使得第一伸缩杆和第二伸缩杆通过第一固定架和第二固定架移动到工作位置，以便于第一辊轴和第二辊轴旋转带动需要检测的钢管移动，从而解决了需要人工手动移动被检测钢管。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型一种X射线探伤防护装置的正视剖面结构示意图；

图2为本实用新型一种X射线探伤防护装置的右视剖面结构示意图；

图3为本实用新型的图1中A处放大结构示意图；

图4为本实用新型的图2中B处放大结构示意图。

[0013] 图中：1、底板；2、支撑板；3、支撑架；4、第一旋转驱动件；5、丝杠；6、第一移动块；7、第一滑块；8、第一固定板；9、第一固定柱；10、第一安装板；11、第二移动块；12、第二滑块；13、第二固定板；14、第二固定柱；15、第二安装板；16、第一伸缩件；17、第一伸缩杆；18、第一固定架；19、第二旋转驱动件；20、第二旋转轴；21、第一辊轴；22、第二伸缩件；23、第二伸缩杆；24、第二固定架；25、第三旋转驱动件；26、第三旋转轴；27、第二辊轴；28、第三伸缩件；29、第三伸缩杆；30、X射线探测组件；31、第三固定板；32、第三安装板。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0015] 请参阅说明书附图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种X射线探伤防护装置，包括主体底板1，底板1的顶部固定有支撑板2，支撑板2的顶部固定有支撑架3，支撑架3一侧外部的前端通过固定件安装有第一旋转驱动件4，第一旋转驱动件4的输出端活动安装有丝杠5，丝杠5一端的外部通固正向螺纹套筒活动安装有第一移动块6，第一移动块6的外部固定有第一滑块7，第一滑块7活动安装在底板1的内部，第一移动块6的顶部固定有第一固定板8，第一固定板8的顶部固定有第一固定柱9，第一固定柱9的顶部设置有第一安装板10，丝杠5另一端的外部通过反向螺纹孔活动安装有第二移动块11，第二移动块11的外部固定有第二滑块12，第二移动块11的顶部固定有第二固定板13，第二固定板13的顶部固定有第二固定柱14，第二固定柱14的顶部固定有第二安装板15，以便于通过丝杠5带动第二移动块11反向移动，通过第一旋转驱动件4旋转带动丝杠5,丝杠5旋转带动第一移动块6正向移动，第一移动块6通过第一固定板8和第一固定柱9带动第一安装板10移动，且丝杠5旋转带动第二移动块11反向移动，第二移动块11通过第二固定板13和第二固定柱14带动第二安装板15移动，使得第一安装板10和第二安装板15闭合，以便于对需要检测的钢管放置在第一安装板10和第二安装板15的内部，因第一安装板10和第二安装板15的顶部活动设置有滚轮，使得在对钢管进行检测时便于移动，

支撑架3一侧的内部固定有第一伸缩件16，第一伸缩件16的输出端活动设置有第一伸缩杆17，第一伸缩杆17的另一端固定有第一固定架18，第一固定架18的顶端通过固定件安装有第二旋转驱动件19，第二旋转驱动件19的输出端活动安装有第二旋转轴20，第二旋转轴20的外部固定有第一辊轴21，以便于通过第二旋转轴20带动第一辊轴21旋转，支撑架3另一侧的内部固定有第二伸缩件22，第二伸缩件22的输出端活动设置有第二伸缩杆23，第二伸缩杆23的另一端固定有第二固定架24，第二固定架24的顶端通过固定件安装有第三旋转驱动件25，第三旋转驱动件25的输出活动设置有第三旋转轴26，第三旋转轴26的外部固定有第二辊轴27，以便于通过第三旋转轴26带动第二辊轴27旋转，以便于第一伸缩件16通过第一伸缩杆17带动第一固定架18移动，通过第一固定架18顶端的第二旋转驱动件19带动第二旋转轴20顺时针旋转,第二旋转轴20带动第一辊轴21顺时针旋转，第二伸缩件22通过第二伸缩杆23带动第二固定架24移动，通过第二固定架24顶部的第三旋转驱动件25带动第三旋转轴26逆时针旋转，第三旋转轴26带动第二辊轴27逆时针旋转，使得第一伸缩杆17和第二伸缩杆23通过第一固定架18和第二固定架24移动到工作位置，以便于第一辊轴21和第二辊轴27旋转带动需要检测的钢管移动，从而解决了需要人工手动移动被检测钢管，

支撑架3的顶部通过固定件安装有第三伸缩件28，第三伸缩件28的输出端活动设置有第三伸缩杆29，第三伸缩杆29的底端固定有X射线探测组件30，通过第三伸缩件28带动第三伸缩杆29，第三伸缩杆29带动X射线探测组件30下移，

支撑架3底部的后端固定有第三固定板31，第三固定板31的顶部固定有第三安装板32,通过第一安装板10放置钢管。

[0016] 本申请实施例在使用时：首先通过第一旋转驱动件4旋转带动丝杠5,丝杠5旋转带动第一移动块6正向移动，第一移动块6通过第一固定板8和第一固定柱9带动第一安装板10移动，且丝杠5旋转带动第二移动块11反向移动，第二移动块11通过第二固定板13和第二固定柱14带动第二安装板15移动，使得第一安装板10和第二安装板15闭合，以便于对需要检测的钢管放置在第一安装板10和第二安装板15的内部，因第一安装板10和第二安装板15的顶部活动设置有滚轮，使得在对钢管进行检测时便于移动，通过第三伸缩件28带动第三伸缩杆29，第三伸缩杆29带动X射线探测组件30下移，使得X射线探测组件30对对钢管进行检测，通过第一伸缩件16带动第一伸缩杆17,第一伸缩杆17带动第一固定架18移动，通过第一固定架18顶端的第二旋转驱动件19带动第二旋转轴20顺时针旋转,第二旋转轴20带动第一辊轴21顺时针旋转，第二伸缩件22通过第二伸缩杆23带动第二固定架24移动，通过第二固定架24顶部的第三旋转驱动件25带动第三旋转轴26逆时针旋转，第三旋转轴26带动第二辊轴27逆时针旋转，使得第一伸缩杆17和第二伸缩杆23通过第一固定架18和第二固定架24移动到工作位置，以便于第一辊轴21和第二辊轴27旋转带动需要检测的钢管移动第三安装板32，从而完成一种X射线探伤防护装置的使用工作。