1. 一种X射线机动式防护方舱，包括底板（1），其特征在于，所述底板（1）顶端的两侧皆设有第一铝质侧边板（2），所述底板（1）顶部的两端同时设有第二铝质侧边板（4），所述第二铝质侧边板（4）两侧的外壁与第一铝质侧边板（2）的内壁固定连接，所述第一铝质侧边板（2）与第二铝质侧边板（4）的顶部安装有顶板（3），所述顶板（3）底端的两侧皆设有定位座（16），所述定位座（16）内部的一侧设有卡槽（11），所述卡槽（11）的一端延伸至定位座（16）的外部，所述卡槽（11）的内部安装有卡块（12），所述卡块（12）的一端延伸至卡槽（11）的外部并设有联动杆（15），所述联动杆（15）远离卡块（12）的一端贯穿第一铝质侧边板（2）并设有拉柄（13），所述拉柄（13）与第一铝质侧边板（2）之间的联动杆（15）外壁上缠绕有弹簧（14），所述弹簧（14）的两端分别与拉柄（13）的内壁以及第一铝质侧边板（2）的外壁相连接。

2. 根据权利要求1的一种X射线机动式防护方舱，其特征在于：所述第一铝质侧边板（2）内部的中心位置处设有聚氨酯板（202），所述聚氨酯板（202）一侧的第一铝质侧边板（2）内部设有第一铅板（201），所述聚氨酯板（202）远离第一铅板（201）一侧的第一铝质侧边板（2）内部设有第二铅板（203）。

3. 根据权利要求1的一种X射线机动式防护方舱，其特征在于：所述第一铝质侧边板（2）靠近底板（1）一端的内壁上安装有第一加固座（6），所述第一加固座（6）的底端与底板（1）的顶端相触碰。

4. 根据权利要求1一种X射线机动式防护方舱，其特征在于：所述第二铝质侧边板（4）靠近底板（1）一端的内壁上安装有第二加固座（10），所述第二加固座（10）的底端与底板（1）的顶端相触碰。

5. 根据权利要求1的一种X射线机动式防护方舱，其特征在于：所述第一加固座（6）的底部安装有等间距的第二锁紧螺栓（7），所述第二锁紧螺栓（7）的底端贯穿第一加固座（6）并与底板（1）的顶部螺纹连接，所述第一加固座（6）的内壁上安装有等间距的第一锁紧螺栓（5），所述第一锁紧螺栓（5）的一端贯穿第一加固座（6）并与第一铝质侧边板（2）的内壁螺纹连接。

6. 根据权利要求1的一种X射线机动式防护方舱，其特征在于：所述第二加固座（10）的底部安装有等间距的第四锁紧螺栓（9），所述第四锁紧螺栓（9）的底端贯穿第二加固座（10）并与底板（1）的顶部螺纹连接，所述第二加固座（10）的内壁上安装有等间距的第三锁紧螺栓（8），所述第三锁紧螺栓（8）的一端贯穿第二加固座（10）并与第二铝质侧边板（4）的内壁螺纹连接。