1. 一种墙板结构，其特征在于，其包括墙板一（1）以及墙板二（13），所述墙板一（1）以及所述墙板二（13）上壁设置有沿其长度方向设置的卡块（2），所述墙板一（1）以及所述墙板二（13）下壁开设有与所述卡块（2）匹配的卡槽（3）。

2、根据权利要求1所述的一种墙板结构，其特征在于，所述墙板一（1）以及所述墙板二（13）采用UHPC材料。

3、根据权利要求1所述的一种墙板结构，其特征在于，所述墙板一（1）以及所述墙板二（13）一侧表面为波浪结构，且所述墙板一和所述墙板二的波浪形结构呈镜面对称。

4、一种分块拼装式景观围墙结构，其特征在于，所述围墙结构由若干个墙板单元通过设置在每个所述墙板单元两侧的立柱（4）拼接而成，所述立柱（4）两侧开设有用于所述墙板结构安装的安装槽（5），所述立柱（4）上开设有固定槽（6），所述固定槽与所述安装槽（5）连接；

所述墙板单元由权利要求1-3任意一项所述的墙板结构上下拼接而成。

5、根据权利要求4所述的一种分块拼装式景观围墙结构，其特征在于，所述固定槽（6）内螺旋设置有柱帽（7）。

6、根据权利要求4所述的一种分块拼装式景观围墙结构，其特征在于，所述安装槽（5）前后壁均匀设置有橡胶块（8）。

7、根据权利要求6所述的一种分块拼装式景观围墙结构，其特征在于，所述橡胶块（8）为半球型结构。

8、根据权利要求5所述的一种分块拼装式景观围墙结构，其特征在于，所述柱帽（7）上螺旋贯穿有丝杆（9），所述丝杆（9）底端设置有压紧板（10），所述丝杆（9）顶端设置有转动块（11）。

9、根据权利要求8所述的一种分块拼装式景观围墙结构，其特征在于，所述压紧板（10）下壁设置有保护垫（12）。