1. 一种骨科X射线防护隔板，其特征在于，包括防护隔板本体（1）、支撑座（2）、固定插件（3）和移动轮（5），所述防护隔板本体（1）通过固定插件（3）夹持固定于支撑座（2）的内部，所述固定插件（3）与丝杆（17）活动连接，所述丝杆（17）与支撑座（2）螺纹连接，所述支撑座（2）的底部连接有增摩垫（4），所述移动轮（5）设置于支撑座（2）两端的内部，所述移动轮（5）的顶部固定有辅助滑件（6），所述辅助滑件（6）的顶部连接有螺杆（7），所述螺杆（7）与支撑座（2）为螺纹连接。

2. 根据权利要求1的一种骨科X射线防护隔板，其特征在于：所述防护隔板本体（1）由玻璃板（101）、铅板（102）和钢板（103）组成，所述防护隔板本体（1）底部的两侧均匀连接有固定插槽（20），所述固定插槽（20）与固定插件（3）的位置对应设置。

3. 根据权利要求2的一种骨科X射线防护隔板，其特征在于：所述防护隔板本体（1）的内部连接有透明观察窗（8），所述透明窗（8）的上方设置有连接筒（9），所述连接筒（9）的内部连接有卷帘辊（10）。

4. 根据权利要求1所述的一种骨科X射线防护隔板，其特征在于：所述透明窗（8）的一侧设置有磁性吸板（13），所述磁性吸板（13）固定于防护隔板本体（1）的一侧，所述磁性吸板（13）的底部连接有放置板（14），所述磁性吸板（13）的表面磁性吸有磁性固定块（15），所述磁性固定块（15）设置有若干，所述磁性吸板（13）的底部设置有置物盒（16），所述置物盒（16）固定于防护隔板本体（1）的表面。

5. 根据权利要求1的一种骨科X射线防护隔板，其特征在于：所述卷帘辊（10）通过内部连接的转杆（18）实现与连接筒（9）内部的两端转动活动连接，所述转杆（18）两端的外部连接有扭簧（19）。

6. 根据权利要求5的一种骨科X射线防护隔板，其特征在于：所述卷帘辊（10）的底部连接有套环（11），所述透明观察窗（8）的下方设置有连接块（12）。