一种骨科X射线防护隔板

技术领域

[0001] 本实用新型涉及骨科X射线防护隔板技术领域，具体为一种骨科X射线防护隔板。

背景技术

[0002] 现有技术中，骨科手术中经常需要用到C型臂X光机，由于X射线对人体具有较大的危害性，因此，在做好对患者的防护工作的同时，操作的医护人员也需要对其自身进行保护。但是医护人员虽然穿有防护服，但是对于常年、长时间操作的医护人员来说，光靠防护服进行保护是不够的。

[0003] 而在具体操作中，操作医生又必须时刻调整机器的位置，以及及时观察患者的病情，以便作进一步的调整，这样使得操作医生需要走出C型臂X光机的后台，来到前面，需要长时间暴露中X射线的环境下，即使穿上防护服也会受到一定程度上的伤害，因此，还需要采用到专业的防护隔板来对医护人员进行保护。而现有的骨科X射线防护隔板，不具备可拆性，且设备的移动性不够便捷，制约着医护人员的日常使用，也影响防护效果。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种骨科X射线防护隔板，以解决上述背景技术中提出现有的骨科X射线防护隔板，不具备可拆性，且设备的移动性不够便捷等问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种骨科X射线防护隔板，包括防护隔板本体、支撑座、固定插件和移动轮，所述防护隔板本体通过固定插件夹持固定于支撑座的内部，所述固定插件与丝杆活动连接，所述丝杆与支撑座螺纹连接，所述支撑座的底部连接有增摩垫，所述移动轮设置于支撑座两端的内部，所述移动轮的顶部固定有辅助滑件，所述辅助滑件的顶部连接有螺杆，所述螺杆与支撑座为螺纹连接。

[0006] 优选的，所述防护隔板本体由玻璃板、铅板和钢板组成，所述防护隔板本体底部的两侧均匀连接有固定插槽，所述固定插槽与固定插件的位置对应设置。

[0007] 优选的，所述防护隔板本体的内部连接有透明观察窗，所述透明观察窗的上方设置有连接筒，所述连接筒的内部连接有卷帘辊。

[0008] 优选的，所述透明观察窗的一侧设置有磁性吸板，所述磁性吸板固定于防护隔板本体的一侧，所述磁性吸板的底部连接有放置板，所述磁性吸板的表面磁性吸有磁性固定块，所述磁性固定块设置有若干，所述磁性吸板的底部设置有置物盒，所述置物盒固定于防护隔板本体的表面。

[0009] 优选的，所述卷帘辊通过内部连接的转杆实现与连接筒内部的两端转动活动连接，所述转杆两端的外部连接有扭簧。

[0010] 优选的，所述卷帘辊的底部连接有套环，所述透明观察窗的下方设置有连接块。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

（1）该种骨科X射线防护隔板，通过在增摩垫、移动轮、辅助滑件和固定插件、丝杆等配件，支撑座放置于地面位置时，增摩垫起到增摩作用，提高防护隔板本体、支撑座放置稳定，则转动螺杆利用辅助滑件在支撑座两端内部滑动使移动轮移动至支撑座外部，将支撑座顶起，则实现板体整体进行随意移动工作，提高使用便捷性，利用转动丝杆来控制固定插件与固定插槽之间距离，固定插件插入固定插槽内后可将防护隔板本体固定于支撑座内，反之可将防护隔板本体拆取，便于拆装搬运以及更换；

（2）该种骨科X射线防护隔板，通过在玻璃板、铅板和钢板配件，由玻璃板、铅板以及钢板组成的防护隔板本体中，玻璃板与铅板贴合在一起，则铅板与钢板贴合在一起，铅板中添加有可对X射线的屏蔽防护的材质，可实现X射线照射时来对医生进行防护，有效减少X射线对医生的损害；

（3）该种骨科X射线防护隔板，通过在透明观察窗、卷帘辊、磁性吸板和磁性固定块等配件，利用转杆的作用可将卷帘辊一端下拉利用套环与连接块套接可将透明观察窗遮挡，便于使用，之后利用扭簧的作用使卷帘辊自动回卷，磁性吸板与磁性固定块相吸可将需要记录的纸张固定于磁性吸板表面，置物盒则用于收纳磁性固定块，避免出现遗漏问题。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型骨科X射线防护隔板的正视结构示意图；

图2为本实用新型支撑座与丝杆连接正视结构示意图；

图3为本实用新型图1中A处放大结构示意图；

图4为本实用新型防护隔板本体与支撑座以及固定插件连接侧视局部结构示意图。

[0013] 图中：1、防护隔板本体；101、玻璃板；102、铅板；103、钢板；2、支撑座；3、固定插件；4、增摩垫；5、移动轮；6、辅助滑件；7、螺杆；8、透明观察窗；9、连接筒；10、卷帘辊；11、套环；12、连接块；13、磁性吸板；14、放置板；15、磁性固定块；16、置物盒；17、丝杆；18、转杆；19、扭簧；20、固定插槽。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0015] 请参阅说明书附图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种骨科X射线防护隔板，包括防护隔板本体1、支撑座2、固定插件3和移动轮5，防护隔板本体1通过固定插件3夹持固定于支撑座2的内部，固定插件3与丝杆17活动连接，丝杆17与支撑座2螺纹连接，固定插件3与固定插槽20插接可将防护隔板本体1固定于支撑座2内；

支撑座2的底部连接有增摩垫4，移动轮5设置于支撑座2两端的内部，移动轮5的顶部固定有辅助滑件6，辅助滑件6的顶部连接有螺杆7，螺杆7与支撑座2为螺纹连接，辅助滑件6沿着支撑座2两端的内部滑动可辅助移动轮5稳定活动。

[0016] 防护隔板本体1由玻璃板101、铅板102和钢板103组成，防护隔板本体1底部的两侧均匀连接有固定插槽20，固定插槽20与固定插件3的位置对应设置。

[0017] 防护隔板本体1的内部连接有透明观察窗8，透明观察窗8的上方设置有连接筒9，连接筒9的内部连接有卷帘辊10，卷帘辊10卷至收纳在连接筒9的内部。

[0018] 透明观察窗8的一侧设置有磁性吸板13，磁性吸板13固定于防护隔板本体1的一侧，磁性吸板13的底部连接有放置板14，放置板14可放置物品；

磁性吸板13的表面磁性吸有磁性固定块15，磁性固定块15设置有若干，磁性吸板13的底部设置有置物盒16，置物盒16固定于防护隔板本体1的表面，置物盒16用于收纳磁性固定块15。

[0019] 卷帘辊10通过内部连接的转杆18实现与连接筒9内部的两端转动活动连接，转杆18两端的外部连接有扭簧19，扭簧19助于卷帘辊10回卷收纳至连接筒9的内部。

[0020] 卷帘辊10的底部连接有套环11，透明观察窗8的下方设置有连接块12。

[0021] 本申请实施例在使用时：支撑座2放置于地面位置时，增摩垫4起到增摩作用，提高防护隔板本体1、支撑座2放置稳定，则转动螺杆7利用辅助滑件6在支撑座2两端内部滑动使移动轮5移动至支撑座2外部，将支撑座2顶起，则实现板体整体进行随意移动工作，利用转动丝杆17来控制固定插件3与固定插槽20之间距离，固定插件3插入固定插槽20内后可将防护隔板本体1固定于支撑座2内，反之可将防护隔板本体1拆取，便于拆装搬运以及更换，利用转杆18的作用可将卷帘辊10一端下拉利用套环11与连接块12套接可将透明观察窗8遮挡，便于使用，之后利用扭簧19的作用使卷帘辊10自动回卷，磁性吸板13与磁性固定块15相吸可将需要记录的纸张固定于磁性吸板13表面，置物盒16则用于收纳磁性固定块15。