1. 一种可调节式射线防护屏风，包括屏风板（6），其特征在于：还包括主屏风体（1）、限位槽（2）和滑动屏风框（8），所述主屏风体（1）内部的顶部和底部开设有限位槽（2），所述主屏风体（1）内部的左侧和右侧滑动设置所有述滑动屏风框（8），所述滑动屏风框（8）内部的一侧固定有限位轨（4），所述限位轨（4）上通过轴活动设置有导向轮（3），所述导向轮（3）和限位轨（4）滑动设置到限位槽（2）中，所述滑动屏风框（8）内部一侧的顶部和底部开设有所述滑槽（5），所述滑槽（5）之间滑动设置有屏风板（6）。

2. 根据权利要求1的一种可调节式射线防护屏风，其特征在于：所述滑动屏风框（8）顶部开设有导向槽（11），所述导向槽（11）中设置有通孔（12），所述通孔（12）在导向槽（11）中设置有多个。

3. 根据权利要求1的一种可调节式射线防护屏风，其特征在于：所述滑动屏风框（8）底部的一侧通过轴活动设置有滑动轮（9），所述主屏风体（1）底部的背部固定有支撑板（10）。

4. 根据权利要求1的一种可调节式射线防护屏风，其特征在于：所述滑动屏风框（8）外部的一侧设置有套筒（7），所述套筒（7）在滑动屏风框（8）上设置有两个。

5. 根据权利要求1的一种可调节式射线防护屏风，其特征在于：所述主屏风体（1）顶部的两侧固定有限位件（13），所述限位件（13）的内部滑动设置有插杆（16），所述插杆（16）的外部盘绕有复位弹簧（15）。

6. 根据权利要求1所述的一种可调节式射线防护屏风，其特征在于：所述复位弹簧（15）的底部连接有限位块（17），所述限位块（17）与插杆（16）相互固定，所述插杆（16）的底部穿过限位件（13）并插入到通孔（12）中，所述插杆（16）的顶部穿过限位件（13）并连接有拉手（14）。