一种可调节式射线防护屏风

技术领域

[0001] 本实用新型涉及防护屏风技术领域，具体为一种可调节式射线防护屏风。

背景技术

[0002] 目前很多疾病都需要通过射线来检测或治疗，这样不可避免的增加了医护人员接触辐射源的风险，由于射线辐射对医护人员的身体损害较大，因此，为了降低射线辐射给医护人员的损伤，需要使用辐射防护屏风来屏蔽各种射线装置或辐射源发出的射线，以保护医生的身体健康。或者在患者使用辐射治疗后，常使用辐射防护屏风来屏蔽药后病人之间的交叉辐射或药后病人对医务人员的辐射，但是，现有的射线防护屏风虽然具有收缩功能，但是内部没有导向结构，长时间使用会导致屏风磨损，出现卡死现象，导致屏风无法收缩，影响正常使用。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种射线防护屏风以解决上述背景技术中提出的技术问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种可调节式射线防护屏风，包括主屏风体、限位槽、屏风板和滑动屏风框，所述主屏风体内部的顶部和底部开设有限位槽，所述主屏风体内部的左侧和右侧滑动设置有滑动屏风框，所述滑动屏风框内部的一侧固定有限位轨，所述限位轨上通过轴活动设置有导向轮，所述导向轮和限位轨滑动设置到限位槽中，所述滑动屏风框内部一侧的顶部和底部开设有滑槽，所述滑槽之间滑动设置有屏风板。

[0005] 优选的，所述滑动屏风框顶部开设有导向槽，所述导向槽中设置有通孔，所述通孔在导向槽中设置有多个，导向槽方便滑动屏风框进行滑动。

[0006] 优选的，所述滑动屏风框底部的一侧通过轴活动设置有滑动轮，所述主屏风体底部的背部固定有支撑板，滑动轮进行滑动屏风框进行滑动。

[0007] 优选的，所述滑动屏风框外部的一侧设置有套筒，所述套筒在滑动屏风框上设置有两个。

[0008] 优选的，所述主屏风体顶部的两侧固定有限位件，所述限位件的内部滑动设置有插杆，所述插杆的外部盘绕有复位弹簧，复位弹簧使插杆进行移动。

[0009] 优选的，所述复位弹簧的底部连接有限位块，所述限位块与插杆相互固定，所述插杆的底部穿过限位件并插入到通孔中，所述插杆的顶部穿过限位件并连接有拉手。

[0010] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该可调节式射线防护屏风结构合理，具有以下优点：

（1）通过设置有主屏风体、限位槽、导向轮、限位轨和滑动屏风框实现了可以减少屏风磨损，从而防止屏风卡死，因此，使用时，通过设置有限位槽、导向轮和限位轨，导向轮通过轴安装到限位轨的内部，导向轮和限位轨可以在限位槽中进行滑动，且滑动屏风框上还设置有导向槽，导向槽与主屏风体中的导轨进行滑动连接，从而减少主屏风体和滑动屏风框之间的磨损，防止主屏风体和滑动屏风框发生卡死现象。

[0011] （2）通过设置有通孔、限位件、拉手、复位弹簧、插杆和限位块可以对滑动屏风框进行限位，从而防止滑动屏风框展开后发生移动，因此，使用时，然后通过拉动拉手，拉手使插杆进行移动，插杆与复位弹簧分开，然后将滑动屏风框从主屏风体中抽出后，使滑动屏风框移动到合适的位置，松开拉手，拉手就会使插杆进行移动，插杆就会重新插入到复位弹簧中，从而对滑动屏风框进行限位，进而防止主屏风体和滑动屏风框在展开时发生移动。

[0012] （3）通过设置有主屏风体、屏风板和套筒使屏风的功能性更强，因此，通过设置有套筒，工作人员可以将多个屏风进行拼接，通过套筒相互对接，然后通过销进行固定，可以加长屏风的长度，且屏风板可以从滑动屏风框中的滑槽滑出，可以对屏风板进行更换。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型一种可调节式射线防护屏风的正视剖面结构示意图；

图2为本实用新型一种可调节式射线防护屏风的俯视结构示意图；

图3为本实用新型的图1中A处放大结构示意图；

图4为本实用新型的局部侧视结构示意图。

[0014] 图中：1、主屏风体；2、限位槽；3、导向轮；4、限位轨；5、滑槽；6、屏风板；7、套筒；8、滑动屏风框；9、滑动轮；10、支撑板；11、导向槽；12、通孔；13、限位件；14、拉手；15、复位弹簧；16、插杆；17、限位块。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 请参阅说明书附图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种可调节式射线防护屏风，包括主屏风体1、限位槽2、屏风板6和滑动屏风框8，主屏风体1内部的顶部和底部开设有限位槽2，主屏风体1的左侧和右侧滑动设置有滑动屏风框8，滑动屏风框8内部的一侧固定有限位轨4，滑动屏风框8可以在主屏风体1中进行滑动，限位轨4上通过轴活动设置有导向轮3，导向轮3对滑动屏风框8进行导向，导向轮3和限位轨4滑动设置到限位槽2中，滑动屏风框8内部一侧的顶部和底部开设有滑槽5，滑槽5之间滑动设置有屏风板6，屏风板6可以用铅制成，滑动屏风框8顶部开设有导向槽11，导向槽11进行导向的作用，导向槽11中设置有通孔12，通孔12在导向槽11中设置有多个；

通过设置有限位槽2、导向轮3和限位轨4，导向轮3通过轴安装到限位轨4的内部，导向轮3和限位轨4可以在限位槽2中进行滑动，且滑动屏风框8上还设置有导向槽11，导向槽11与主屏风体1中的导轨进行滑动连接，从而减少主屏风体1和滑动屏风框8之间的磨损，防止主屏风体1和滑动屏风框8发生卡死现象；

滑动屏风框8底部的一侧通过轴活动设置有滑动轮9，滑动轮9可以方便滑动屏风框8进行移动，主屏风体1底部的背部固定有支撑板10，滑动屏风框8外部的一侧设置有套筒7，套筒7在滑动屏风框8上设置有两个；

主屏风体1顶部的两侧固定有限位件13，限位件13的内部滑动设置有插杆16，插杆16的外部盘绕有复位弹簧15，复位弹簧15的底部连接有限位块17，限位块17与插杆16相互固定，插杆16的底部穿过限位件13并插入到通孔12中，插杆16的顶部穿过限位件13并连接有拉手14；

通过设置有套筒7，工作人员可以将多个屏风进行拼接，通过套筒7相互对接，然后通过销进行固定，可以加长屏风的长度，且屏风板6可以从滑动屏风框8中的滑槽5滑出，可以对屏风板6进行更换；

通过拉动拉手14，拉手14使插杆16进行移动，插杆16与复位弹簧15分开，然后将滑动屏风框8从主屏风体1中抽出后，使滑动屏风框8移动到合适的位置，松开拉手14，拉手14就会使插杆16进行移动，插杆16就会重新插入到复位弹簧15中，从而对滑动屏风框8进行限位，进而防止主屏风体1和滑动屏风框8在展开时发生移动；

本申请实施例在使用时，通过将装置放到合适的位置，然后通过将滑动屏风框8从主屏风体1中拉出，然后通过设置有限位槽2、导向轮3和限位轨4，导向轮3通过轴安装到限位轨4的内部，导向轮3和限位轨4可以在限位槽2中进行滑动，且滑动屏风框8上还设置有导向槽11，导向槽11与主屏风体1中的导轨进行滑动连接，从而减少主屏风体1和滑动屏风框8之间的磨损，防止主屏风体1和滑动屏风框8发生卡死现象，然后通过拉动拉手14，拉手14使插杆16进行移动，插杆16与复位弹簧15分开，然后将滑动屏风框8从主屏风体1中抽出后，使滑动屏风框8移动到合适的位置，松开拉手14，拉手14就会使插杆16进行移动，插杆16就会重新插入到复位弹簧15中，从而对滑动屏风框8进行限位，进而防止主屏风体1和滑动屏风框8在展开时发生移动，工作人员可以将多个屏风进行拼接，通过套筒7相互对接，然后通过销进行固定，可以加长屏风的长度，且屏风板6可以从滑动屏风框8中的滑槽5滑出，可以对屏风板6进行更换。