一种医用X射线床头防护帘

技术领域

[0001] 本实用新型涉及射线防护技术领域，具体为一种医用X射线床头防护帘。

背景技术

[0002] X射线是一种频率极高，波长极短、能量很大的电磁波，具有穿透性，但人体组织间有密度和厚度的差异，当X射线透过人体不同组织时，被吸收的程度不同，经过显像处理后即可得到不同的影像，因此X射线可以对各脏器进行检查，包括气管、支气管以及肺部的炎症、肿瘤的检查，还可以应用于心脏的检查，对风心病、先心病以及大血管畸形进行筛查。

[0003] 当病人在病床上做X射线检查时，为了防止医护人员被放射的X射线直接伤害，通常需要在床头使用防护帘进行遮挡，但是目前在使用防护帘时，常存在防护帘不便于和床架进行拆装的问题，在不使用时也不便于快速拆卸，占用空间较多，不便收纳等问题，有待改进。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种医用X射线床头防护帘，以解决上述背景技术中提出的不便于拆装收纳等技术问题。

[0005]     为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种医用X射线床头防护帘，包括安装块、固定机构、防护帘主体和滚筒，所述防护帘主体的一侧设置有第一支架，且所述防护帘主体的另一侧设置有第二支架，所述防护帘主体的顶部固定有固定杆，且所述防护帘主体上开设有观察窗，所述第一支架和第二支架之间的顶部设置有滚筒，所述第一支架和第二支架底端均固定有固定机构，且所述固定机构靠近防护帘主体的一侧均匀开设有预留槽，所述预留槽的内部均穿过有活动杆，且所述活动杆靠近防护帘主体的一端均固定有安装块。

[0006] 优选的，所述防护帘主体内部的中央位置处设置有基布层，且所述基布层的两侧分别设置有第一防护层和第二防护层，所述第一防护层和第二防护层均采用铅皮材料制成，提高防护效果。

[0007] 优选的，所述滚筒的两端均缠绕有吊绳，且所述吊绳的底端均通过固定环与固定杆套接，便于将防护帘主体进行拆卸。

[0008] 优选的，所述第二支架的顶端固定有旋转驱动机构，且所述旋转驱动机构的输出端与滚筒连接，自动将防护帘主体进行升降，调节遮挡位置，非接触的调节方式，不容易引发交叉感染。

[0009] 优选的，所述预留槽的内部均匀通过复位弹簧设置有压板，且所述压板靠近活动杆的一端均与活动杆固定连接，所述活动杆远离安装块的一端均固定有操作杆，方便该防护帘主体与床架的安装和拆卸，不使用时可以卸除，减少空间占用。

[0010] 优选的，所述固定环内部靠近固定杆的两侧均设置有防滑垫，且所述防滑垫均采用橡胶材质，提高固定环与固定杆套接时的稳定性。

[0011] 优选的，所述基布层的内部交织有经纱和纬纱，且所述纬纱由2股纱线加捻而成，利于提高防护帘主体的结构强度和抗拉性能，反复收卷后也不易变形损坏。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

（1）该医用X射线床头防护帘通过安装有防护帘主体、第一支架、第二支架、固定机构、预留槽、活动杆、压板、操作杆以及安装块，通过操作杆向一侧拉动活动杆，使得压板挤压复位弹簧，带动安装块移动，将第一支架和第二支架分别置于床架两侧，安装块与床架两侧的安装槽对应，之后松开操作杆，安装块在复位弹簧的作用下卡入安装槽内，方便该防护帘主体与床架的安装和拆卸，不使用时可以卸除，减少空间占用。

[0013] （2）该医用X射线床头防护帘通过安装有旋转驱动机构、滚筒、吊绳、固定环以及固定杆，旋转驱动机构可带动滚筒转动，进而自动将防护帘主体进行升降，调节遮挡位置，非接触的调节方式，不容易引发交叉感染，此外，通过向一侧滑动固定环，可将固定环从固定杆一端拆除，进而拆卸防护帘主体，利于后续的消毒和清洁。

[0014] （3）该医用X射线床头防护帘通过在防护帘主体内部设置有基布层，基布层由经纱和纬纱相互交织而成，利于提高防护帘主体的结构强度和抗拉性能，反复收卷后也不易变形，基布层的两侧分别设置有第一防护层和第二防护层，第一防护层和第二防护层均采用铅皮材料制成，防护效果更佳。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型医用X射线床头防护帘的正视剖面结构示意图；

图2为本实用新型的固定机构放大剖面结构示意图；

图3为本实用新型的固定环侧视结构示意图；

图4为本实用新型的防护帘主体剖面结构示意图。

[0016] 图中：1、安装块；2、固定机构；3、第一支架；4、防护帘主体；5、吊绳；6、观察窗；7、滚筒；8、固定杆；9、旋转驱动机构；10、第二支架；11、压板；12、复位弹簧；13、操作杆；14、活动杆；15、预留槽；16、防滑垫；17、固定环；18、第一防护层；19、基布层；20、纬纱；21、经纱；22、第二防护层。

具体实施方式

[0017] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0018] 请参阅说明书附图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种医用X射线床头防护帘，包括安装块1、固定机构2、防护帘主体4和滚筒7，防护帘主体4的一侧设置有第一支架3，且防护帘主体4的另一侧设置有第二支架10，第一支架3和第二支架10底端均固定有固定机构2；

固定机构2靠近防护帘主体4的一侧均匀开设有预留槽15，预留槽15的内部均穿过有活动杆14，且活动杆14靠近防护帘主体4的一端均固定有安装块1；

将第一支架3和第二支架10分别置于床头处床架两侧，通过操作杆13向一侧拉动活动杆14，使得压板11挤压复位弹簧12，带动安装块1移动；

安装块1与床架两侧的安装槽对应之后，松开操作杆13，安装块1在复位弹簧12的作用下卡入安装槽内；

方便该防护帘主体4与床架的安装和拆卸，不使用时可以卸除，减少空间占用；

防护帘主体4的顶部固定有固定杆8，且防护帘主体4上开设有观察窗6，第一支架3和第二支架10之间的顶部设置有滚筒7；

滚筒7的两端均缠绕有吊绳5，且吊绳5的底端均通过固定环17与固定杆8套接；

第二支架10的顶端固定有旋转驱动机构9，且旋转驱动机构9的输出端与滚筒7连接；

通过旋转驱动机构9带动滚筒7转动，进而自动将防护帘主体4进行升降，调节X射线的遮挡位置，非接触的调节方式，不容易引发交叉感染；

固定环17内部靠近固定杆8的两侧均设置有防滑垫16，且防滑垫16均采用橡胶材质，通过向一侧滑动固定环17，可将固定环17从固定杆8一端拆除，进而拆卸防护帘主体4，利于后续的消毒和清洁；

防护帘主体4内部的中央位置处设置有基布层19，基布层19的内部交织有经纱21和纬纱20，且纬纱20由2股纱线加捻而成；

利于提高防护帘主体4的结构强度和抗拉性能，反复收卷后也不易变形，基布层19的两侧分别设置有第一防护层18和第二防护层22，第一防护层18和第二防护层22均采用铅皮材料制成，防护效果更佳；

旋转驱动机构9的具体型号规格需根据该装置的规格参数等选型计算确定，其选型计算方法为现有技术，故不再详细赘述。

[0019]     工作原理：本申请实施例在使用时，将第一支架3和第二支架10分别置于床头处床架两侧，通过操作杆13向一侧拉动活动杆14，使得压板11挤压复位弹簧12，带动安装块1移动，安装块1与床架两侧的安装槽对应之后，松开操作杆13，安装块1在复位弹簧12的作用下卡入安装槽内，方便该防护帘主体4与床架的安装和拆卸，不使用时可以卸除，减少空间占用，通过旋转驱动机构9带动滚筒7转动，进而自动将防护帘主体4进行升降，调节遮挡位置，非接触的调节方式，不容易引发交叉感染，此外，通过向一侧滑动固定环17，可将固定环17从固定杆8一端拆除，进而拆卸防护帘主体4，利于后续的消毒和清洁，防护帘主体4包括第一防护层18、基布层19和第二防护层22，基布层19由经纱21和纬纱20相互交织而成，利于提高防护帘主体4的结构强度和抗拉性能，反复收卷后也不易变形，第一防护层18和第二防护层22均采用铅皮材料制成，防护效果更佳。