1. 一种医用X射线床头防护帘，其特征在于，包括安装块（1）、固定机构（2）、防护帘主体（4）和滚筒（7），所述防护帘主体（4）的一侧设置有第一支架（3），且所述防护帘主体（4）的另一侧设置有第二支架（10），所述防护帘主体（4）的顶部固定有固定杆（8），且所述所述防护帘主体（4）上开设有观察窗（6），所述第一支架（3）和第二支架（10）之间的顶部设置有滚筒（7），所述第一支架（3）和第二支架（10）底端均固定有固定机构（2），且所述固定机构（2）靠近防护帘主体（4）的一侧均匀开设有预留槽（15），所述预留槽（15）的内部均穿过有活动杆（14），且所述活动杆（14）靠近防护帘主体（4）的一端均固定有安装块（1）。

2. 根据权利要求1的一种医用X射线床头防护帘，其特征在于：所述防护帘主体（4）内部的中央位置处设置有基布层（19），且所述基布层（19）的两侧分别设置有第一防护层（18）和第二防护层（22），所述第一防护层（18）和第二防护层（22）均采用铅皮材料制成。

3. 根据权利要求1的一种医用X射线床头防护帘，其特征在于：所述滚筒（7）的两端均缠绕有吊绳（5），且所述吊绳（5）的底端均通过固定环（17）与固定杆（8）套接。

4. 根据权利要求1的一种医用X射线床头防护帘，其特征在于：所述第二支架（10）的顶端固定有旋转驱动机构（9），且所述旋转驱动机构（9）的输出端与滚筒（7）连接。

5. 根据权利要求1的一种医用X射线床头防护帘，其特征在于：所述预留槽（15）的内部均匀通过复位弹簧（12）设置有压板（11），且所述压板（11）靠近活动杆（14）的一端均与活动杆（14）固定连接，所述活动杆（14）远离安装块（1）的一端均固定有操作杆（13）。

6. 根据权利要求1的一种医用X射线床头防护帘，其特征在于：所述固定环（17）内部靠近固定杆（8）的两侧均设置有防滑垫（16），且所述防滑垫（16）均优选采用橡胶材质。

7. 根据权利要求2的一种医用X射线床头防护帘，其特征在于：所述基布层（19）的内部交织有经纱（21）和纬纱（20），且所述纬纱（20）由2股纱线加捻而成。