1. 一种医用X射线辐射屏蔽防护装饰一体板，其特征在于，包括辐射屏蔽防护板主体（1）、第一透明装饰插槽（3）、透明观察窗（6）和第二透明装饰插槽（7），所述辐射屏蔽防护板主体（1）上均匀活动连接有辐射屏蔽防护板单体（2），相邻的所述辐射屏蔽防护板单体（2）之间均匀设置有阻尼转轴（5），所述第一透明装饰插槽（3）固定于辐射屏蔽防护板单体（2）的一侧，所述第二透明装饰插槽（7）固定于辐射屏蔽防护板单体（2）的另一侧，所述透明观察窗（6）镶嵌于辐射屏蔽防护板单体（2）的顶部，所述辐射屏蔽防护板单体（2）侧壁的外部设置有铝合金外层（10），所述辐射屏蔽防护板（2）侧壁的内部设置有纯铅板防护基层（12），所述纯铅板防护基层（12）一侧的辐射屏蔽防护板单体（2）上设置有第一金属纤维防辐射层（11），所述纯铅板防护基层（12）另一侧的辐射屏蔽防护板单体（2）上设置有第二金属纤维防辐射层（13），所述辐射屏蔽防护板（2）底部固定有承托底座（9），且所述承托底座（9）底部的两端皆安装有条形橡胶防滑支脚（4），所述辐射屏蔽防护板主体（2）底部的一侧安装有脚轮（8）。

2. 根据权利要求1的一种医用X射线辐射屏蔽防护装饰一体板，其特征在于：所述辐射屏蔽防护板单体（2）设置有4个，相邻的所述辐射屏蔽防护板单体（2）之间呈翻转结构。

3. 根据权利要求1的一种医用X射线辐射屏蔽防护装饰一体板，其特征在于：所述第一透明装饰插槽（3）和第二透明装饰插槽（7）的内部皆插接有装饰海报。

4. 根据权利要求1所述的一种医用X射线辐射屏蔽防护装饰一体板，其特征在于：所述第一透明装饰插槽（3）、第二透明装饰插槽（7）和透明观察窗（6）的材质优选为有机铅玻璃。

5. 根据权利要求1的一种医用X射线辐射屏蔽防护装饰一体板，其特征在于：所述条形橡胶防滑支脚（4）底部两侧的中间位置处皆固定有装配卡柱（14），所述承托底座（9）的底部均匀设置有与装配卡柱（14）相匹配的装配卡槽。

6. 根据权利要求1的一种医用X射线辐射屏蔽防护装饰一体板，其特征在于：所述承托底座（9）和辐射屏蔽防护板单体（2）焊接连接，所述承托底座（9）的材质优选为不锈钢。