一种医用X射线辐射屏蔽防护装饰一体板

技术领域

[0001] 本实用新型涉及屏蔽防护板技术领域，具体为一种医用X射线辐射屏蔽防护装饰一体板。

背景技术

[0002] 医用X射线在对人类疾病的预防、诊治及康复中起到非常重要的作用，但是，医用X射线产生的辐射也会对人体造成损害，基于此，市面上就出现了医用X射线辐射屏蔽防护板，但是，该类设备往往为单一的铅板防护结构，这导致装置的灵活性差、不易实现折叠变形和移动，并且现有的该类设备也未设置装饰结构，这导致装置的美观度差、适用性低下，为此，我们提出了一种医用X射线辐射屏蔽防护装饰一体板，来更好地满足市场需求。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种医用X射线辐射屏蔽防护装饰一体板，以解决上述背景技术中提出的灵活性差、不易实现折叠变形和移动、不带有装饰功能的问题。

[0004]     为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种医用X射线辐射屏蔽防护装饰一体板，包括辐射屏蔽防护板主体、第一透明装饰插槽、透明观察窗和第二透明装饰插槽，所述辐射屏蔽防护板主体上均匀活动连接有辐射屏蔽防护板单体，相邻的所述辐射屏蔽防护板单体之间均匀设置有阻尼转轴，所述第一透明装饰插槽固定于辐射屏蔽防护板单体的一侧，所述第二透明装饰插槽固定于辐射屏蔽防护板单体的另一侧，所述透明观察窗镶嵌于辐射屏蔽防护板单体的顶部，所述辐射屏蔽防护板单体侧壁的外部设置有铝合金外层，所述辐射屏蔽防护板单体侧壁的内部设置有纯铅板防护基层，所述纯铅板防护基层一侧的辐射屏蔽防护板单体上设置有第一金属纤维防辐射层，所述纯铅板防护基层另一侧的辐射屏蔽防护板单体上设置有第二金属纤维防辐射层，所述辐射屏蔽防护板单体底部固定有承托底座，且所述承托底座底部的两端皆安装有条形橡胶防滑支脚，所述辐射屏蔽防护板单体底部的一侧安装有脚轮。

[0005] 优选的，所述辐射屏蔽防护板单体设置有4个，相邻的所述辐射屏蔽防护板单体之间呈翻转结构，使其提升了装置的灵活性。

[0006] 优选的，所述第一透明装饰插槽和第二透明装饰插槽的内部皆插接有装饰海报，使得装置实现了较好的装饰功能，增强了实用性。

[0007] 优选的，所述第一透明装饰插槽、第二透明装饰插槽和透明观察窗的材质为有机铅玻璃，使得装置整体实现了全面的屏蔽防护效果。

[0008] 优选的，所述条形橡胶防滑支脚底部两侧的中间位置处皆固定有装配卡柱，所述承托底座的底部均匀设置有与装配卡柱相匹配的装配卡槽，使其可以将条形橡胶防滑支脚进行拆装更换。

[0009] 优选的，所述承托底座和辐射屏蔽防护板单体焊接连接，所述承托底座的材质为不锈钢，使其提升了装置放置时的稳定性。

[0010] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

（1）、该医用X射线辐射屏蔽防护装饰一体板通过安装有辐射屏蔽防护板单体和第二透明装饰插槽等，使得装置优化了自身的结构，一方面通过在辐射屏蔽防护板单体的两侧分别设置有第一透明装饰插槽和第二透明装饰插槽，使用者可以依据装饰需求，在第一透明装饰插槽和第二透明装饰插槽的内部插接适宜的装饰海报，从而使得装置实现了较好的装饰功能，另一方面通过在辐射屏蔽防护板单体上镶嵌有透明观察窗，便于使用者实现观察功能，增强了实用性；

（2）、该医用X射线辐射屏蔽防护装饰一体板通过安装有第二透明装饰插槽和透明观察窗等，使得装置优化了自身的性能，一方面通过将辐射屏蔽防护板单体设置为第一金属纤维防辐射层、纯铅板防护基层和第二金属纤维防辐射层构成的三级防辐射结构，提升了装置的防护性能，另一方面通过将第一透明装饰插槽、第二透明装饰插槽和透明观察窗的材质皆设置为有机铅玻璃，以及在辐射屏蔽防护板单体之间设置有延伸出外壳且相连接的第一金属纤维防辐射层和第二金属纤维防辐射层，使得装置整体实现了全面的屏蔽防护效果；

（3）、该医用X射线辐射屏蔽防护装饰一体板通过安装有辐射屏蔽防护板单体和脚轮等，使得装置实际操作时，一方面通过将辐射屏蔽防护板主体设置为四个通过阻尼转轴活动连接的辐射屏蔽防护板单体构成的可翻转折叠结构，提升了装置的灵活性，便于改变装置的防护外观、便于折叠收纳，另一方面既通过在辐射屏蔽防护板单体的底部固定有两侧凸出辐射屏蔽防护板单体外壳的承托底座，且在承托底座的底部安装有可拆装的条形橡胶防滑支脚，提升了装置放置时的稳定性，又利用辐射屏蔽防护板单体底部的脚轮，便于使用者通过将装置倾斜使得脚轮着地，便于装置移动改变安置位置，从而提升了装置操作的便利性。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型医用X射线辐射屏蔽防护装饰一体板正视结构示意图；

图2为本实用新型辐射屏蔽防护板单体后视局部剖面结构示意图；

图3为本实用新型辐射屏蔽防护板单体侧壁剖面结构示意图；

图4为本实用新型条形橡胶防滑支脚后视结构示意图。

[0012] 图中：1、辐射屏蔽防护板主体；2、辐射屏蔽防护板单体；3、第一透明装饰插槽；4、条形橡胶防滑支脚；5、阻尼转轴；6、透明观察窗；7、第二透明装饰插槽；8、脚轮；9、承托底座；10、铝合金外层；11、第一金属纤维防辐射层；12、纯铅板防护基层；13、第二金属纤维防辐射层；14、装配卡柱。

具体实施方式

[0013] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0014]      请参阅说明书附图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种医用X射线辐射屏蔽防护装饰一体板，包括辐射屏蔽防护板主体1、第一透明装饰插槽3、透明观察窗6和第二透明装饰插槽7，辐射屏蔽防护板主体1上均匀活动连接有辐射屏蔽防护板单体2，相邻的辐射屏蔽防护板单体2之间均匀设置有阻尼转轴5；

第一透明装饰插槽3固定于辐射屏蔽防护板单体2的一侧，第二透明装饰插槽7固定于辐射屏蔽防护板单体2的另一侧；

透明观察窗6镶嵌于辐射屏蔽防护板单体2的顶部，辐射屏蔽防护板单体2侧壁的外部设置有铝合金外层10；

辐射屏蔽防护板单体2侧壁的内部设置有纯铅板防护基层12，纯铅板防护基层12一侧的辐射屏蔽防护板单体2上设置有第一金属纤维防辐射层11，纯铅板防护基层12另一侧的辐射屏蔽防护板单体2上设置有第二金属纤维防辐射层13；

辐射屏蔽防护板单体2底部固定有承托底座9，且承托底座9底部的两端皆安装有条形橡胶防滑支脚4，辐射屏蔽防护板单体2底部的一侧安装有脚轮8；

辐射屏蔽防护板单体2设置有4个，相邻的辐射屏蔽防护板单体2之间呈翻转结构；

使用时，通过将辐射屏蔽防护板主体1设置为四个活动连接的辐射屏蔽防护板单体2构成的可翻转折叠结构，提升了装置的灵活性，便于改变装置的防护外观、便于折叠收纳；

第一透明装饰插槽3和第二透明装饰插槽7的内部皆插接有装饰海报；

使用时，通过在辐射屏蔽防护板单体2的两侧分别设置有第一透明装饰插槽3和第二透明装饰插槽7，使用者可以依据装饰需求，在第一透明装饰插槽3和第二透明装饰插槽7的内部插接适宜的装饰海报，从而使得装置实现了较好的装饰功能，增强了实用性；

第一透明装饰插槽3、第二透明装饰插槽7和透明观察窗6的材质为有机铅玻璃；

使用时，通过在辐射屏蔽防护板单体2上镶嵌有透明观察窗6，便于使用者实现观察功能，且将第一透明装饰插槽3、第二透明装饰插槽7和透明观察窗6的材质皆设置为有机铅玻璃，以及在辐射屏蔽防护板单体2之间设置有延伸出外壳且相连接的第一金属纤维防辐射层11和第二金属纤维防辐射层13，使得装置整体实现了全面的屏蔽防护效果；

条形橡胶防滑支脚4底部两侧的中间位置处皆固定有装配卡柱14，承托底座9的底部均匀设置有与装配卡柱14相匹配的装配卡槽；

使用时，使用者可以利用装配卡柱14和装配卡槽构成的卡合连接作用，将条形橡胶防滑支脚4进行拆装更换；

承托底座9和辐射屏蔽防护板单体2焊接连接，承托底座9的材质为不锈钢；

使用时，通过在辐射屏蔽防护板单体2的底部固定有两侧凸出辐射屏蔽防护板单体2外壳的承托底座9，提升了装置放置时的稳定性。

[0015]     本申请实施例在使用时：一方面通过将辐射屏蔽防护板主体1设置为四个通过阻尼转轴5活动连接的辐射屏蔽防护板单体2构成的可翻转折叠结构，提升了装置的灵活性，便于改变装置的防护外观、便于折叠收纳，另一方面既通过在辐射屏蔽防护板单体2的底部固定有两侧凸出辐射屏蔽防护板单体2外壳的承托底座9，且在承托底座9的底部安装有可拆装的条形橡胶防滑支脚4，提升了装置放置时的稳定性，又利用辐射屏蔽防护板单体2底部的脚轮8，便于使用者通过将装置倾斜使得脚轮8着地，便于装置移动改变安置位置，从而提升了装置操作的便利性，同时，一方面通过在辐射屏蔽防护板单体2的两侧分别设置有第一透明装饰插槽3和第二透明装饰插槽7，使用者可以依据装饰需求，在第一透明装饰插槽3和第二透明装饰插槽7的内部插接适宜的装饰海报，从而使得装置实现了较好的装饰功能，增强了实用性，另一方面通过在辐射屏蔽防护板单体2上镶嵌有透明观察窗6，便于使用者实现观察功能，此外，一方面通过将辐射屏蔽防护板单体2设置为第一金属纤维防辐射层11、纯铅板防护基层12和第二金属纤维防辐射层13构成的三级防辐射结构，提升了装置的防护性能，另一方面通过将第一透明装饰插槽3、第二透明装饰插槽7和透明观察窗6的材质皆设置为有机铅玻璃，以及在辐射屏蔽防护板单体2之间设置有延伸出外壳且相连接的第一金属纤维防辐射层11和第二金属纤维防辐射层13，使得装置整体实现了全面的屏蔽防护效果。