1. 一种临床护理用集尿袋，包括集尿袋（1）和腰带（2），其特征在于：所述集尿袋（1）的顶部通过开设开口固定连接有导尿管（3），所述集尿袋（1）的底部通过开设开口固定连接有排尿管（4），所述腰带（2）的表面固定连接有与导尿管（3）相配合使用的限位筒（5），所述导尿管（3）的一端贯穿限位筒（5）并延至限位筒（5）的上部，所述导尿管（3）的表面且位于限位筒（5）的内侧开设有螺纹槽（6），所述螺纹槽（6）的表面且位于限位筒（5）的上部和下部均螺纹连接有螺纹环（7），所述腰带（2）表面的左侧固定连接有绒面贴（8），所述腰带（2）后部的右侧固定连接有与绒面贴（8）相配合使用的勾面贴（9）。

2. 根据权利要求1的一种临床护理用集尿袋，其特征在于：所述集尿袋（1）的两侧均固定连接有插筒（11），所述插筒（11）的内部放置有U型钩（10），两个所述U型钩（10）之间固定连接有橡胶带（12）。

3. 根据权利要求1的一种临床护理用集尿袋，其特征在于：所述排尿管（4）的底端固定连通有联动盒（13），所述联动盒（13）的右侧通过开设开口固定连接有联动框（14），所述联动框（14）内腔的右侧通过轴承件转动连接有横杆（15），所述横杆（15）的一端贯穿联动盒（13）并延伸至联动盒（13）的外部，所述横杆（15）延伸至联动盒（13）外部的一端固定连接有拧片（17）。

4. 根据权利要求3的一种临床护理用集尿袋，其特征在于：所述联动框（14）的内侧壁通过固定块固定连接有与横杆（15）相配合使用的摩擦片（16）。

5. 根据权利要求3的一种临床护理用集尿袋，其特征在于：所述联动盒（13）的底部通过开设开口固定连接有取尿管（18），所述横杆（15）的顶部且位于联动盒（13）的内部通过开设开口固定连接有密封柱（19）。

6. 根据权利要求3的一种临床护理用集尿袋，其特征在于：所述密封柱（19）的前部与后部均开设有与排尿管（4）和取尿管（18）相配合使用的流液口（20），所述排尿管（4）的表面且位于集尿袋（1）的内部开设有进尿口（21）。