一种方便使用的临床护理用接便池

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医护用具技术领域，具体为一种方便使用的临床护理用接便池。

背景技术

[0002] 接便池是临床护理中常用的一种器具，可用于提取病人大小便试样用，也可以作平常便池使用。现有的临床护理用的接便池虽然达到了方便采取试样的效果，但是接便池在实际使用的过程中仍存在一些不足，如接便池缺乏辅助设施，易致使身体虚弱的患者在使用完接便池后起身困难等问题。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种方便使用的临床护理用接便池，解决了传统接便池缺乏辅助设施致使患者起身不便的问题。

[0004] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种方便使用的临床护理用接便池，包括底座，所述底座的顶部设置有接便池，所述接便池的顶部固定连接有固定块，所述固定块的两侧均通过转动件转动连接有转动杆，所述转动杆的一端固定连接有弧形坐板，所述弧形坐板的一侧通过固定件固定连接有齿轮，所述底座的顶部且位于接便池的两侧均固定连接有电动伸缩杆，所述电动伸缩杆延伸端的顶部固定连接有与齿轮相啮合的齿牙板，所述齿牙板的后部固定连接有L型板，所述L型板的顶部固定连接有托板。

[0005] 优选的，所述接便池内腔的前部固定连接有集液筒，所述集液筒的底部连通有采样管，所述采样管的一端贯穿接便池并延伸至接便池的外部，所述采样管的表面且位于接便池的外部连通有排放管，所述排放管的一端贯穿接便池并延伸至接便池的内部，所述采样管和排放管的表面均设置有阀门。

[0006] 优选的，所述接便池的一侧通过固定件固定连接有电机，所述电机的输出轴固定连接有转动轴，所述转动轴的一端贯穿接便池并延伸至接便池的内部，所述转动轴延伸至接便池内部的一端通过转动件与接便池内腔的一侧转动连接，所述转动轴的表面且位于接便池的内部固定连接有采样托盘。

[0007] 优选的，所述接便池内腔的前部开设有与集液筒相适配的导流槽。

[0008] 优选的，所述弧形坐板的顶部设置有坐垫。

[0009] 有益效果

本实用新型提供了一种方便使用的临床护理用接便池，与现有的技术相比具备以下有益效果：

（1）该方便使用的临床护理用接便池，通过在L型板的顶部设置托板，使得患者在使用完接便池后，能够通过电动伸缩杆驱动托板带动患者起身的同时还能够通过齿牙板与齿轮的啮合来联动弧形坐板进行倾斜角度，通过弧形坐板的倾斜抬升能够进一步的辅助患者进行起身，从而避免单一依靠托板托起，而会有给患者带来不适的问题。

[0010] （2）该方便使用的临床护理用接便池，通过在集液筒的底部连通采样管，使得工作人员便于对患者的小便进行采样，同时通过在采样管的底部连通排放管，使得集液筒内部残留的小便能够通过排放管进行排走。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型一种方便使用的临床护理用接便池的外部结构示意图；

图2为本实用新型接便池结构的俯视图；

图3为本实用新型接便池内部结构的侧视图；

图4为本实用新型接便池结构的剖视图。

[0012] 图中：1、底座；2、接便池；3、固定块；4、转动杆；5、弧形坐板；6、齿轮；7、电动伸缩杆；8、齿牙板；9、L型板；10、托板；11、集液筒；12、采样管；13、排放管；14、阀门；15、电机；16、转动轴；17、采样托盘；18、导流槽；19、坐垫。

具体实施方式

[0013] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0014] 请参阅说明书附图1-4，本实用新型提供以下技术方案：一种方便使用的临床护理用接便池，包括底座1，底座1的顶部设置有接便池2，接便池2的顶部固定连接有固定块3，固定块3的两侧均通过转动件转动连接有转动杆4，转动杆4的一端固定连接有弧形坐板5，弧形坐板5的顶部设置有坐垫19，弧形坐板5的一侧通过固定件固定连接有齿轮6，底座1的顶部且位于接便池2的两侧均固定连接有电动伸缩杆7，电动伸缩杆7延伸端的顶部固定连接有与齿轮6相啮合的齿牙板8，齿牙板8的后部固定连接有L型板9，L型板9的顶部固定连接有托板10。

[0015] 进一步的，为了便于对患者的小便进行采样，接便池2内腔的前部固定连接有集液筒11，接便池2内腔的前部开设有与集液筒11相适配的导流槽18，集液筒11的底部连通有采样管12，采样管12的一端贯穿接便池2并延伸至接便池2的外部，采样管12的表面且位于接便池2的外部连通有排放管13，排放管13的一端贯穿接便池2并延伸至接便池2的内部，采样管12和排放管13的表面均设置有阀门14。

[0016] 进一步的，为了便于对患者的大便进行采样，接便池2的一侧通过固定件固定连接有电机15，电机15的输出轴固定连接有转动轴16，转动轴16的一端贯穿接便池2并延伸至接便池2的内部，转动轴16延伸至接便池2内部的一端通过转动件与接便池2内腔的一侧转动连接，转动轴16的表面且位于接便池2的内部固定连接有采样托盘17。

[0017] 同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。

[0018] 使用时，患者在排便的过程中尿液会随着接便池2内腔前部的倾斜面与导流槽18的配合将尿液暂时收集至集液筒11的内部，以便医患人员对患者的尿液进行采样，当需要对患者的大便进行采样时，工作人员提前利用电机15将采样托盘17调节至横向，进而便于对患者的大便进行临时收集和采样，采样完成后将采样托盘17进行复位即可，在需要辅助行动不便患者起身时，患者可以将胳肢窝搭在托板10上，随后启动电动伸缩杆7，电动伸缩杆7启动时其延伸端会缓慢进行上升，电动伸缩杆7上升时通过齿牙板8和L型板9带动托板10进行上升，进而使得托板10将患者进行托起，电动伸缩杆7通过齿牙板8和L型板9带动托板10进行上升的同时，齿牙板8还会通过与齿轮6的啮合，使得弧形坐板5进行角度翻转，通过弧形坐板5的倾斜抬升，能够更好的辅助患者进行起身，进而避免单一依靠托板10托起，而会有给患者带来不适的问题。

[0019] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。