1. 一种方便使用的临床护理用接便池，包括底座（1）、接便池（2），其特征在于：所述底座（1）的顶部设置有接便池（2），所述接便池（2）的顶部固定连接有固定块（3），所述固定块（3）的两侧均通过转动件转动连接有转动杆（4），所述转动杆（4）的一端固定连接有弧形坐板（5），所述弧形坐板（5）的一侧通过固定件固定连接有齿轮（6），所述底座（1）的顶部且位于接便池（2）的两侧均固定连接有电动伸缩杆（7），所述电动伸缩杆（7）延伸端的顶部固定连接有与齿轮（6）相啮合的齿牙板（8），所述齿牙板（8）的后部固定连接有L型板（9），所述L型板（9）的顶部固定连接有托板（10）。

2. 根据权利要求1的一种方便使用的临床护理用接便池，其特征在于：所述接便池（2内腔的前部固定连接有集液筒（11），所述集液筒（11）的底部连通有采样管（12），所述采样管（12）的一端贯穿接便池（2）并延伸至接便池（2）的外部，所述采样管（12）的表面且位于接便池（2）的外部连通有排放管（13），所述排放管（13）的一端贯穿接便池（2）并延伸至接便池（2）的内部，所述采样管（12）和排放官（13）的表面均设置有阀门（14）。

3. 根据权利要求1的一种方便使用的临床护理用接便池，其特征在于：所述接便池（2）的一侧通过固定件固定连接有电机（15），所述电机（15）的输出轴固定连接有转动轴（16），所述转动轴（16）的一端贯穿接便池（2）并延伸至接便池（2）的内部，所述转动轴（16）延伸至接便池（2）内部的一端通过转动件与接便池（2）内腔的一侧转动连接，所述转动轴（16）的表面且位于接便池（2）的内部固定连接有采样托盘（17）。

4. 根据权利要求1的一种方便使用的临床护理用接便池，其特征在于：所述接便池（2）内腔的前部开设有与集液桶（11）相适配的导流槽（18）。

5. 根据权利要求1所述的一种方便使用的临床护理用接便池，其特征在于：所述弧形坐板（5）的顶部设置有坐垫（19）。