1. 一种用于苜蓿生长调节剂产品的生产输送系统，包括底板（16），其特征在于：所述底板（16）的顶部通过支架固定连接有输送框（1），所述输送框（1）内腔前部与后部之间的两侧均通过轴承件转动连接有转动杆（2），所述转动杆（2）表面的前部与后部均固定连接有传动轮（3），两侧所述传动轮（3）之间通过传输带（4）传动连接，所述输送框（1）表面的左侧通过固定板固定连接有驱动箱（5），所述驱动箱（5）内腔的前部通过固定板固定连接有电机（6），左侧所述转动杆（2）的前端依次贯穿输送框（1）和驱动箱（5）并延伸至驱动箱（5）的内部，所述转动杆（2）延伸至驱动箱（5）内部的一端通过联轴器与电机（6）的输出轴固定连接。

2. 根据权利要求1所述的用于苜蓿生长调节剂产品的生产输送系统，其特征在于：前部与后部所述传输带（4）的顶部之间通过固定块固定连接有承重杆（7），且承重杆（7）等距设置有若干个，所述承重杆（7）顶部的前部与后部且位于两个传输带（4）之间均通过开设开口固定连接有安装座（8）。

3. 根据权利要求2所述的用于苜蓿生长调节剂产品的生产输送系统，其特征在于：所述安装座（8）的顶部开设有安装槽（11），所述输送框（1）内腔的前部与后部均通过固定板固定连接有环形滑槽板（9），所述承重杆（7）的前端与后端均固定连接有与环形滑槽板（9）相配合使用的圆形滑块（10）。

4. 根据权利要求1所述的用于苜蓿生长调节剂产品的生产输送系统，其特征在于：所述输送框（1）底部的右侧通过支架固定连接有缓冲筒（12），所述缓冲筒（12）内腔的前部与后部均通过转动件转动连接有缓冲板（13），且缓冲板（13）设置有若干个并交叉设置。

5. 根据权利要求4所述的用于苜蓿生长调节剂产品的生产输送系统，其特征在于：所述缓冲板（13）的底部通过固定块固定连接有弹簧（14），且弹簧（14）的一端与缓冲筒（12）内壁固定连接，所述输送框（1）内腔的前部与后部且位于两侧转动杆（2）之间均固定连接有承重板（15），且承重板（15）与传输带（4）相接触。

6. 根据权利要求2所述的一种用于苜蓿生长调节剂产品的生产输送系统，其特征在于：所述输送框（1）的右侧开设有与安装座（8）相配合使用的落料口（17）。