1. 一种狭小作业空间内免吊装水泵及电机检修、更换平台，其特征在于，包括升降平台、侧滑平台、框架、悬臂和提升器；所述升降平台的底部设置有移动轮；所述侧滑平台滑动设置在所述升降平台的台面上，能够向所述升降平台的左侧或右侧滑出；所述框架包括横柱和立柱，所述立柱可拆卸地设置在所述侧滑平台上，所述横柱包括与侧滑平台滑动方向平行的第一横柱和第二横柱；所述悬臂包括第一悬臂和第二悬臂，所述第一悬臂通过第一连接件设置在所述第一横柱上，所述第一连接件能够沿着所述第一横柱滑动，所述第一悬臂与所述第一连接件滑动连接且其头端能够向所述升降平台的前侧滑出； 所述第二悬臂通过第二连接件设置在所述第二横柱上，所述第二连接件能够沿着所述第二横柱滑动，所述第二悬臂与所述第二连接件滑动连接且其尾端能够向所述升降平台的后侧滑出；所述提升器滑动设置在所述第一悬臂或所述第二悬臂上；所述悬臂被配置为当所述第一悬臂和第二悬臂轴线位于同一直线上时，所述第一悬臂的尾端能够与所述第二悬臂的头端固定连接，所述提升器能够沿着所述第一悬臂和所述第二悬臂滑动。

2. 根据权利要求1所述的狭小作业空间内免吊装水泵及电机检修、更换平台，其特征在于，所述第一悬臂的头端设置有第一限位件，所述第一限位件被配置为能够阻碍所述提升器从所述第一悬臂的头端滑出。

3. 根据权利要求1所述的狭小作业空间内免吊装水泵及电机检修、更换平台，其特征在于，所述第二悬臂的尾端设置有第二限位件，所述第二限位件被配置为能够阻碍所述提升器从所述第二悬臂的尾端滑出。

4. 根据权利要求1所述的狭小作业空间内免吊装水泵及电机检修、更换平台，其特征在于，所述框架使用铝合金型材制成。

5. 根据权利要求1所述的狭小作业空间内免吊装水泵及电机检修、更换平台，其特征在于，所述第一悬臂和所述第二悬臂使用铝合金型材制成。

6. 根据权利要求1所述的狭小作业空间内免吊装水泵及电机检修、更换平台，其特征在于，所述提升器为手动卷扬机。

7. 根据权利要求1所述的狭小作业空间内免吊装水泵及电机检修、更换平台，其特征在于，所述第一连接件和/或所述第二连接件包括加强部，所述加强部为直角三角形结构，所述加强部位于所述框架的内部且其直角边与所述横柱相抵。

8. 根据权利要求1所述的狭小作业空间内免吊装水泵及电机检修、更换平台，其特征在于，所述第一悬臂的头端和/或所述第二悬臂的尾端设置有连接部，所述连接部被配置为能够与外部机构连接。

9. 根据权利要求1所述的狭小作业空间内免吊装水泵及电机检修、更换平台，其特征在于，所述升降平台为剪叉升降机。

10. 根据权利要求1所述的狭小作业空间内免吊装水泵及电机检修、更换平台，其特征在于，所述升降平台和所述侧滑平台上设置有护栏。