狭小作业空间内免吊装水泵及电机检修、更换平台

技术领域

[0001] 本申请属于电力检修工具技术领域，具体地说，涉及一种狭小作业空间内免吊装水泵及电机检修、更换平台。

背景技术

[0002] 换流阀是直流输电系统中的关键设备、它的作用是把交流电变换成直流电（称为整流），或者把直流电变换成交流电（称为逆变）。换流阀是由晶闸管元件及其相应的电子电路、阻尼回路以及阳极电抗器、均压元件等通过某种形式的电气连接组装而成。如果阳极电抗器等设备出现故障，换流阀将无法正常工作。部分设备在阀塔狭小空间更换作业难度极大，目前更换方式采用阀厅顶部横梁悬挂电动葫芦或使用行车，设备上绑吊带方式进行，由于吊装高度过高，此种方式作业风险高，人员难以控制，易造成阀塔屏蔽罩、大小管损坏，更换时要将大水管，屏蔽罩等拆掉，工作量极大，因此，有必要提供一种狭小作业空间内免吊装水泵及电机检修、更换平台。

发明内容

[0003] 本申请的一个目的是提供一种狭小作业空间内免吊装水泵及电机检修、更换平台的新技术方案。

[0004] 根据本申请的一方面，本申请提供一种狭小作业空间内免吊装水泵及电机检修、更换平台、侧滑平台、框架、悬臂和提升器；所述升降平台的底部设置有移动轮；所述侧滑平台滑动设置在所述升降平台的台面上，能够向所述升降平台的左侧或右侧滑出；所述框架包括横柱和立柱，所述立柱可拆卸地设置在所述侧滑平台上，所述横柱包括与侧滑平台滑动方向平行的第一横柱和第二横柱；所述悬臂包括第一悬臂和第二悬臂，所述第一悬臂通过第一连接件设置在所述第一横柱上，所述第一连接件能够沿着所述第一横柱滑动，所述第一悬臂与所述第一连接件滑动连接且其头端能够向所述升降平台的前侧滑出； 所述第二悬臂通过第二连接件设置在所述第二横柱上，所述第二连接件能够沿着所述第二横柱滑动，所述第二悬臂与所述第二连接件滑动连接且其尾端能够向所述升降平台的后侧滑出；所述提升器滑动设置在所述第一悬臂或所述第二悬臂上；所述悬臂被配置为当所述第一悬臂和第二悬臂轴线位于同一直线上时，所述第一悬臂的尾端能够与所述第二悬臂的头端固定连接，所述提升器能够沿着所述第一悬臂和所述第二悬臂滑动。

[0005] 可选地，所述第一悬臂的头端设置有第一限位件，所述第一限位件被配置为能够阻碍所述提升器从所述第一悬臂的头端滑出。

[0006] 可选地，所述第二悬臂的尾端设置有第二限位件，所述第二限位件被配置为能够阻碍所述提升器从所述第二悬臂的尾端滑出。

[0007] 可选地，所述框架使用铝合金型材制成。

[0008] 可选地，所述第一悬臂和所述第二悬臂使用铝合金型材制成。

[0009] 可选地，所述提升器为手动卷扬机。

[0010] 可选地，所述第一连接件和/或所述第二连接件包括加强部，所述加强部为直角三角形结构，所述加强部位于所述框架的内部且其直角边与所述横柱相抵。

[0011] 可选地，所述第一悬臂的头端和/或所述第二悬臂的尾端设置有连接部，所述连接部被配置为能够与外部机构连接。

[0012] 可选地，所述升降平台为剪叉升降机。

[0013] 可选地，所述升降平台和所述侧滑平台上设置有护栏。

[0014] 本申请的一个技术效果在于，本申请能够应用于直流换流站阀塔检修过程中不便于大型行车进行吊装的位置，利用设备与设备之间，设备与管道之间的间隙进行吊装作业，不需要对其顶部的其他设备和管道进行拆卸，能够大大的提高检修效率。

附图说明

[0015] 此处所说明的附图用来提供对本申请的进一步理解，构成本申请的一部分，本申请的示意性实施例及其说明用于解释本申请，并不构成对本申请的不当限定。在附图中：

图1是本申请一些实施例的结构示意图；

图2是图1中A处的局部放大示意图；

图3是本申请一些实施例中吊臂与提升器的连接结构示意图；

图中：1升降平台，11移动轮，12护栏，2侧滑平台，3框架，31第一横柱，32第二横柱，33立柱，41第一悬臂，42第一连接件，43第二悬臂，44加强部，5提升器，6设备。

具体实施方式

[0016] 以下将配合附图及实施例来详细说明本申请的实施方式，借此对本申请如何应用技术手段来解决技术问题并达成技术功效的实现过程能充分理解并据以实施。

[0017] 本申请提供的一种狭小作业空间内免吊装水泵及电机检修、更换平台，在一些实施例中，参考图1至图3，包括升降平台1、侧滑平台2、框架3、悬臂和提升器5。

[0018] 所述升降平台1的底部设置有移动轮11，便于本工具的整体移动；进一步的，所述移动轮可以为万向轮；进一步的，所述移动轮可以是带锁止结构的万向轮。通常情况下，所述升降平台1为液压剪叉升降机，结构成熟稳定，承载能力强。进一步的，所述升降平台1上设置有护栏12，用于保障作业人员的人身安全，防止意外踏空坠落等情况发生。

[0019] 所述侧滑平台2滑动设置在所述升降平台1的台面上，能够向所述升降平台1的左侧或右侧滑出，在使用时可以增大平台的可作业面积，相对于同样作业面积的升降平台，本申请的侧滑平台2在不使用时可以收纳于台面上，减少整体体积，更加小巧，存储空间占用少。本领域技术人员能够理解，左右侧为相对方向，并非绝对方向。所述侧滑平台2可以通过导轨等现有技术中的方式滑动设置在所述升降平台1的台面上。通常情况下，所述侧滑平台的滑出长度不超过其本身长度的二分之一，以保证在其结构的可靠，提高使用的安全性。进一步的，，所述侧滑平台2上设置有护栏12，所述侧滑平台2上的护栏12能够与所述升降平台1的护栏12相配合，能够共同围作业面，保障作业面上人员的人身安全。

[0020] 所述框架3包括横柱和立柱33。通常为四根横柱和四根立柱，所述立柱33的下端可拆卸地设置在所述侧滑平台2上，四根横柱位于所述立柱33的上端，形成一个长方体框架结构。所述横柱包括与侧滑平台2滑动方向平行的第一横柱31和第二横柱32。在一些其他的实施方式中，还可以在相邻的横柱和立柱之间增加斜撑，进行结构补强，提高框架结构的稳固性。上述的可拆卸结构可以为螺栓连接。

[0021] 所述悬臂包括第一悬臂41和第二悬臂43。所述第一悬臂41通过第一连接件42设置在所述第一横柱31上，位于所述第一横柱31的下方。所述第一连接件42能够沿着所述第一横柱31滑动，即能够沿着所述升降平台1的左右侧方向移动。所述第一悬臂41与所述第一连接件42滑动连接且其头端能够向所述升降平台1的前侧滑出，即所述第一悬臂41够沿着所述升降平台1的前后侧方向移动。所述第二悬臂43通过第二连接件（未示出）设置在所述第二横柱32上，位于所述第二横柱32的下方。所述第二连接件能够沿着所述第二横柱32滑动，即能够沿着所述升降平台1的左右侧方向移动。所述第二悬臂43与所述第二连接件滑动连接且其尾端能够向所述升降平台1的后侧滑出，即所述第二悬臂43够沿着所述升降平台1的前后侧方向移动。当所述第一悬臂41和第二悬臂43轴线位于同一直线上时，所述第一悬臂41的尾端能够与所述第二悬臂43的头端固定连接，例如使用固定板通过螺栓连接的方式，组合成一根整体悬臂，该悬臂通过第一连接件42和第二连接件两点固定在所述第一横柱31和第二横柱32上，且能够沿着所述升降平台1的前后侧方向移动。通常情况下，所述第一悬臂41和第二悬臂43等长且小于或等于与其平行的另外两根横柱的长度，使得其在不组合使用时，能够被收纳于框架3之内，不超出升降平台1的外沿。上述滑动连接形式可以采用T形滑槽及与其配合的T形连接结构，单轨行车等现有技术中的一些常规形式，本领域技术人员可根据需要进行设计，本申请对此并不限制。

[0022] 所述提升器5滑动设置在所述第一悬臂41或所述第二悬臂43上。所述提升器5可以为手动卷扬机，也可以为电动葫芦，本申请对此并不限制。当所述第一悬臂41和所述第二悬臂43组合时，所述提升器5能够沿着所述第一悬臂41和所述第二悬臂43滑动，移动至升降平台1的外侧。

[0023] 本申请在使用时，将升降平台1移动至作业点，升至作业高度，将第一悬臂41伸出至平台外需要吊装的设备6的上方，将第二悬臂43与第一悬臂41组合固定，使用螺栓或其他锁紧机构对吊臂的位置进行固定，将提升器5移动至需要吊装设备的上方，下放绳索与需要吊装的设备连接，使用提升器5对其进行提升，提升至高于升降平台1的台面或护栏12（护栏不可打开的情况）的高度后，移动提升器5至升降平台1的台面范围，然后放下被吊装的设备，完成设备的吊装作业。再有相邻的设备需要吊装时，根据情况看是否需要拆解吊臂，通过移动第一连接件42和第二连接件，移动侧滑平台2等方式进行横向移动至下一设备的吊装位置，以提高作业效率；尽可能的减少升降平台1的移动，减少安全事故的发生，因为升降平台1的移动需要进行下降，人员离开后移动，较为耽误时间，直接移动又易使得平台上的操作人员发生晃动，站立不稳而发生危险。

[0024] 本领域技术人员可以理解，框架3通常位于侧滑平台2靠近升降平台1的一端，不会随侧滑平台2移动至升降平台1的外部，防止杠杆力过大而发生倾倒。另一方面，侧滑平台2可以为升降平台1长度的2/3，使得框架3的两侧均可供操作人员操作，便于本申请的使用。

[0025] 本申请能够应用于直流换流站阀塔检修过程中不便于大型行车进行吊装的位置，利用设备与设备之间，设备与管道之间的间隙进行吊装作业，不需要对其顶部的他设备和管道进行拆卸，能够大大的提高检修效率。且也能够应用于一些其他场景的吊装，通用性高。当然，设备与设备之间，设备与管道之间的间隙也要能够满足吊装的高度和空间要求，或者仅需要拆除少量设备、管道即可满足要求，同样能够提高检修的效率。另一方面，本申请能够利用现有的升降检修平台进行改造，能够降低成本，在不需要吊装仅需要升降平台的情况下，可作为升降平台使用，不影响其原本的功能，在框架有所碍事时，可以拆除框架，完全作为升降平台使用，大大的提高了本申请的通用性。

[0026] 在一些其他的实施例中，所述第一悬臂41的头端设置有第一限位件，例如挡板或挡柱，阻碍所述提升器5从所述第一悬臂41的头端滑出，防止提升器5意外滑出，提高本申请的可靠性。

[0027] 在一些其他的实施例中，所述第二悬臂43的尾端设置有第二限位件，例如挡板或挡柱，阻碍所述提升器5从所述第二悬臂43的尾端滑出，，防止提升器5意外滑出，提高本申请的可靠性。

[0028] 在一些其他的实施例中，所述框架3使用铝合金型材制成，以减轻其重量，相对于使用工字钢等钢材，能够减少对其拆装过程中的人工劳动强度。另一方面，铝合金型材便于根据需要进行设计开模，结构的可变性和拓展性相对于工字钢的更强。

[0029] 在一些其他的实施例中，所述第一悬臂41和所述第二悬臂43也可以使用铝合金型材制成，减少对其拆装过程中的人工劳动强度。

[0030] 6、根据权利要求1所述的狭小作业空间内免吊装水泵及电机检修、更换平台，其特征在于，

在一些其他的实施例中，参考图2，所述第一连接件42和/或所述第二连接件包括加强部44，所述加强部44为直角三角形结构，所述加强部44位于所述框架3的内部且其直角边与所述横柱相抵，能够保证其在吊装时的结构强度。

[0031] 在一些其他的实施例中，所述第一悬臂41的头端和/或所述第二悬臂43的尾端设置有连接部，所述连接部能够与外部机构连接，例如在其端部设置挂环，在合适的场镜下，使用现场的行车或者设备支撑架等与其连接，保证在其吊装设备时的结构强度和稳定性。进一步的，当吊臂使用工字钢时，第一悬臂和第二悬臂在立壁处使用连接板连接，就可以将整个吊臂尽可能向前伸出，通过端部的配合，形成稳定结构，防止过大的杠杆力，提升本申请可应用的纵深距离。

[0032] 如在说明书及权利要求当中使用了某些词汇来指称特定成分或方法。本领域技术人员应可理解，不同地区可能会用不同名词来称呼同一个成分。本说明书及权利要求并不以名称的差异来作为区分成分的方式。如在通篇说明书及权利要求当中所提及的“包含”为一开放式用语，故应解释成“包含但不限定于”。“大致”是指在可接收的误差范围内，本领域技术人员能够在一定误差范围内解决所述技术问题，基本达到所述技术效果。说明书后续描述为实施本申请的较佳实施方式，然所述描述乃以说明本申请的一般原则为目的，并非用以限定本申请的范围。本申请的保护范围当视所附权利要求所界定者为准。

[0033] 还需要说明的是，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的商品或者系统不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种商品或者系统所固有的要素。在没有更多限制的情况下，由语句“包括一个……”限定的要素，并不排除在包括所述要素的商品或者系统中还存在另外的相同要素。

[0034] 上述说明示出并描述了发明的若干优选实施例，但如前所述，应当理解发明并非局限于本文所披露的形式，不应看作是对其他实施例的排除，而可用于各种其他组合、修改和环境，并能够在本文所述发明构想范围内，通过上述教导或相关领域的技术或知识进行改动。而本领域人员所进行的改动和变化不脱离发明的精神和范围，则都应在发明所附权利要求的保护范围内。