一种改进型有机肥生产设备

技术领域

[0001] 本发明涉及农业肥料生产设备领域，具体是一种改进型有机肥生产设备。

背景技术

[0002] 我国是一个农业大国，农业人口众多，为此，提高农作物的产值和产量，将对促进整个国民经济的发展起着十分重要的作用。但目前采取的主要措施仍然是通过对农作物大量施用化学农药和化学肥料确保高产。其中化学肥料含有大量无机盐，长期大量施用可使土壤无机盐含量增加，土壤物理结构遭到破坏，造成板结；同时土壤中的微生态环境失去平衡，造成作物生长期内土传病害严重发生；化学农药的大量施用，造成有毒物质残留，严重影响作物品质。

[0003] 随着农业技术的发展，我们已深刻认识到，通过施用有机肥可有效改善土壤团粒结构，增加土壤有机质含量，提高土壤活性，对土壤具有微生态平衡作用和良好的保水作用。有机肥料的使用必将对我国农业的产业化起到极大的作用，不但解决了化肥对环境和粮食的污染问题，同时可彻底解决免中耕、覆膜、稻田养殖等农业高新技术中不便追肥的难题，是农业科学种田，农民增产增收的最佳选择。

[0004] 有机肥料是一种主要来源于植物残体和动物排泄物的含碳物料，由于有机肥料含有丰富的有机质和植物生长所需的营养元素，有机肥经发酵腐熟后投入土壤中不但能改善土壤性质，保持土壤肥力，还能提高作物的产量，降低生产成本的同时亦能起到环保的作用。

[0005] 在对有机肥料加工的过程中，肥料需要经过多道工序处理，而其中的研磨工序尤为重要。经检索，中国专利授权公告号CN211134111U公开了一种有机肥研磨装置，包括研磨箱体，所述研磨箱体顶部外壁与进料漏斗连通，所述研磨箱体前后两侧内壁之间设置有研磨辊，所述研磨辊前后两侧外壁分别与研磨箱体前后两侧内壁转动连接，所述研磨辊顶部外壁开设有安装槽，所述安装槽底部右侧内壁与毛刷固定连接，所述安装槽底部左侧内壁与翻动块固定连接，所述研磨箱体底部外壁开设有下料口，所述下料口内腔设置有挡块，所述研磨箱体底部左右两侧内壁均设置有导向块。上述现有技术通过研磨辊对有机肥料进行研磨处理，但是，该专利中的研磨辊只能沿着转轴转动，而仅仅通过研磨辊的转动对有机肥料进行研磨会存在肥料研磨不彻底或者研磨后肥料颗粒仍然比较大的问题。

[0006] 有鉴于此，本发明提出一种改进型有机肥生产设备，用于更好更高效的提升有机肥的加工处理。

发明内容

[0007] 本发明的目的在于提供一种改进型有机肥生产设备，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0008] 为实现上述目的，本发明提供如下技术方案：

一种改进型有机肥生产设备，包括支撑架，所述支撑架内安装有主轴，所述主轴上固定连接有动力板，动力板倾斜的安装在主轴上所述动力板的一侧安装有若干研磨结构，通过研磨结构即可对有机肥料进行研磨，所述研磨结构包括研磨筒，所述研磨筒靠近动力板的一端活动连接有盖板，所述研磨筒内设有研磨仓，所述研磨仓内活动连接有研磨辊，所述研磨辊靠近动力板的一端固定连接有推杆，所述推杆远离研磨辊的一端贯穿盖板与动力板活动连接，所述支撑架的内部还安装有接料盒，所述支撑架的侧壁上固定连接有电机。

[0009] 作为本发明进一步的方案，所述研磨筒的上端固定连接有固定板，所述盖板的上端固定连接有转动板，所述转动板与固定板转动连接，所述研磨筒的下端固定连接有电磁铁，所述盖板的下端固定连接有吸附块。

[0010] 作为本发明再进一步的方案，所述推杆远离研磨辊的一端活动连接有连接柱，所述连接柱的两端均固定连接有固定球，所述动力板靠近研磨结构的一侧表面滑动连接有若干转动套座，所述连接柱的一端通过固定球与转动套座转动连接，另一端通过固定球与推杆转动连接。

[0011] 作为本发明再进一步的方案，所述支撑架内固定连接有固定盘，所述主轴与固定盘转动连接，所述研磨筒的前后侧壁上均转动连接有支撑板，所述支撑板与固定盘固定连接，研磨筒的外壁上固定连接有进料管，进料管远离的研磨筒的一端固定连接有进料斗。

[0012] 作为本发明再进一步的方案，所述研磨辊包括顶板，所述顶板的左右两端均固定连接有侧盖，两个所述侧盖相互靠近的一端均转动连接有蜗轮，所述顶板的上端对称连接有蜗杆，两个所述蜗杆分别与蜗轮啮合。

[0013] 作为本发明再进一步的方案，所述研磨筒的内部对称固定连接有齿条，所述齿条贯穿整个研磨辊，所述蜗杆的两侧均固定连接有齿轮，所述齿条分别与齿轮啮合。

[0014] 作为本发明再进一步的方案，所述顶板的下端活动连接有研磨板，所述研磨板的上端固定连接有若干滑板，所述滑板插设在顶板内，且所述滑板与顶板滑动连接；所述研磨板的上端对称固定连接有齿板，所述齿板与蜗轮啮合。

[0015] 作为本发明再进一步的方案，所述接料盒（2）内设置有可拆卸筛网（201），所述支撑架（1）的前端和后端均固定有插座（203），插座（203）可拆卸插设有转角插杆（202），转角插杆（202）远离支撑架（1）的一端分别延伸至接料盒（2）的前侧或者后侧，并且滑动安装有弹簧滑轴（204），弹簧滑轴（204）对接料盒（2）水平弹性滑动限位；所述接料盒（2）靠近电机（4）一端的上侧固定设有梯形挡块（205），所述主轴（3）靠近电机（4）的一端安装有拨动杆（206），电机（4）驱动主轴（3）转动时，拨动杆（206）对梯形挡块（205）进行撞击。

[0016] 作为本发明再进一步的方案，所述弹簧滑轴（204）包括T形滑杆，T形滑杆上绕设有弹簧，T形滑杆的一端与转角插杆（202）滑动安装，T形滑杆的另一端向接料盒（2）延伸，且端部与接料盒（2）的外壁接触。

[0017] 与现有技术相比，本发明的有益效果是：

1、本发明使用时，将有机肥料倒入到研磨筒内然后开启电机，电机开启后会通过主轴带动动力板转动，动力板转动的过程中会带动若干推杆在研磨筒内移动，推杆移动时会不断的推动研磨辊在研磨筒内移动，研磨辊移动时会不断的对研磨筒内的有机肥料进行研磨，通过此种方式可同时利用若干研磨结构对有机肥料进行研磨，从而增加研磨效率。

[0018] 2、本发明使用时，研磨辊在研磨筒内移动的过程中齿条会带动齿轮转动，齿轮转动时会带动蜗杆转动，蜗杆转动时会通过蜗轮带动研磨板转动，研磨板转动时会对有机肥料进行研磨，通过此种方式可将有机肥料研磨的更加细腻。

附图说明

[0019] 图1为一种改进型有机肥生产设备的结构示意图；

图2为一种改进型有机肥生产设备中研磨结构的结构图；

图3为一种改进型有机肥生产设备中研磨结构的拆分图；

图4为一种改进型有机肥生产设备中研磨筒的剖视图；

图5为一种改进型有机肥生产设备中研磨辊的结构图；

图6为一种改进型有机肥生产设备中研磨辊的拆分图；

图7为一种改进型有机肥生产设备中研磨板的结构图；

图8为一种改进型有机肥生产设备中主轴对接料盒的驱动示意图。

[0020] 图中：1支撑架、2接料盒、201可拆卸筛网、202转角插杆、203插座、204弹簧滑轴、205梯形挡块、206拨动杆、3主轴、4电机、5动力板、6研磨结构、7固定盘、8转动套座、600研磨筒、601进料管、602进料斗、603支撑板、604盖板、605固定板、606转动板、607电磁铁、608吸附块、609连接窗口、610研磨仓、611齿条、612研磨辊、613推杆、614连接柱、700顶板、701侧盖、702研磨板、703滑板、704蜗轮、705齿板、706蜗杆、707研磨头、708齿轮。

具体实施方式

[0021] 实施例一：

请参阅说明书附图1-4，本发明实施例中，一种改进型有机肥生产设备，包括支撑架1，支撑架1内安装有主轴3，主轴3上固定连接有动力板5，动力板5倾斜的安装在主轴3上，动力板5的一侧安装有若干研磨结构6，通过研磨结构6即可对有机肥料进行研磨，研磨结构6包括研磨筒600，研磨筒600靠近动力板5的一端活动连接有盖板604，研磨筒600内设有研磨仓610，研磨仓610为圆台形，研磨仓610内活动连接有研磨辊612，研磨辊612靠近动力板5的一端固定连接有推杆613，推杆613远离研磨辊612的一端贯穿盖板604与动力板5活动连接，研磨筒600的上端固定连接有固定板605，盖板604的上端固定连接有转动板606，转动板606与固定板605转动连接，研磨筒600的下端固定连接有电磁铁607，盖板604的下端固定连接有吸附块608，吸附块608为铁块，盖板604上开设有连接窗口609，推杆613通过连接窗口609穿过盖板604，推杆613远离研磨辊612的一端活动连接有连接柱614，连接柱614的两端均固定连接有固定球，动力板5靠近研磨结构6的一侧表面滑动连接有若干转动套座8，动力板5的表面开设有与转动套座8相匹配的环形限位滑槽，动力板5与主轴3一同转动时，转动套座8通过环形限位滑座相对于动力板5滑动，连接柱614的一端通过固定球与转动套座8转动连接，另一端通过固定球与推杆613转动连接，支撑架1的内部还安装有接料盒2，接料盒2位于主轴3的下方，支撑架1的内部左右侧壁上均开设有凹槽，接料盒2的左右两端均固定连接有凸起块，凸起块位于凹槽内，支撑架1的侧壁上固定连接有电机4，电机4的输出轴与主轴3连接，支撑架1的侧壁上固定连接有安装板，安装板位于电机4的下端，电机4通过安装板与支撑架1固定连接。

[0022] 实施例二：

请参阅说明书附图3-7，结合实施例1的基础，支撑架1内固定连接有固定盘7，主轴3与固定盘7转动连接，研磨筒600的前后侧壁上均转动连接有支撑板603，支撑板603与固定盘7固定连接，研磨筒600的外壁上固定连接有进料管601，进料管601远离的研磨筒600的一端固定连接有进料斗602；

研磨辊612包括顶板700，顶板700设置为弧形，顶板700的左右两端均固定连接有侧盖701，侧盖701上对称开设有矩形窗口，研磨筒600的内部对称固定连接有齿条611，齿条611贯穿整个研磨辊612，齿条611通过矩形窗口穿过侧盖701，两个侧盖701相互靠近的一端均转动连接有蜗轮704，顶板700的上端对称连接有蜗杆706，两个蜗杆706分别与蜗轮704啮合，蜗杆706的两侧均固定连接有齿轮708，齿条611分别与齿轮708啮合；

顶板700的下端活动连接有研磨板702，研磨板702设置为弧形，研磨板702的上端固定连接有若干滑板703，滑板703设置为弧形，滑板703插设在顶板700内，且滑板703与顶板700滑动连接，顶板700的侧壁上开设有若干滑槽，滑槽与滑板703对应，滑板703位于滑槽内，研磨板702的下端面固定连接有若干研磨头707，研磨板702的上端对称固定连接有齿板705，齿板705设置为弧形，齿板705与蜗轮704啮合。

[0023] 实施例三，201可拆卸筛网、202转角插杆、203插座、204弹簧滑轴、205梯形挡块、206拨动杆、

参照说明书附图8，在上述实施例一和实施例二的基础上，在接料盒2内设置可拆卸筛网201，支撑架1的前端和后端均固定有插座203，且通过插座203可拆卸插设有转角插杆202，转角插杆202远离支撑架1的一端分别延伸至接料盒2的前侧或者后侧，并且滑动安装有弹簧滑轴204，弹簧滑轴204对接料盒2水平弹性滑动限位；

弹簧滑轴204包括与转角插杆202滑动安装的T形滑杆，T形滑杆上绕设有弹簧，T形滑杆向接料盒2延伸，且端部与接料盒2的外壁接触，在接料盒2靠近电机4一端的上侧固定设有梯形挡块205，主轴3靠近电机4的一端安装有拨动杆206，拨动杆206与主轴3同步转动时，对梯形挡块205进行撞击，进而实现对接料盒2的拨动，弹簧滑轴204在此过程中用于接料盒2的复位；

如图8所示，若电机4驱动主轴3逆时针旋转，此时可控制拨动杆206对梯形挡块205撞击，从而将接料盒2向后拨动，接料盒2后侧的弹簧滑轴204的弹簧被压缩，当拨动杆206与梯形挡块205分离后，接料盒2后侧的弹簧滑轴204将其复位，如此反复实现接料盒2的水平反复拨动。

[0024] 将转角插杆202与插座203分离，可将接料盒2与支撑架1滑动分离。

[0025] 本发明的工作原理是：

本发明使用时将有机肥料倒入到研磨筒600内然后开启电机4，电机4开启后会通过主轴3带动动力板5转动，动力板5转动的过程中会带动若干推杆613在研磨筒600内移动，推杆613移动时会不断的推动研磨辊612在研磨筒600内移动，研磨辊612在研磨筒600内移动的过程中齿条611会带动齿轮708转动，齿轮708转动时会带动蜗杆706转动，蜗杆706转动时会通过蜗轮704带动研磨板702转动，研磨板702转动时会对有机肥料进行研磨，通过此种方式可将有机肥料研磨的更加细腻（研磨板702此时会在研磨筒600内实现轴向滑动和转动，从而提高研磨效果），而且通过此种方式可同时利用若干研磨结构6对有机肥料进行研磨，从而增加研磨效率；

当研磨结束后关闭电磁铁607，电磁铁607关闭后再由工作人员推动研磨筒600使肥料从研磨筒600内倒出；肥料从研磨筒600倒出后，落在可拆卸筛网201上，随着拨动杆206对接料箱2的反复拨动，使得小颗粒的肥料下落至接料箱2底部，大颗粒的肥料隔离在可拆卸筛网201上，将可拆卸筛网201取出，即可清理大颗粒肥料，并可将其再次倒入研磨筒600，可重复研磨。