1. 一种改进型有机肥生产设备，包括支撑架（1），其特征在于，所述支撑架（1）内安装有主轴（3），所述主轴（3）上固定连接有动力板（5），动力板（5）倾斜的安装在主轴（3）上，所述动力板（5）的一侧安装有若干研磨结构（6），通过研磨结构（6）即可对有机肥料进行研磨，所述研磨结构（6）包括研磨筒（600），所述研磨筒（600）靠近动力板（5）的一端活动连接有盖板（604），所述研磨筒（600）内设有研磨仓（610），所述研磨仓（610）内活动连接有研磨辊（612），所述研磨辊（612）靠近动力板（5）的一端固定连接有推杆（613），所述推杆（613）远离研磨辊（612）的一端贯穿盖板（604）与动力板（5）活动连接，所述支撑架（1）的内部还安装有接料盒（2），所述支撑架（1）的侧壁上固定连接有电机（4）。

2. 根据权利要求1所述的一种改进型有机肥生产设备，其特征在于，所述研磨筒（600）的上端固定连接有固定板（605），所述盖板（604）的上端固定连接有转动板（606），所述转动板（606）与固定板（605）转动连接，所述研磨筒（600）的下端固定连接有电磁铁（607），所述盖板（604）的下端固定连接有吸附块（608）。

3. 根据权利要求1所述的一种改进型有机肥生产设备，其特征在于，所述推杆（613）远离研磨辊（612）的一端活动连接有连接柱（614），所述连接柱（614）的两端均固定连接有固定球，所述动力板（5）靠近研磨结构（6）的一侧表面滑动连接有若干转动套座（8），所述连接柱（614）的一端通过固定球与转动套座（8）转动连接，另一端通过固定球与推杆（613）转动连接。

4. 根据权利要求1所述的一种改进型有机肥生产设备，其特征在于，所述支撑架（1）内固定连接有固定盘（7），所述主轴（3）与固定盘（7）转动连接，所述研磨筒（600）的前后侧壁上均转动连接有支撑板（603），所述支撑板（603）与固定盘（7）固定连接，所述研磨筒（600）的外壁上固定连接有进料管（601），进料管（601）远离的研磨筒（600）的一端固定连接有进料斗（602）。

5. 根据权利要求1所述的一种改进型有机肥生产设备，其特征在于，所述研磨辊（612）包括顶板（700），所述顶板（700）的左右两端均固定连接有侧盖（701），两个所述侧盖（701）相互靠近的一端均转动连接有蜗轮（704），所述顶板（700）的上端对称连接有蜗杆（706），两个所述蜗杆（706）分别与蜗轮（704）啮合。

6. 根据权利要求5所述的一种改进型有机肥生产设备，其特征在于，所述研磨筒（600）的内部对称固定连接有齿条（611），所述齿条（611）贯穿整个研磨辊（612），所述蜗杆（706）的两侧均固定连接有齿轮（708），所述齿条（611）分别与齿轮（708）啮合。

7. 根据权利要求5所述的一种改进型有机肥生产设备，其特征在于，所述顶板（700）的下端活动连接有研磨板（702），所述研磨板（702）的上端固定连接有若干滑板（703），所述滑板（703）插设在顶板（700）内，且所述滑板（703）与顶板（700）滑动连接；

所述研磨板（702）的上端对称固定连接有齿板（705），所述齿板（705）与蜗轮（704）啮合。

8. 根据权利要求1-7中任意一项所述的一种改进型有机肥生产设备，其特征在于，所述接料盒（2）内设置有可拆卸筛网（201），所述支撑架（1）的前端和后端均固定有插座（203），插座（203）可拆卸插设有转角插杆（202），转角插杆（202）远离支撑架（1）的一端分别延伸至接料盒（2）的前侧或者后侧，并且滑动安装有弹簧滑轴（204），弹簧滑轴（204）对接料盒（2）水平弹性滑动限位；所述接料盒（2）靠近电机（4）一端的上侧固定设有梯形挡块（205），所述主轴（3）靠近电机（4）的一端安装有拨动杆（206），电机（4）驱动主轴（3）转动时，拨动杆（206）对梯形挡块（205）进行撞击。

9. 根据权利要求8所述的一种改进型有机肥生产设备，其特征在于，所述弹簧滑轴（204）包括T形滑杆，T形滑杆上绕设有弹簧，T形滑杆的一端与转角插杆（202）滑动安装，T形滑杆的另一端向接料盒（2）延伸，且端部与接料盒（2）的外壁接触。