1. 灌注式UHPC预制椭圆形排水管道结构，其特征在于，包括UHPC排水管管体，及位于所述UHPC排水管管体的底部的底座，所述UHPC排水管管体的前端为混凝土插口，后端固定有钢承口；所述混凝土插口外部套有防水橡胶圈，所述混凝土插口上设有若干个预埋螺母，所述钢承口上设有若干个连接螺栓。

2. 根据权利要求1所述的灌注式UHPC预制椭圆形排水管道结构，其特征在于，所述灌注式UHPC预制椭圆形排水管道结构的内部空间横截面为椭圆形，称为椭圆涵管；所述椭圆涵管的断面尺寸的内高﹕内宽为1.4~1.6。

3. 根据权利要求1所述的灌注式UHPC预制椭圆形排水管道结构，其特征在于，所述灌注式UHPC预制椭圆形排水管道结构的材质为添加复合纤维的灌注式UHPC；所述复合纤维由钢纤维和玄武岩纤维组成，其中钢纤维占复合纤维总质量的50～60%。

4. 根据权利要求1所述的灌注式UHPC预制椭圆形排水管道结构，其特征在于，所述椭圆涵管的内外轮廓和轴线的确定，是在内高﹕内宽的条件下，采用Midas FEA对椭圆管道进行有限元分析，选取单位长的管材建立几何模型，在底座侧边到底面采取曲面固结，模拟管材放在外压试验机上的边界条件，采用实体单元模拟混凝土。