一种灌注式UHPC预制椭圆形排水管道结构，包括UHPC排水管管体及其底部的底座，其前端为混凝土插口，其后端固定有钢承口；混凝土插口外部套有防水橡胶圈，混凝土插口上设有若干个预埋螺母；钢承口上设有若干个连接螺栓；制作方法包括以下步骤：（1）采用塑料模具，进行清理；（2）连接螺栓固定在钢承口上，将钢承口和预埋螺母进行埋件安装；（3）对添加钢纤维及玄武岩纤维的灌注式UHPC进行拌制；（4）将拌制完成灌注式UHPC采用管道灌注成型；（5）自然养护，然后蒸汽养护。本发明的UHPC新材料预制，节省材料，满足绿色低碳发展要求。