一种节能针形茶杀青机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及茶叶加工技术领域，具体为一种节能针形茶杀青机。

背景技术

[0002] 随着生活水平的提高，茶叶消费在人们的生活中越来越普遍，市场上对茶叶的需求也越来越多，其中针形茶由于其具有独特的形状，圆直秀气，汤色明亮碧绿，滋味鲜醇回甘，而深受消费者喜爱。

[0003] 为了能够保持针形茶外形美观，所以理条通常都是需要人工操作，通过人工手动来对茶叶进行理条，这就增加了额外的人工劳动，增加了生产成本，也造成工作效率降低，而且工人在工作的过程中会频繁地接触茶叶，使茶叶容易被细菌等污染物污染，卫生性差，影响茶叶饮用者的人身健康。

[0004] 当前已有专利文件针对此类缺陷进行了改进，如中国专利CN203646428U公开了一种针形茶加工的理条杀青机，包括机架、炒锅、加热管和驱动系统，加热管平铺在机架上，炒锅内设置有若干个理条槽，炒锅可沿往复架作左右往复运动，炒锅一端与机架铰接固定，炒锅的另一端上设置有起锅机构，顶升杆与驱动系统相连，该实用新型通过采用加热管平铺在机架上方式对炒锅进行加热，使得炒锅受热更加均衡，提高茶叶加工的品质，通过将炒锅一侧于铰接，另一端通过设置起锅机构，利用驱动系统驱动顶升杆，从而通过支撑杆将炒锅的另一侧顶起，达到起锅的目的，无需人工操作，十分方便和安全。

[0005] 上述专利虽然对现有针形茶杀青理条过程进行了改进，但是整体在实际运行中还具有一定的缺陷，如针形茶在杀青过程中需不断的翻炒抛洒，以此来达到均匀受热的效果，而文件中的运行方式不能够对茶叶进行抛洒翻动，只能够让炒锅加热均匀无法使得茶叶也同样均匀受热，所以并不能有效的提高茶叶品质，同时该专利中炒锅大多为敞口式，这也就使得热量容易散发，而加热管是通电使用，也就需要更长的时间才能够完成杀青工序，使得能源消耗过大，增加了加工的成本。

实用新型内容

[0006] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种节能针形茶杀青机，解决了针形茶加工的理条杀青机运行时无法对茶叶进行抛洒，导致茶叶受热不均匀，且热量容易散发消耗能源的问题。

[0007] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种节能针形茶杀青机，包括有位于杀青筒顶部的底板，所述底板顶部的两侧均通过固定块固定连接有弧形滑槽板，所述杀青筒表面的两侧均通过固定块固定连接有与弧形滑槽板相配合使用的滑动环，所述底板顶部的右侧通过固定板固定连接有风框，所述杀青筒的右侧固定连接有环形滑槽板，所述环形滑槽板的内部滑动安装有环形滑块，且环形滑块的右侧与风框固定连接，所述风框的右侧通过轴承件转动连接有空心转动柱，所述空心转动柱的一端依次贯穿风框和杀青筒并延伸至杀青筒的内部，且空心转动柱与杀青筒为固定连接。

[0008] 优选的，所述杀青筒的内侧通过支架转动连接有导风杆，所述导风杆的表面通过开设开口固定连接有透风板，且透风板设置有若干个，所述空心转动柱的右端通过轴承件转动连接有轴承盖，所述导风杆的一端依次贯穿空心转动柱和轴承盖并延伸至轴承盖的右侧。

[0009] 优选的，所述导风杆的表面且位于杀青筒的内部滑动安装有刮料板，所述刮料板的左侧通过固定块固定连接有连接杆，所述连接杆的左端通过固定块固定连接有与杀青筒相配合使用的密封盖，所述连接杆远离导风杆的一侧固定连接有搅叶片。

[0010] 优选的，所述杀青筒表面的左侧通过开设开口固定连接有出风板，且出风板呈环形等距设置有若干个，所述风框的一侧与导风杆延伸至轴承盖外部的一端之间固定连接有疏风管。

[0011] 优选的，所述空心转动柱的表面且位于风框的内部固定连接有扇叶，且扇叶设置有若干个，所述底板顶部的后部通过固定块固定连接有热鼓风机，所述热鼓风机的出风口固定连接有进风管，且进风管的前端与风框连通。

[0012] 优选的，所述杀青筒和密封盖的顶部与底部均固定连接有螺纹环，所述螺纹环的内侧螺纹连接有螺纹栓。

[0013] 有益效果

本实用新型提供了一种节能针形茶杀青机。与现有的技术相比具备以下有益效果：

（1）、该节能针形茶杀青机，通过在杀青筒的右侧使用环形滑槽板和环形滑块转动有风框，并且位于风框内部空心转动柱的表面安装有若干个空心转动柱，热鼓风机通过进风管与风框连接，同时导风杆通过疏风管与风框也同样连接，这些结构的设置能够通过热鼓风机喷出的高压热风吹动空心转动柱带动杀青筒整体旋转打撒茶叶，并且完成动力输出后依然可以通过导风杆和透风板喷出，提高杀青筒内部的温度，由于杀青筒大部分为密封设置所以热量不易散发，可以有效提高杀青的效率，并且减少了很多的动力装置，极大的降低了能源上的消耗，节约了能源。

[0014] （2）、该节能针形茶杀青机，通过将针形茶放置在较为密封的杀青筒内部进行杀青，在杀青筒旋转时能够配合搅叶片对其进行打撒，完成抛洒翻转的程序，使得内部的茶叶能够完全与热气接触，不仅可以缩短杀青的时间，同时也能够有效提高茶叶杀青后的品质，符合传统的针形茶杀青手法，提高了设备整体的实用性与功能性。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型一种节能针形茶杀青机的结构示意图；

图2为本实用新型杀青筒和风框结构的剖视图；

图3为本实用新型风框内部结构的侧视图。

[0016] 图中：1、底板；2、杀青筒；3、弧形滑槽板；4、滑动环；5、风框；6、环形滑槽板；7、环形滑块；8、空心转动柱；9、导风杆；10、透风板；11、刮料板；12、连接杆；13、密封盖；14、搅叶片；15、出风板；16、扇叶；17、疏风管；18、热鼓风机；19、进风管；20、轴承盖；21、螺纹环；22、螺纹栓。

具体实施方式

[0017] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0018] 请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种节能针形茶杀青机，包括有位于杀青筒2顶部的底板1，底板1顶部的两侧均通过固定块固定连接有弧形滑槽板3，杀青筒2表面的两侧均通过固定块固定连接有与弧形滑槽板3相配合使用的滑动环4，底板1顶部的右侧通过固定板固定连接有风框5，杀青筒2的右侧固定连接有环形滑槽板6，环形滑槽板6的内部滑动安装有环形滑块7，且环形滑块7的右侧与风框5固定连接，风框5的右侧通过轴承件转动连接有空心转动柱8，空心转动柱8的一端依次贯穿风框5和杀青筒2并延伸至杀青筒2的内部，且空心转动柱8与杀青筒2为固定连接。

[0019] 作为可选的实施例，为了能够对杀青筒2的内部进行加温，杀青筒2的内侧通过支架转动连接有导风杆9，导风杆9的表面通过开设开口固定连接有透风板10，且透风板10设置有若干个，空心转动柱8的右端通过轴承件转动连接有轴承盖20，导风杆9的一端依次贯穿空心转动柱8和轴承盖20并延伸至轴承盖20的右侧。

[0020] 进一步的，为了能够带动杀青筒2进行旋转，导风杆9的表面且位于杀青筒2的内部滑动安装有刮料板11，刮料板11的左侧通过固定块固定连接有连接杆12，连接杆12的左端通过固定块固定连接有与杀青筒2相配合使用的密封盖13，连接杆12远离导风杆9的一侧固定连接有搅叶片14，空心转动柱8的表面且位于风框5的内部固定连接有扇叶16，且扇叶16设置有若干个，底板1顶部的后部通过固定块固定连接有热鼓风机18，热鼓风机18的出风口固定连接有进风管19，且进风管19的前端与风框5连通。

[0021] 其中，为了能够让风进行多重作用，杀青筒2表面的左侧通过开设开口固定连接有出风板15，且出风板15呈环形等距设置有若干个，风框5的一侧与导风杆9延伸至轴承盖20外部的一端之间固定连接有疏风管17。

[0022] 其中，为了能够对密封盖13进行固定，杀青筒2和密封盖13的顶部与底部均固定连接有螺纹环21，螺纹环21的内侧螺纹连接有螺纹栓22。

[0023] 同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。

[0024] 使用时，转动螺纹栓22使得螺纹栓22与螺纹环21分离，随后通过把手在导风杆9的限位下将密封盖13打开，随后将针形茶放入杀青筒2的内部，然后将密封盖13关闭再次旋转螺纹栓22与螺纹环21连接，随后启动热鼓风机18，热鼓风机18吹出的高压风具有极高的温度，首先会通过进风管19吹入风框5的内部，此时若干个扇叶16在高压风的吹动下带动空心转动柱8和杀青筒2进行旋转，弧形滑槽板3和滑动环4能够保持稳定，杀青筒2内部的针形茶被搅叶片14搅动分散，进入风框5内部的风在吹动扇叶16旋转后会通过疏风管17注入导风杆9然后从透风板10喷出，杀青筒2内部升温后对茶叶进行干燥杀青，然后热风会从出风板15出去，针形茶杀青完成后将密封盖13打开并进行拉动，使得刮料板11将内部干燥完成的茶叶刮出。

[0025] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。