1. 一种节能针形茶杀青机，包括有位于杀青筒（2）顶部的底板（1），其特征在于：所述底板（1）顶部的两侧均通过固定块固定连接有弧形滑槽板（3），所述杀青筒（2）表面的两侧均通过固定块固定连接有与弧形滑槽板（3）相配合使用的滑动环（4），所述底板（1）顶部的右侧通过固定板固定连接有风框（5），所述杀青筒（2）的右侧固定连接有环形滑槽板（6），所述环形滑槽板（6）的内部滑动安装有环形滑块（7），且环形滑块（7）的右侧与风框（5）固定连接，所述风框（5）的右侧通过轴承件转动连接有空心转动柱（8），所述空心转动柱（8）的一端依次贯穿风框（5）和杀青筒（2）并延伸至杀青筒（2）的内部，且空心转动柱（8）与杀青筒（2）为固定连接。

2. 根据权利要求1所述的一种节能针形茶杀青机，其特征在于：所述杀青筒（2）的内侧通过支架转动连接有导风杆（9），所述导风杆（9）的表面通过开设开口固定连接有透风板（10），且透风板（10）设置有若干个，所述空心转动柱（8）的右端通过轴承件转动连接有轴承盖（20），所述导风杆（9）的一端依次贯穿空心转动柱（8）和轴承盖（20）并延伸至轴承盖（20）的右侧。

3. 根据权利要求1的一种节能针形茶杀青机，其特征在于：所述导风杆（9）的表面且位于杀青筒（2）的内部滑动安装有刮料板（11），所述刮料板（11）的左侧通过固定块固定连接有连接杆（12），所述连接杆（12）的左端通过固定块固定连接有与杀青筒（2）相配合使用的密封盖（13），所述连接杆（12）远离导风杆（9）的一侧固定连接有搅叶片（14）。

4. 根据权利要求2的一种节能针形茶杀青机，其特征在于：所述杀青筒（2）表面的左侧通过开设开口固定连接有出风板（15），且出风板（15）呈环形等距设置有若干个，所述风框（5）的一侧与导风杆（9）延伸至轴承盖（20）外部的一端之间固定连接有疏风管（17）。

5. 根据权利要求1的一种节能针形茶杀青机，其特征在于：所述空心转动柱（8）的表面且位于风框（5）的内部固定连接有扇叶（16），且扇叶（16）设置有若干个，所述底板（1）顶部的后部通过固定块固定连接有热鼓风机（18），所述热鼓风机（18）的出风口固定连接有进风管（19），且进风管（19）的前端与风框（5）连通。

6. 根据权利要求1的一种节能针形茶杀青机，其特征在于：所述杀青桶（2）和密封盖（13）的顶部与底部均固定连接有螺纹环（21），所述螺纹环（21）的内侧螺纹连接有螺纹栓（22）。