一种轻简化茶树修剪机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及茶树修剪机技术领域，具体为一种轻简化茶树修剪机。

背景技术

[0002] 茶树，是山茶科、山茶属灌木或小乔木，嫩枝无毛，叶革质，长圆形或椭圆形，茶树的叶子可制茶，种子可以榨油，茶树材质细密，其木可用于雕刻。为了降低茶叶的顶端生长的优势，降低茶树的消耗，积攒茶叶养分，提高茶原料的品质，茶农每年都需要对茶树进行修剪，为了节省人力，现有的修剪方式大多是通过修剪机对茶树进行修剪，而现有的修剪机由于体型较大导致不方便携带和收纳，同时修剪机在茶园内不方便移动，从而导致降低了修剪茶树的效率，因此需要设计一种轻简化茶树修剪机来解决以上问题。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种轻简化茶树修剪机，解决了现有的修剪机由于体型较大导致不方便携带和收纳，同时修剪机在茶园内不方便移动，从而导致降低了修剪茶树的效率的问题。

[0004] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种轻简化茶树修剪机，包括保护框，所述保护框的左侧固定连接有驱动箱，所述驱动箱内腔的左侧固定安装有电机，所述电机的输出轴通过联轴器固定安装有方形电动伸缩杆，所述方形电动伸缩杆的右端依次贯穿驱动箱和保护框并延伸至保护框的内部，所述保护框内腔的前侧与后侧均通过轴承件转动连接有转动杆，两个所述转动杆之间固定连接有第一转动套，所述第一转动套的内部通过轴承件转动连接有方形套筒，所述方形套筒的底端固定连接有方形伸缩杆，所述方形伸缩杆的底部固定连接有修剪盘。

[0005] 优选的，所述方形伸缩杆的表面通过轴承件转动连接有第二转动套，所述第二转动套的右侧固定连接有L型杆，所述L型杆的右侧固定连接有牵引杆，所述保护框的顶部开设有与牵引杆相配合使用的活动口。

[0006] 优选的，所述保护框内腔的底部固定连接有水箱，所述水箱的顶部通过支架固定连接有与修剪盘相配合使用的防护盘，所述防护盘内腔的底部固定连接有方形限位杆，所述修剪盘的底部开设有与方形限位杆相配合使用的方形槽，所述方形限位杆的顶端延伸至方形槽的内部。

[0007] 优选的，所述水箱内腔的右侧固定安装有水泵，所述水泵的出口端固定连通有水管。

[0008] 优选的，所述水管的一端贯穿水箱并延伸至水箱的外部。

[0009] 优选的，所述水管延伸至水箱外部的一端固定连通有喷头。

[0010] 有益效果

本实用新型提供了一种轻简化茶树修剪机。与现有的技术相比具备以下有益效果：

（1）该轻简化茶树修剪机，通过将保护框移动至需要修剪的茶树边，然后将牵引杆向上拉动，牵引杆上升带动修剪盘上升，然后将方形伸缩杆通过转动杆向右翻转九十度，并控制方形电动伸缩杆伸出，此时方形电动伸缩杆插入至方形套筒内与方形套筒对接，并对方形套筒进行限位，然后启动电机，电机启动驱动修剪盘转动从而达到对茶树进行修剪的效果，同时翻转过后的牵引杆通过活动口进行限位，此时可通过将翻转后的牵引杆向右推动，使方形伸缩杆伸出，此时可达到对修剪盘的位置进行调节的效果，增大了修剪范围，该装置不仅可便于收纳和移动，并且增加了修剪茶树的效率。

[0011] （2）该轻简化茶树修剪机，通过启动水泵，使水泵通过水管将水箱内部的水输送至喷头处喷出，有效达到了修剪时降尘的效果，有效提高了修剪茶叶的工作环境。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型一种轻简化茶树修剪机结构示意图；

图2为本实用新型保护框、驱动箱和水箱结构的剖视图；

图3为本实用新型转动杆、第一转动套和方形套筒结构的侧视图；

图4为本实用新型保护框和活动口结构的俯视图；

图5为本实用新型修剪盘、方形限位杆和方形槽结构的仰视图。

[0013] 图中：1、保护框；2、驱动箱；3、电机；4、方形电动伸缩杆；5、转动杆；6、第一转动套；7、方形套筒；8、方形伸缩杆；9、修剪盘；10、第二转动套；11、L型杆；12、牵引杆；13、活动口；14、水箱；15、防护盘；16、方形限位杆；17、方形槽；18、水泵；19、水管；20、喷头。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0015] 请参阅说明书附图1-5，本实用新型提供一种技术方案：一种轻简化茶树修剪机，包括保护框1，保护框1的左侧固定连接有驱动箱2，驱动箱2内腔的左侧固定安装有电机3，电机3为伺服电机，电机3的输出轴通过联轴器固定安装有方形电动伸缩杆4，方形电动伸缩杆4的右端依次贯穿驱动箱2和保护框1并延伸至保护框1的内部，保护框1内腔的前侧与后侧均通过轴承件转动连接有转动杆5，两个转动杆5之间固定连接有第一转动套6，第一转动套6的内部通过轴承件转动连接有方形套筒7，方形套筒7的底端固定连接有方形伸缩杆8，方形伸缩杆8的底部固定连接有修剪盘9。

[0016] 进一步的，为了达到增加修剪盘9的修剪范围，方形伸缩杆8的表面通过轴承件转动连接有第二转动套10，第二转动套10的右侧固定连接有L型杆11，L型杆11的右侧固定连接有牵引杆12，保护框1的顶部开设有与牵引杆12相配合使用的活动口13。

[0017] 进一步的，为了达到在不使用修剪盘9时对修剪盘9进行保护的效果，保护框1内腔的底部固定连接有水箱14，水箱14的顶部通过支架固定连接有与修剪盘9相配合使用的防护盘15，防护盘15内腔的底部固定连接有方形限位杆16，修剪盘9的底部开设有与方形限位杆16相配合使用的方形槽17，方形限位杆16的顶端延伸至方形槽17的内部。

[0018] 进一步的，为了达到修剪时降尘的效果，水箱14内腔的右侧固定安装有水泵18，水泵18的出口端固定连通有水管19，水管19的一端贯穿水箱14并延伸至水箱14的外部，水管19延伸至水箱14外部的一端固定连通有喷头20。

[0019] 同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。

[0020] 使用时，通过将保护框1移动至需要修剪的茶树边，然后将牵引杆12向上拉动，牵引杆12上升带动L型杆11上升，L型杆11上升带动第二转动套10移动，第二转动套10移动带动修剪盘9上升，当修剪盘9移动至防护盘15的外部后将方形伸缩杆8通过转动杆5向右翻转九十度，此时方形伸缩杆8带动方形套筒7转动至与方形电动伸缩杆4同一平面处，然后通过控制方形电动伸缩杆4伸出，此时方形电动伸缩杆4插入至方形套筒7内与方形套筒7对接，并对方形套筒7进行限位，对接后启动电机3，电机3启动带动方形电动伸缩杆4转动，方形电动伸缩杆4转动带动方形套筒7转动，方形套筒7转动带动方形伸缩杆8转动，方形伸缩杆8转动带动修剪盘9转动从而达到对茶树进行修剪的效果，同时可通过将翻转后的牵引杆12向右推动，使牵引杆12带动L型杆11向右移动，L型杆11移动带动第二转动套10移动，第二转动套10移动使方形伸缩杆8伸出，此时可达到对修剪盘9的位置进行调节的效果，增大了修剪范围，并且在修剪时可通过启动水泵18，使水泵18通过水管19将水箱14内部的水输送至喷头20处喷出，有效达到了修剪时降尘的效果。

[0021] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。