一种省力化茶鲜叶摊青机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及茶叶加工技术领域，具体为一种省力化茶鲜叶摊青机。

背景技术

[0002] 鲜茶叶釆后一般不能立即进行加工，需摊放一段时间，这道工序称之为摊青，它是茶叶加工尤其是名茶加工首要的处理环节，现有的摊青程序是在茶叶采摘后均匀的放置在摊青设备上，利用鼓风机加速空气流动使茶叶进行自然脱水，但是摊青的时间需要有严格的控制，如果长时间利用机械高效通风会导致水分过多流失造成茶叶的变质，因此当前摊青利用摊青机进行摊青时需要工作人员频繁进行查看，这种方式会使得茶叶的摊青工作较为费力费神，现设计一种省力化茶鲜叶摊青机来解决此项缺陷。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种省力化茶鲜叶摊青机，解决了当前茶叶摊青过程中需要不断查看，较为费时费力的问题。

[0004] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种省力化茶鲜叶摊青机，包括摊青台，所述摊青台内腔的两侧均通过固定板固定连接有滑槽板，所述滑槽板的内部滑动安装有滑块，两个所述滑块之间通过固定块固定连接有抽拉板，所述抽拉板内腔的两侧均固定连接有搭接台，两侧所述搭接台的顶部之间放置有镂空板，且镂空板设置有若干个，所述搭接台的顶部且位于若干个镂空板的前部与后部均通过开设开口滑动安装有滑动杆，所述滑动杆的顶端固定连接于相近镂空板的底部，所述滑动杆的表面套接有弹簧，左侧所述搭接台的顶部且位于若干个镂空板的下部均通过连接板固定安装有按钮。

[0005] 优选的，所述摊青台内腔的底部均通过固定板固定连接有集风箱，且集风箱设置有若干个并分别设置于若干个镂空板的正下方，所述集风箱的顶部开设有安装槽，所述安装槽内腔底部的两侧均固定安装有抽气扇，所述集风箱的左侧固定连通有排气管，且排气管的左端贯穿摊青台并延伸至摊青台的外部。

[0006] 优选的，所述摊青台的前部与后部均开设有与抽拉板相配合使用的抽拉口，所述抽拉板的前部通过固定块固定连接有把手。

[0007] 优选的，所述摊青台内腔右侧的上部通过连接板固定安装有控制面板，且控制面板的数量与镂空板相同。

[0008] 优选的，所述摊青台的顶部放置有遮盖板。

[0009] 优选的，所述摊青台表面的右侧通过固定板固定连接有限位筒，所述遮盖板表面的右侧固定连接有与限位筒相配合使用的插销。

[0010] 有益效果

本实用新型提供了一种省力化茶鲜叶摊青机，与现有的技术相比具备以下有益效果：

（1）、该省力化茶鲜叶摊青机，通过在搭接台的顶部设置有滑动杆、弹簧以及按钮，并且按钮与抽气扇进行联动，此结构的设置能够通过茶叶自身的重量来按压按钮进行抽气扇的启动，从而提高摊青脱水的效率，在水分流失一部分后可以在弹簧的推力下将抽气扇关闭，避免长时间的高效通风造成茶叶水分大量以至于茶叶变质的情况发生，再搭配控制面板对抽气扇进行精确的时间控制，从而省却了工作人员频繁查看的过程，使得摊青控制省事省力，体现了设备整体的实用性。

[0011] （2）、该省力化茶鲜叶摊青机，通过将抽拉板通过滑块安装在两个滑槽板之间，在摊青结束后能够将其整体拉出方便进行茶叶收取，同时遮盖板的作用能够在摊青时防止污渍飘落在茶叶堆中，为后续的工序提供了方便，避免对茶叶产生质量影响，极大提高了设备整体的功能性。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型一种省力化茶鲜叶摊青机的结构示意图；

图2为本实用新型摊青台结构的剖视图；

图3为本实用新型抽拉板结构的剖视图；

图4为本实用新型图3中A处的局部放大图。

[0013] 图中：1、摊青台；2、滑槽板；3、滑块；4、抽拉板；5、镂空板；6、滑动杆；7、弹簧；8、按钮；9、集风箱；10、安装槽；11、抽气扇；12、排气管；13、抽拉口；14、把手；15、控制面板；16、遮盖板；17、限位筒；18、插销；19、搭接台。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0015] 请参阅图1-4，本实用新型提供一种技术方案：一种省力化茶鲜叶摊青机，包括摊青台1，摊青台1内腔的两侧均通过固定板固定连接有滑槽板2，滑槽板2的内部滑动安装有滑块3，两个滑块3之间通过固定块固定连接有抽拉板4，抽拉板4内腔的两侧均固定连接有搭接台19，两侧搭接台19的顶部之间放置有镂空板5，且镂空板5设置有若干个，搭接台19的顶部且位于若干个镂空板5的前部与后部均通过开设开口滑动安装有滑动杆6，滑动杆6的顶端固定连接于相近镂空板5的底部，滑动杆6的表面套接有弹簧7，左侧搭接台19的顶部且位于若干个镂空板5的下部均通过连接板固定安装有按钮8。

[0016] 作为可选的实施例，为了能够加速空气流通加速脱水，摊青台1内腔的底部均通过固定板固定连接有集风箱9，且集风箱9设置有若干个并分别设置于若干个镂空板5的正下方，集风箱9的顶部开设有安装槽10，安装槽10内腔底部的两侧均固定安装有抽气扇11，集风箱9的左侧固定连通有排气管12，且排气管12的左端贯穿摊青台1并延伸至摊青台1的外部。

[0017] 进一步的，为了能够方便后续茶叶的收取，摊青台1的前部与后部均开设有与抽拉板4相配合使用的抽拉口13，抽拉板4的前部通过固定块固定连接有把手14，摊青台1内腔右侧的上部通过连接板固定安装有控制面板15，且控制面板15的数量与镂空板5相同。

[0018] 其中，为了能够避免摊青过程中污渍飘落，摊青台1的顶部放置有遮盖板16，摊青台1表面的右侧通过固定板固定连接有限位筒17，遮盖板16表面的右侧固定连接有与限位筒17相配合使用的插销18。

[0019] 同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。

[0020] 使用时，将遮盖板16从摊青台1的顶部取下，然后将鲜茶叶均匀的平铺在若干个镂空板5的内部，此时通过茶叶的重量带动镂空板5将滑动杆6下压，同时镂空板5也会触发按钮8，此时抽气扇11就会启动，茶叶铺放完成后将遮盖板16重新盖在摊青台1顶部并将限位筒17插入插销18对遮盖板16进行固定，在这个过程中抽气扇11会进行抽气并通过排气管12排出，上方的气流会加速穿过茶叶向下流动，达到委凋的效果，当茶叶中的水分失去后就会降低重量，此时镂空板5会抬起，按钮8在失去按压后会将相应的抽气扇11停止转为自然摊青状态，避免长时间的气流高速流通造成水分过分流失，而其余的抽气扇11依然进行吸风，而控制面板15的作用可以对抽气扇11进行精确的启动时间设置，当茶叶摊青完成后用手拉动把手14在滑槽板2的限位下将抽拉板4拉出，并将茶叶取出。

[0021] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。