1. 一种省力化茶鲜叶摊青机，包括摊青台（1），其特征在于：所述摊青台（1）内腔的两侧均通过固定板固定连接有滑槽板（2），所述滑槽板（2）的内部滑动安装有滑块（3），两个所述滑块（3）之间通过固定块固定连接有抽拉板（4），所述抽拉板（4）内腔的两侧均固定连接有搭接台（19），两侧所述搭接台（19）的顶部之间放置有镂空板（5），且镂空板（5）设置有若干个，所述搭接台（19）的顶部且位于若干个镂空板（5）的前部与后部均通过开设开口滑动安装有滑动杆（6），所述滑动杆（6）的顶端固定连接于相近镂空板（5）的底部，所述滑动杆（6）的表面套接有弹簧（7），左侧所述搭接台（19）的顶部且位于若干个镂空板（5）的下部均通过连接板固定安装有按钮（8）。

2. 根据权利要求1的一种省力化茶鲜叶摊青机，其特征在于：所述摊青台（1）内腔的底部均通过固定板固定连接有集风箱（9），且集风箱（9）设置有若干个并分别设置于若干个镂空板（5）的正下方，所述集风箱（9）的顶部开设有所述安装槽（10），诉讼安装槽（10）内腔底部的两侧均固定安装有抽气扇（11），所述集风箱（9）的左侧固定连通有所述排气管（12），且排气管（12）的左端贯穿摊青台（1）并延伸至摊青台（1）的外部。

3. 根据权利要求1的一种省力化茶鲜叶摊青机，其特征在于：所述摊青台（1）的前部与后部均开设有与抽拉板（4）相配合使用的抽拉口（13），所抽拉板（4）的前部通过固定块固定连接有把手（14）。

4. 根据权利要求1的一种省力化茶鲜叶摊青机，其特征在于：所述摊青台（1）内腔右侧的上部通过连接板固定安装有控制面板（15），且控制面板（15）的数量与镂空板（5）相同。

5. 根据权利要求1的一种省力化茶鲜叶摊青机，其特征在于：所述摊青台（1）的顶部放置有遮盖板（16）。

6. 根据权利要求1的一种省力化茶鲜叶摊青机，其特征在于：所述摊青台（1）表面的右侧通过固定板固定连接有限位筒（17），所述遮盖板（16）表面的右侧固定连接有与限位筒（17）相配合使用的插销（18）。